|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0256 от 30 августа 2010 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 декабря 2015 года

отдела метрологии

Открытого акционерного общества «КБТЭМ-ОМО»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2 | 01 | Стойки и штативы для измерительных головок (без столиков с выступающим ребром и сферой) | (0 - 250) мм | Отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола от 0,6 до 4 мкм |
| 2. | 2 | 01 | Шаблоны радиусные | (1 - 25) мм | Отклонение от номинального значения ± (0,02 - 0,04) мм |
| 3. | 2 | 01 | Призмы поверочные | (35х40х30) мм (105х100х80) мм | Кл. т. 1; 2 |
| 4. | 2 | 01 | Шаблоны резьбовые | М60 шаг (0,4 - 6) мм , Д55 | Отклонение от шага ± (0,01 - 0,015) мм |
| 5. | 2 | 01 | Пробные сферические стекла ОПС,РПС | (1 - 5000) мм | Кл. т. 1; 2 гр. сопр. 1. |
| 6. | 2 | 01 | Калибры специальные и шаблоны | (1 - 500) мм | Квалитет (4 - 8) |
| 7. | 2 | 01 | Меры длины концевые плоскопараллельные № 1; 2; 11 | (0,3 - 100) мм | Кл. т. 4 - 5 |
| 8. | 2 | 01 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | (0 - 320) мм | Отклонение от действительного размера блока 0,004 мм |
| 9. | 2 | 01 | Щупы | (0,02 - 1) мм | Кл. т. 1; 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | 2 | 01 | Штангециркули Штангенглубиномеры Штангерейсмассы | (0 - 1000) мм (0 - 400) мм (0 - 1000) мм | Ц.д. 0,05; 0,1 мм Ц.д. 0,05 мм Ц.д. 0,05 мм |
| 11. | 2 | 01 | Глубиномеры микрометрические | (0 - 100) мм | Ц.д. 0,01 мм |
| 12. | 2 | 01 | Глубиномеры индикаторные | (0 - 100) мм | Ц.д. 0,01 мм |
| 13. | 2 | 01 | Нутромеры индикаторные | (6 - 250) мм | Ц.д. 0,01 мм |
| 14. | 2 | 01 | Нутромеры с ц.д.0,001; 0,002 мм | (6 - 50) мм | Ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 15. | 2 | 01 | Скобы с отсчетным устройством | (0-500) мм | Ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 16. | 2 | 01 | Микрометры МК Микрометры МЗ | (0 - 600) мм (0 - 75) мм | ц.д.0,01 мм Кл.т. 2;3 |
| 17. | 2 | 01 | Микрометры рычажные | (0 - 150) мм | Ц.д. 0,002 мм |
| 18. | 2 | 01 | Калибры для конусов. Конусов Морзе | (3 - 250) мм | Квалитет 6-8 |
| 19. | 2 | 01 | Калибры для валов и отверстий | (1 - 500) мм | Квалитет 6-9 |
| 20. | 2 | 01 | Индикаторы часового типа | (0 - 10) мм | Ц.д. 0,01 мм |
| 21. | 2 | 01 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 - 0,8) мм | Ц.д. 0,01 мм |
| 22. | 2 | 01 | Индикаторы многооборотные | (0-2) мм | Ц.д. 0,001; 0,002мм |
| 23. | 2 | 01 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,1 мм | Ц.д. 0,001; 0,002 мм |
| 24. | 2 | 01 | Головки измерительные пружинные малогабаритные. Микаторы | ± 0,05 мм ± 0,1 мм | Ц.д. 0,001 мм Ц.д. 0,002 мм |
| 25. | 2 | 01 | Головки измерительные пружинные мало-габаритные. Микрокаторы | ± 0,03 мм ± 0,06 мм | Ц.д. 0,001 мм Ц.д. 0,002 мм |
| 26. | 2 | 01 | Линейки лекальные | (80 - 320) мм | Кл.т. 1 |
| 27. | 2 | 01 | Линейки лекальные | (80 - 320) мм | Кл.т. 0 |
| 28. | 2 | 01 | Плиты поверочные и разметочные | (250х250-2500х1600) мм | Кл.т. 3 |
| 29. | 2 | 01 | Плиты поверочные и разметочные | (250х250-2500х1600) мм | Кл.т. 0;1; 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | 2 | 01 | Угольники поверочные | (60 - 630) мм | Кл.т.1; 2 |
| 31. | 2 | 01 | Угломеры с нониусом и оптические | 00-3600 | Ц.д.2´; 5´ |
| 32. | 2 | 01 | Уровни брусковые и рамные | Ц.д.(0,02- 0,1) мм/м | Ц.д.(0,02- 0,1) мм/м |
| 33. | 2 | 01 | Калибры резьбовые цилиндрические | 4h; 6g; 8g; 4H; 6G; 7H | 4h; 6g; 8g; 4H; 6G; 7H |
| 34. | 2 | 01 | Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы | Кл.т. 1 | Кл.т. 1 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева