|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0027 от 04.02.1997 на бланке _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2024 года

сектора метрологии

республиканского унитарного предприятия

«Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника»

| № п/п | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Платонова, 24, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 19.2*** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды для проверки карбюраторов и бензонасосов карбюраторных двигателей типа МБКВ-2, ИСК-4, «Карбютест-Стандарт», 577А/В, 528М, СО-950 | Высота водяного столба: (0 - 600) мм t: 60 С Р: от минус 0,1 до 0,1 МПа |  1,2 мм  1,0 %  2,5 % |
| 19.4*** | 2 | 26.51/99.019 | Приборы для проверки и регулировки форсунок типа НЦ - 50, КИ - 562, КИ - 15706, СИА2, СДФ2, КИ - 3333, КИ - 22203, М - 106, ДД – 2110, EPS, BOSCH, IFT-70 и их аналоги | Цикловая подача: (0,8 – 12) см3/цикл; Объем: (0 - 65) см3 |  0,1 см3 |
| 19.5*** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды для проверки и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей типа "Моторпал"; НЦ – 108, НЦ – 128, НЦ – 129, НЦ – 133, НЦ – 135, «Стар-12», «Минор-8/В», «Минор-12/В», КИ - 921, КИ - 15711, КИ - 22205, 12PSDW, SPP-412S, SPN – 308, SPN 408 и их аналоги Стенды диагностические для испытания топливных насосов высокого давления ДД 10 и их аналоги, СДТ – 3, SPP - 308, SPP – 312 и их аналоги, AVM 10-8, AVM2-PC, EPS -715, EPS - 815, ЕFEP, СДМ-12-03-15 и их аналоги | Частота вращения: (50 – 5000) мин-1; Число циклов: (50 – 1150) циклов Частота вращения: (0 – 1000) мин-1; (1000 – 5000) мин-1 Число циклов: (50 – 1150) циклов |  5 мин-1  1 цикл ± 2 мин-1 ± 0,25 %  1 цикл |
| 19.6*** | 2 | 26.51/99.019 | Приборы и устройства для проверки карбюраторов и бензонасосов карбюраторных двигателей типа «КАРАТ», ППК | Объем: (3 – 320) см3 за 10 оборотов |  (0,5 – 4,0) см3 |
| 19.7*** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды обкаточно-тормозные диагностические типа КИ - 2139, КИ - 5274, КИ - 5540, КИ – 5542, КИ-5543, КИ-8930, КИ-8964, R2f и их аналоги, ОН-246 и его аналоги | Тяговое усилие: (0,05 – 10) кН Динамическое усилие: (3 – 6) кН Частота вращения: (400 – 4000) мин-1 |  2,0 %  2,0 %  3,0 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных