|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0060 |
|  | от 29.05.1997 |
|  | на бланке № ___________ на 18 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

| отдела метрологии Оршанского филиала республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | Код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Текстильщиков, 31б, г.Орша, Витебская обл., 211382 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | (0,5 – 100) мм | 3,4 разряд 1,2,3,4 класс |
| 1.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | (0,3 – 700) мм | 4 разряд |
| 1.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | (0 – 320) мм | Δ = ±1 мкм |
| 1.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | (0 – 5000) мм | ц.д. 1 мм Δ = ±2,0 мм |
| 1.5* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Вилки лесные измерительные | (0 – 1000) мм | Δ = ±2 мм |
| 1.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные | (0 – 100) м | класс 2, 3 |
| 1.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 – 1000) мм | Δ = ±(0,10 – 0,20) мм ц.д. 1 мм |
| 1.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Метры металлические и деревянные брусковые, метры складные деревянные и металлические | (0 – 1000) мм | Δ = ±(1,0 –1,5) мм ц.д. 1 мм |
| 1.9** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | (0,02 – 1,00) мм | класс 2 |
| 1.10** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | (0 – 1000) мм | ц.д. от 0,01 мм до 0,1 мм; класс 1, 2 Δ = ±(0,02 – 0,1) мм |
| 1.11 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | (0 – 400) мм | ц.д. 0,01 и 0,1 мм Δ = ±(0,03 – 0,15) мм |
| 1.12 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмассы | (0 – 630) мм | ц.д. 0,01 и 0,1 мм Δ = ±(0,03 – 0,10) мм |
| 1.13 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 – 150) мм | ц.д. 0,01 мм, кл.1, 2 Δ = ±(2,0 - 6,0) мкм |
| 1.14 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 – 100) мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±(1,0 – 1,5) мкм |
| 1.15 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные | (0 – 50) мм | ц.д. 0,01 и 0,1 мм Δ = ±(0,018 – 0,15) мкм |
| 1.16* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | (50 – 600) мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±(4 – 15) мкм |
| 1.17* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 – 250) мм | ц.д. 0,01 мм класс 1, 2 Δ = ±(8 – 18) мкм |
| 1.18* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | (6 – 50) мм | ц.д. 0,001 и 0,002 мм Δ = ±(1,8 – 4,0) мкм |
| 1.19* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 600) мм | ц.д. 0,001 мм; ц.д. 0,002 мм; ц.д. 0,01 мм Δ = ±(0,002 – 0,015) мм |
| 1.20* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | (0 – 600) мм | ц.д. 0,01 мм класс 1, 2 Δ = ±(2 – 10) мкм |
| 1.21* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | (0 – 600) мм | ц.д. 0,002 мм ц.д. 0,01 мм Δ = ±(3 – 10) мкм |
| 1.22* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 50) мм | ц.д. 0,01 мм класс 0, 1, 2 Δ = ±(10 – 40) мкм |
| 1.23* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 – 0,8) мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±0,01 мм |
| 1.24* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 – 2,0) мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм класс 0, 1 Δ = ±(2,0 – 2,5) мкм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ±(4,0 – 60) мкм | ц.д. (0,1 – 2) мкм Δ = ±(0,08 – 0,60) мкм |
| 1.26 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ±0,05 мм ±0,100 мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм Δ = ±(0,7 – 1,2) мкм |
| 1.27 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные оптические (оптикаторы) | ±(12 – 50) мкм | ц.д. (0,1 – 0,5) мкм Δ = ±(0,06 – 0,15) мкм |
| 1.28 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | (0 – 500) мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ±(0,2 – 0,3) мкм |
| 1.29* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные с переменной ценой деления | (0 – 150) мм | ц.д. 0,1 мм Δ = ±0,041 мкм |
| 1.30* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | (400 –1600) мм | допуск плоскопараллельности: (10 – 25) мкм, допуск параллельности: (16 – 40) мкм, 2 класс |
| 1.31 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | (60 – 400) мм | 2 класс допуск перпендикулярности ±(13 – 40) мкм |
| 1.32 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры типов 1; 2; 3; 4 | от 0° до 360° | ц.д. (2′′ – 10′′) Δ = ±(2′ – 10′) |
| 1.33 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угломер маятниковый типа ЗУРИ-М | от 0° до 360° | Δ = ±1° |
| 1.34* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые и строительные | ц.д. (0,01 – 0,15) мм/м ц.д. 1,8 мм/м ц.д. (0,6 – 8,7) мм/м | Δ = ±(0,005 – 0,040) мм/м Δ = ±(0,15 – 2,17) мм/м |
| 1.35 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 100° | ц.д. 10" Δ = ±(3" – 5") |
| 1.36 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие типа 2; 3 | от 10° до 100° | 4 разряд 2 класс ∆ = ±30'' |
| 1.37* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные | ±90° от середины дуги | Δ = ±3° |
| 1.38* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры - высокоточные - точные - технические | ±10'' ±15'' | Sx изм. превышения на 1 км двойного хода: mкм= (0,3 – 0,5) мм mкм= (2,0 – 3,0) мм mкм= (5,0 – 10,0) мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.39* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты -высокоточные - точные - технические | от 0º до 360º | Sx изм. угла одним приемом: горизонтального угла mβ = 1´´ вертикального угла mα = 1,2´´ горизонтального угла mβ = (2 – 5)´´ вертикального угла mα = (2,5 – 8)´´ горизонтального угла mβ = (15 – 60)´´ вертикального угла mα = (25 – 90)´´ |
| 1.40* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | (0 – 5000) мм | ∆ = ±0,1 мм; ∆ = ±1,0 мм |
| 1.41* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | (0 – 3000) мм | ∆ = ±2 мм Отклонение от прямолинейности: не более 10 мм уклон: δ = ±(1‰ – 3‰) |
| 1.42 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки | предел измерения по высоте (0 – 250) мм диаметр отверстий под изм. головку 8 мм, 28 мм | допускаемое отклонение от плоскостности (0,6 – 4,0) мкм допускаемое отклонение от перпендикулярности (0,25 – 0,60) мкм |
| 1.43 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы | высота колонки (200 – 630) мм диаметр отверстия под изм. головку 8 мм, 4 мм | допускаемый прогиб (0,002 – 0,40) мм |
| 1.44** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор "Журавлева" Прибор Кварц-24 | V = 27 см3 | Δ = ±0,5 cм3 |
| 1.45*** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна | кл.т. I, II, III | Δ = (0,25 % – 1 %) |
| 1.46*** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Столы горизонтальные промеренные | (0 – 3000) мм | Δ = ±3 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные | (0,01 – 10) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные гирные | (0,002 – 20) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные и торговые электронные для определения стоимости и регистрации массы товара | (0,02 – 30) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для проб картофеля | масса пробы 5 кг | Δ = ±1 дел |
| 2.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения весы маслопробные квадрант весовой и нумерной Весы равноплечие ручные | масса пробы (5 – 10) г (5 – 1000) г (1 – 100) г | ц.д. 5 мг Δ = ±(0,01 – 1) г Δ = ±(5 – 50) мг |
| 2.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крутильные (торсионные) | (0,5 – 5000) мг | ц.д. (0,001 – 10) мг Δ = ±(1 – 10) мг |
| 2.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | (0,01 – 20) кг (1 – 100) г (0,001 – 1) кг | кл.т. М3, Δ = ±(20 – 10000) мг кл.т. F1 Δ = ±(0,1 – 0,5) мг кл.т. F2 Δ = ±(0,3 – 80) мг |
| 2.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири эталонные | (0,01 – 20) кг (1 – 500) г (1 – 100) г | кл.т. M1, IV разряд Δ = ±(2 – 1000) мг III разряд Δ = ±(0,3 – 8) мг II разряд Δ = ±(0,1 – 0,5) мг |
| 2.9** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | (0,02 – 20) кг (2·10-3 – 20) кг | кл.т. 3, 4 Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е кл.т. 2 Δ = ±(0,1 – 75,0) мг спец. высокий Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.10** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные эталонные | (0,02 – 20) кг (0,002 – 20) кг | 2 разряд ц.д. (0,02 – 20,0) мг 3, 4 разряд Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.11** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | Δ = ±4,0 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные: детские и для взвешивания молока. | (0,02 – 1000) кг | средний, обычный Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.13** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета, дозирования, фасовки сыпучих и жидких материалов | (1,5 – 4000) кг | кл.т. (0,2 – 4) δ = ±(0,25 % – 2 %) |
| 2.14** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и дозаторы автоматические непрерывного действия Весы Дозаторы | до 4000 кг | δ = ±(0,5 % – 2 %) δ = ±(0,25 % – 2 %) |
| 2.15** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | (2,5 – 3000) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.16 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонеточные и автомобильные (стационар, передвижные) | (10 – 60000) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.17 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонные рычажные общего назначения | (100 – 200) т | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.18 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | (50 – 1000) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.19 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения. Весы счетные коромысловые | (0,025 – 50) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.20 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | (250 – 10000) кг | кл.т. средний Δ = ±(0,5 – 1,5) е Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 3.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | (10 – 700) Н∙м | δ = ±(2,5 % – 4 %) |
| 3.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | (1∙10-5 – 2) МН | δ = ±(1 % – 2 %) |
| 3.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Динамометры рабочие переносные | (50 - 1000) Н | δ = ±2 % |
| 3.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринеля | (8 – 450) НВ | δ = ±(3 % – 5 %) |
| 3.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | (8 – 2000) HV | δ = ±(0,66 % – 2 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | шкала С 20...70 HRC шкала А 70...73 HRА шкала В 25...100 HRB | Δ = ±(1 – 2,0) HRC Δ = ±(1 – 2,0) HRА Δ = ±2 HRB |
| 3.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твёрдости металлов по методу Супер Роквелла | шкала N HR15N70...94 HR30N42...86 HR45N20...78 шкала Т HR15T62...92 HR30T15...82 HR15T10...72 | Δ = ±(1 – 2) HRN Δ = ±(2 – 3) HRT |
| 3.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Граммометры | (0,01 – 3,0) Н | кл.т. 4 |
| 4.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл.т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 4.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, дифманометры, мановакуумметры показывающие, электроконтактные и самопишущие; | верхний предел измерений в МПа: 0,06; 0,1; 0,15; 0,16; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,9; 1,0; 1,5; 1,6; 2,4; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 4.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | (0 – 60) МПа выходной сигнал: (0 – 5) мА (4 – 20) мА | δ = ±(0,15 % – 2,5 %) |
| 4.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления с выходным сигналом, основанным на взаимной индуктивности | (0 – 60) МПа выходной сигнал: (0 - 10) мГн | кл.т. (1 – 1,5) |
| 4.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления | верхний предел измерения 300 мм.рт.ст. | Δ = ±3 мм.рт.ст. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные эталонные | верхний предел измерений в МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 | кл.т. (0,15 – 0,4) |
| 5.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | (минус 100 – 0) кПа | кл.т. 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 5.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.005 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | (минус 100 – 0) кПа выходной сигнал: (0 – 5) мА (4 – 20) мА | δ = ±(0,15 % – 2,5 %) |
| 5.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры деформационные эталонные | (минус 100 – 0) кПа | кл.т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| 6.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометры | от 10 до 60000 об/мин | Δ = ±(0,1 % - 4,0 %) |
| 6.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы автомобильные аналоговые | (20 – 180) км/ч (0 – 24) ч (0 – 999999,9) км | ±3 км/ч ±2 с/сут ±1,0 % |
| 6.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы автомобильные цифровые | (20 – 200) км/ч (0 – 24) ч (0 – 9999999,9) км | ±1 км/ч ±2 с/сут ±1,0 % |
| 6.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры | (20 – 220) км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80 + n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | ∆ = +4 км/ч ∆ = +(5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 6.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры автомобильные электронные Поверка 1-ый этап Поверка 2-ой этап | оплата заказа пройденное расстояние 1000 м | Δ = ±1 ед.тариф Δ = ±5 м |
| 6.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | (20 – 200) км/ч | δ = ±1,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Теплосчётчики | до 9999 ГДж | кл. т. 1, 2, 3 |
| 7.1.2 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики жидкости | от 0,02 м3/ч до 600 м3/ч | δ = ±0,6 % |
| 7.1.3 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | АИИСУ технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | (2 – 50) дм3 | δ = ±0,25 % |
| 7.1.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Расчет сужающих устройств-диафрагм | для трубопроводов с Ду от 50 до 1000 мм диаметр отверстия от 12,5 до 320 мм | по ГОСТ 8.586.1 –8.586.5 |
| 7.1.5 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Ду 15, 20, 25 мм | δ = ±2 % |
| 7.1.6 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Электронные системы учета | (0 – 99999) ед | δ = ±0,05 % |
| 7.1.7 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Колонки маслораздаточные | (4 – 8) л/мин | δ = ±(0,5 % –1,0 %) |
| 7.2.1 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.2 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | (5 – 999,99) дм3 | δ = ±1 % |
| 7.2.2 * | 1, 2 | 26.51/ 99.007.2 | Дозаторы пипеточные медицинские | (2 – 10000) мкл | δ = ±(8 % – 1 %) |
| 7.2.3 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.2 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления: - сужающее устройство-диафрагма; дифманометры-расходомеры | диаметры отверстий от 12,5 до 320 мм пределы номинальных перепадов давления (2,5 – 250) кПа | δ = ±0,04 % δ = ±(1,0 % – 1,5 %) |
| 7.3.1 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Кружки мерные металлические | 0,5; 1 л | Δ = ±(0,025 – 10) мл |
| 7.3.2 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Мерники металлические технические | 100; 200; 500; 1000 дм3 2000; 5000; 10000 дм3 | класс 1, 2 δ = ±(0,2 % – 0,5 %) класс 2, δ = ±0,5 % |
| 7.3.4 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Колонки топливораздаточные | (25 – 250) л/мин | δ = ±(0,25 % – 0,4 %) |
| 7.3.5 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Молокомеры | 10 л | δ = ±0,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.6 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Резервуары горизонтальные, цилиндрические. Определение вместимости объемным методом | (3 – 200) м3 | δ = ±0,2 % |
| 7.3.7 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Резервуары горизонтальные, цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | (10 – 200) м3 | δ = ±0,13 % |
| 7.3.8 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Резервуары вертикальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | (100 – 50000) м3 | δ = ±(0,1 % – 0,2 %) |
| 7.3.9 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Цистерны автомобильные и прицепы | (1800 – 25000) л | δ = ±0,5 % |
| 7.3.10 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Автоцистерны для пищевых жидкостей | (900 – 20000) л | δ = ±0,2 % |
| 7.3.11 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Мерники эталонные металлические | 10, 20, 50, 100 дм3 | 2 разряд δ = ±0,1 % |
| 8.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Анализатор молока вискозиметрические | (0,1 – 99,9) с (90 – 1500) тыс/см³ | Δ = ±0,3 с δ = ±5 % |
| 8.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры типа ВУ, ВУ-1 | 51 с | Δ = ±1 с |
| 8.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры типа В3-1, В3-4, В3-246 | (12 – 200) с | δ = ±3 % |
| 9.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродных систем | от минус 2011 до 2011 мВ (0,01 – 1000) МОм | Δ = ±0,1 мВ δ = ±5 % |
| 9.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,7 pNO3 | Δ = ±0,06 pNO3 |
| 9.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы ртути Юлия-2 | (0,0015 – 0,015) мкг/см3 | δ = ±20 % |
| 9.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Аспираторы автоматические, сильфонные, пробоотборники воздуха автоматические | (0 – 20) л/мин (0 – 100) см3 | γ = ±5 % Δ = ±5см3 |
| 9.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения двуокиси углерода (СО) в воздухе рабочей зоны и атмосфере городов | (0 – 50) мг/м3 | Δ = ±0,75 мг/м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания метана (СН4) в различных газовых средах | от 0 % до 2,5 % объемной доли СН4 | Δ = ±0,25 % об.д. СН4 |
| 9.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения содержания пропана (С3Н8) | от 0 % до 1,0 % объемной доли С3Н8 | ∆ = ±0,1 % об.д. С3Н8 |
| 9.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания кислорода (О2) | от 0 % до 25 % объемной доли О2 | Δ = ±0,5 % об.д. О2 |
| 9.9** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения окиси углерода (СО) | (0 – 125) мг/м3 | δ = ±25 % |
| 9.10** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания двуокиси углерода (СО2) | от 0 % до 5 % объемной доли СО2 | Δ = ±0,25 % об.д. СО2 |
| 9.11** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | Время удержания, высота пика, площадь пика | 2 % ОСКО |
| 9.12** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные рН-метры | (0 – 14) рН | Δ = ±0,05 рН |
| 9.13** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные рН-метры | (0 – 14) рН | Δ = ±0,05 рН |
| 9.14** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Иономеры | ±20 pX | Δ = ±0,04 pX |
| 9.15* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения влажности воздуха | от 2 % до 98 % относительной влажности | ∆ = ±2 % относительной влажности |
| 9.16** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Дымомеры | (0 – 10) м-1 (0 N % – 100 N %) от 0 до 6000 об/мин от 0°С до 100 °С | ∆ = ±0,05 м-1 γ = ±1 % γ = ±2,5 % γ = ±2,5 % |
| 9.17** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Автомобильные газоанализаторы | от 0 % до 3,3% СО от 3,3 % до 7,0% СО от 0 до 330 млн-1 СН от 330 до 3000 млн-1 СН от 0 до 6000 об/мин | ∆СО = ±0,2 % об.д. СО δСО = ±6 % ∆СН = ±20 млн-1СН δСН = ±6 % γ = ±2,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.18** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Сигнализаторы-газоанализаторы концентраций газов в различных газовых средах | от 0 % об.д. до 10 % об.д. | ∆ = ±0,05 об.д |
|  |  |  |  | от 0 % НКПР до 100% НКПР | ∆ = ±5 % НКПР |
| 10.1 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики на базе расходомеров переменного перепада давления | до 9,999 ГДж перепад давления (2,5 – 250) кПа | δ = ±4 % |
| 10.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры | (минус 99 °С – 1200 °С) | δ = ±0,25 % |
| 10.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, ртутные электроконтактные, ртутные стеклянные лабораторные, стеклянные ртутные максимальные | (минус 40 °С – 250 °С) | Δ = ±(0,1 °С – 2,0 °С) |
| 10.4 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические, термометры цифровые, электронные, термометры медицинские, биметаллические | (минус 70 °С –1100 °С) | ∆ = ±0,05 °С и менее точные |
| 10.5 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления, в том числе, с унифицированным выходным сигналом | (минус 200 °С – 850 °С) от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | кл. т. АА; А; В; С. γ = ±0,25 % γ= ± 0,25 %; |
| 10.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Комплект термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков | разность измерения температур от 1 °С до 150 °С | ±(0,25+1,5ΔΘmin/ΔΘ) или грубее |
| 10.7 ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные, термостаты, термостаты жидкостные | (минус 80 °С – 420 °С) | Δ = ±0,02 °С |
| 10.8* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | (минус 200 °С – 650 °С) | кл.т. 1; 1,5 |
| 10.9* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные, автоматические | (минус 200 °С – 650 °С) | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.10* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | (минус 50 °С – 1600 °С) | кл.т. 1; 1,5 |
| 10.11* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | (минус 50 °С – 1600 °С) | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.12* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | (минус 40 °С – 1200°С) | кл.т. 2, 3 |
| 10.13* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 0 % до 98 % относительной влажности; от минус 80 ºС до плюс 420 ºС | = ±2,0 % и менее точные; = ±0,2 ºС и менее точные |
| 11.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры лабораторные | (1,3000 –1,6500) nд | ∆ = ±2∙10-4nд |
| 11.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры типа Аббе и Пульфриха | (1,3000 – 1,6500) nд от 0,0 % до 85 %BRIX | ∆ = ±1∙10-4nд ∆ = ±0,2 %BRIX |
| 11.3** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Гемокоагулометр | (1 %Т – 100 %Т) (5 – 600) с | δ = ±2 % Т ∆ = ±0,2 с |
| 11.4** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области | (220 – 1100) нм (-0,501 – 3) Б (2 %Т – 92 %Т) | ∆ = ±1 нм ∆ = ±0,010 Б ∆ = ±0,5 %Т |
| 11.5** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические | (300 – 1000) нм (2 %Т – 92 %Т) | ∆ = ±3 нм ∆ = ±0,5 %Т |
| 11.6** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | (0 – 2) Б (185 – 900) нм | 5 % ОСКО |
| 11.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализатор ренгенофлоуресцентныхэнергодисперсионных серы в нефтепродуктах | (0,002 % – 5,000 %) | δ = ±(0,046С + 0,0032) |
| 11.8** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализатор жидкости серии «Флюорат» | (10 % – 100 %) (0,01 – 25) мг/дм3 | ∆ = ±2 % ∆С = ±(0,004+ 0,10С) мг/дм3 |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки и регулировки электроизмерительных приборов У 300 | = U (0,15 – 1000) В ~U (0,5 – 1000) В F = 50 Гц = I (0,1 – 50) А ~ I (0,1 – 300) А F = 50 Гц | к.н.и. δ ≤ 2 % Uвых. δ ≤ 1 % |
| 13.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установка потенциометрическая постоянного тока У 309 | R до 100000 Ом = U до 1000 В = I до 10 А | δ = ±(0,005 % - 0,01 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (5⋅10-5 – 1000) В | кл.т. (0,1 – 4,0) |
| 13.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного тока | до 1000 В | кл.т. 0,005 |
| 13.5* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (1⋅10-3 – 750) В f= (40 – 2500) Гц | кл.т. (0,5 – 4,0) |
| 13.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | (0 – 1500) мВ | кл.т. 0,005 % и менее точные |
| 13.7* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока Р 345 | (1⋅10-6 – 2,121111) В | кл. т. 0,001 |
| 13.8* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | U = до 1000 В U ~ до 1000 В f = (40 – 400) Гц I = до 1000 А I ~ до 1000 А f = (40 – 400) Гц R (0,01 – 2,2∙108) Ом F1∙10-4– 120 кГц | ±(0,1 % + 3 ед.мл.р.) ±(0,5 % + 10ед.мл.р.) ±(0,5 % + 2 ед.мл.р.) ±(0,2 % + 5 ед.мл.р.) ±(0,5 % + 10ед.мл.р.) ± 0,025 % |
| 13.9* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (5∙10-5 – 50) А | кл.т. (0,1 – 4,0) |
| 13.10* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мультиметры цифровые | = U (5∙10-5 – 1000) В ~ U (1∙10-3 – 750) В f = (40 – 2500) Гц = I (5∙10-8 – 50) А ~ I (1∙10-5 – 2) А f = (40 – 2500) Гц ~ I (2 – 50) А f = (45 - 1000) Гц R (0,01 – 2,2∙108) Ом Сх (1∙10-4 – 100) мкФ F (1∙10-7 - 10,5) МГц | δ = ±(0,1 % + 5 ед.мл.р) δ = ±((0,8 % – 1,2 %) + 10 ед.мл.р.); δ= ±((0,5 % – 1,2 %) + 50 ед.мл.р.); δ = ±((0,8 % – 1,5 %) +10 ед.мл.р.); δ = ±((0,5 % – 3,0 %) +10 ед.мл.р.); δ = ±((3 % – 4 %) + 5 ед.мл.р.); δ = ±(0,01 % + 5 ед.мл.р.) |
| 13.11* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки поверочные У355 | от 0,3⋅10-6 до 30 А от 0,6⋅10-6 до 600 В | δ = ±0,01 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (1∙10-5 – 2) А f = (40 – 2500) Гц (2 - 50) А f = (45 – 1000) Гц (1,0 – 300) А f = 50 Гц | кл.т. (0,5 – 4,0) кл.т. (2,5 – 4,0) |
| 13.13* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока и варметры переменного тока однофазные и трехфазные | от 5 до 30 А до 600 В от 4 до 65 Гц | кл.т. (0,2 – 4,0) |
| 13.14* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор многофункциональный цифровой ЕР 180 фаза-нуль | (180 – 250) В (0,2 – 20) Ом f = 50 Гц | δ = ±15 % |
| 13.15* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | (10-3 – 109) Ом | кл.т. 0,02 |
| 13.16* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | (10-3 – 106) Ом | кл.т. (0,1 – 1,0) |
| 13.17* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры, омметры цифровые | (10-3 – 109) Ом | кл.т. (0,5 – 2,5) |
| 13.18* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии электронные, электромеханические, статические и индукционные, активной и реактивной энергии, однофазные и трехфазные промышленной частоты | (0,01 – 100) А; (57,7 – 380) В; f = 50 Гц | кл.т. (0,5 – 2,5) |
| 13.19* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | (1 – 1000/5/1) А f = 50 Гц (60 – 3000/5/1) А f = 50 Гц | кл.т. (0,2S – 1,0) кл.т. (0,2 – 1,0) |
| 13.20* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения | 6, 6/√3, 10, 10/√3, 35, 35/√3; 110/√3 кВ; 100, 100/√3 В | кл.т. 0,5 |
| 15.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счетные | до 1020 МГц | δ = ±1∙10-7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с | ∆ = ±1 с |
| 15.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные | (0 – 59,99) с | ∆ = ±(9,6×10-6 ×Тх+0,01) |
| 15.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | (2 – 20000) Гц | кл.т. 1 |
| 15.5* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы сигналов высокочастотные | (0,01 – 1200) МГц опорный уровень сигнала (0,1 – 12) В; диапазон ослабления (0 – 120) дБ; коэфф. ампл. модуляции (0 % – 90 %) девиация частоты (0,5 – 100) кГц; коэффициент гармоник огибающей АМ и ЧМ сигнала | δ = ±5∙10-7 ∆ = ±1 дБ ∆ = ±0,1 дБ ∆ = ±0,05·КАМ ∆ = ±0,05·∆ F ∆ = ±0,05·Кг |
| 15.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы измерительные низкочастотные | (1∙10-6 – 1) МГц (0 – 100) В (0 – 100) дБ Кг = (0,01 % - 100 %) | δ = ±1 % δ = ±0,8 % ∆ = ±0,5 дБ ∆ = ±(0,05·КГ + 0,05) % |
| 16.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры постоянного тока электронные | (0,001 – 1000) В | δ = ±0,05 % |
| 16.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры переменного тока электронные | (10-4 – 1000) В f = (5 – 1∙109) Гц | δ = ±(0,2 + 0,08/U) % |
| 16.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Микровольтметры селективные | (0,1 – 1) В (20-3 – 107) Гц | δ = ±6 % δ = ±4∙10-6Гц |
| 16.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | (10-9 – 10) с (0,01 – 100) В | δ = ±1∙10-6 мкс δ = ±1 % |
| 16.5* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | от 0 до 50 МГц коэфф. отклонения (0,001 – 20) В/дел коэфф. развертки (10-9 –10) с | ∆ = ±3 дБ δ = ±1 % δ = ±(4% – 10 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители девиации частоты | f = (0,004- 1) ГГц ∆f = (0,1 – 500) кГц | ∆ = ±0,05∆f |
| 16.7 * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента амплитудной модуляции | f = (0,01 – 425) МГц М = (0,1 % -100 %) | ∆ = ±0,05М |
| 16.8* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Система учета электронная | 0-9999 9999 9999 9999 ед.сч. | δ = ±0,01 % |
| 19.1.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.019.1 | Стенды тормозные силовые | тормозная сила (1 – 30000) Н сила на орг. упр (100 – 1000) Н взв. (100 – 5000) кг давл. (0,2 – 1) МПа | δ = ±3 % δ = ±4 % δ = ±3 % δ = ±3 % |
| 19.2.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.019.2 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес | сходимость от минус 5 до 1 мм угол развала от минус 2° до 8° угол наклона от минус 3° до 13° угол поворота от 0° до 40° | ∆ = ±0,5 мм ∆ = ±10′ ∆ = ±5′ ∆ = ±30′ |
| 19.5.1** | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды балансировочные | дисбаланс массы (0 – 400) г угловой дисбаланс от 0° до 360° | Δ = ±1 г Δ = ±1° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.025 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» | от 0 ‰ до 3,0 ‰ (0 – 1350) мг/м3 | δ = ± 10 % γ = ± 15 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева