Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112  02.3.0.

на бланке №

# Область аккредитации от 28 ноября 2014 года на 2 листах

метрологической лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Ремкоммунторг»

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 04.00.00.00-004 | Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры | от – 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,5 - 2,5 |
|  | 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Диапазон измерений: 0 – 2,5 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел для манометров: 100, 160; 250 кПа для мановакуумметров: 60; 150 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-020 | Манометры самопишущие | Верхний предел для манометров: 100, 160; 250 кПа | кл. т. 1,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-100 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,3; 0,5 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-110 | Манометры и самопишущие | Верхний предел для манометров: 0,4; 0,6 МПа | кл. т. 1,0 |
| - 9 | 2 | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 кл. т. 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 04.01.01.01-200 | Манометры и самопишущие | Верхний предел для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-280 | Манометры показывающие | Верхний предел: 10; 16; 25; 40 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-460 | Манометры показывающие | Верхний предел: 0,1; 0,16; 0,25 МПа | кл.т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры и показывающие | Верхний предел 0,4; 0,6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры и показывающие | Верхний предел 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.03-010 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел: от - 0,1 до 0 МПа | кл т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.03-020 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел: от - 0,1 до 0 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева