|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.1848 от 13 июля 2001 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» октября 2015

электротехнической лаборатории филиала «Витебская ТЭЦ»

Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В | А.14 Б.22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 СТП 09110.20.366-2008 | МВИ.ВТ.419-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А.14 Б.22 | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.420-2013 |
| 2.2 |  | А.14 Б.22 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 СТП 09110.20.366-2008 | МВИ.ВТ.420-2013 |
| 2.3 |  | А.14 Б.22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. п.4.3.5.4, 4.4.28.5, 4.4.26.1 СТП 09110.20.366-2008 | МВИ.ВТ.421-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10Кв | А.14 Б.22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 СТП 09110.20.366-2008 | МВИ.ВТ.419-2013 |
| 3.2 |  | А.14 Б.22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 СТП 09110.20.366-2008 | МВИ.ВТ.417-2013 |
| 4.1 | Перчатки электроизолирующие | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2012 п. 4.11.2 таблица Е 1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 4.2 |  | А.14Б.22 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 5.1 | Обувь специальная электроизолирующая | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2012 п. 4.12.2 таблица Е 1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 5.2 |  | А.14Б.22 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 6 | Ручной электроизолирующий инструмент | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2012 п. 4.17.2 таблица Е 1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 7 | Штанги электроизолирующие | А.14Б.22 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.2.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 8 | Клещи электроизолирующие | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 9 | Клещи электроизмерительные | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.4.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 10.1 | Указатели напряжения до 1000 В | А.14Б.22 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 10.2 |  | А.14Б.22 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 10.3 |  | А.14Б.22 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.418-2013 |
| 10.4 |  | А.14Б.22 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.418-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | А.14Б.22 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 таблица Е1 | МВИ.ВТ.416-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 |  | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 11.3 |  | А.14Б.22 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части |  | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 12.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А.14Б.22 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.6.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 12.2 |  | А.14Б.22 | Определение напряжения индикации |  | МВИ.ВТ.416-2013 |
| 12.3 |  | А.14Б.22 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.221-2012 |
| 12.4 |  | А.14Б.22 | Исправность цепи заземления между корпусом и заземляющим контактом |  | МВИ.ВТ.221-2012 |
| 13 | Масло трансформаторное | А.14Б.22 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009 Б.26.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.25 СТП 09110.20.366-2008 | МВИ.ВТ.415-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                     Т.А. Николаева