|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2727 от 11 апреля 2005 года На бланке 0001903 На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 июня 2016 года

лаборатории электрофизических измерений и специальных работ

Общества с ограниченной ответственностью «Дисер-строй»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторич-ные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В, в том числе переносные и передижные электроприм-ники | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ МН 2242-2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротив-ление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ МН 2241-2010 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми эле ментами с измере-нием переходного сопротивления кон-тактного соедине-ния | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ МН 2241-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S): -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (тока короткого замыкания); - проверка времени срабатывания устройств защиты с использованием времятоковых характеристик; -измерение полного сопротивления защитного про-водника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного провод-ника к основной системе уравни-вания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 |  | МВИ МН 2243-2010 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифферен- циальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номи-нальном напря-жении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61. СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 |  | МВИ МН 5608-2016 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка диффе-ренциального тока срабатывания УЗО-Д на перемен-ном токе напряже-нии | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 |  | МВИ МН 5608-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Устройства защитного отключения, управляемые дифферен- циальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Сопротивление изо-ляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 2242-2010 |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 | МВИ МН 5608-2016 |
| 4.1 | Силовые ка-бельные линии напряжением до 1кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; | МВИ МН 2242-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А.Николаева