Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2726

от «11» апреля 2005 года

На бланке ____________

На 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» августа 2016 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Белсантехмонтаж-2»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприемники | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; п. 6.5.12 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 3565-2015 |
| 2.1 | Кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3565-2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 2906-2015 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 2905-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S): -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; - проверка времени срабатывания устройств защиты с использованием времятоковых характеристик; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3; 4.4.28.5 | МВИ.МН 2908-2015 МВИ.МН 2905-2015 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7, д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МН 2904-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7, г) ТКП 45-4.04-149-2009 Г.9 | МВИ.МН 2904-2015 |
| 4.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 3565-2015 |
| 4.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 45-4.04-149-2009 Г.8 | МВИ.МН 2904-2015 |
| 5.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением потока | А79.Б23 | Скорость потока (движения воздуха), давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха), коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СНБ 4.02.01-2003 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						         Т.А. Николаева