|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0283 от 31.07.2001 На бланке №0002689 На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «31» января 2017 года

| лаборатории промышленной санитарии центра испытаний и метрологии Открытого акционерного общества «Брестский электроламповый завод» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (двуокиси азота) ДИ – св.0,3 мг/м3 | Фактическое значение | Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе рабочей зоны МУ 1638-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.2 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ – св.0,2 мг/м3 |  | Технические условия на метод определения содержания аэрозоля серной кислоты в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны ТУ 1031-77 Утв. МЗ СССР 02.04.1973 |
| 1.3 |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ – св.3 мг/м3 |  | Технические условия на метод определения содержания хлористого водорода в воздухе рабочей зоны ТУ 122-1/4 Утв. МЗ СССР 19.03.1962 |
| 1.4 |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 |  | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (масляный аэрозоль) ДИ – св.2,5 мг/м3 |  | Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны ТУ 1292-75 Утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| 1.5 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля щелочей едких/ растворы в пересчете на гидроксид натрия (щелочи едкие ) ДИ – св.0,08 мг/м3 | Фактическое значение | Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны ТУ 1024-73 Утв. МЗ СССР 02.04.1973 |
| 1.6 |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ – св.(1,0-250) мг/м3 |  | Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны МУК 4.1.2468-09 |
| 1.7 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ – (0,05-1,25) мг/м3 |  | Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле МУ 4945-88 Утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.8 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации ди-железо-триоксида (железо) ДИ – (1,5-15) мг/м3 |  | Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле МУ 4945-88 Утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.9 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ – св. 0,002 мг/м3 |  | Методические указания на фотометрические определение свинца и его соединений в воздухе рабочей зоны МУ 2013-79 Утв. МЗ СССР 06.06.1979 |
| 1.10 |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | Отбор проб и определение концентрации ртути ДИ – (0,001-0,02) мг/м3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути с использованием анализатора АГП-01-2М М-МВИ 81-01 Свидетельство об аттестации №2420/94-01 от 11.06.2001 |
| 1.11 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (сернистый ангидрид) ДИ – при концентрациях св. 2 ПДК | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода) ДИ – при концентрациях св. 2 ПДК |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ – при концентрациях св. 2 ПДК |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1 | Рабочие места | 100.12/35.063 |  | Естественная и искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 МУК РБ 11.11.12-2002 |
| 2.2 |  | 100.12/35.065 |  | Микроклимат: температура воздуха | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 ГОСТ 12.1.005-88 | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| 2.3 |  | 100.12/35.060 |  | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |

Руководитель Национального  органа

по  аккредитации Республики  Беларусь–

директор  Государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева