|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3379

от 02 октября 2008 года

На бланке _________

На 2 листах

Редакция ___

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от __ ________ 2017 года

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Вайзэ»

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. |  | ТКП 181-2009 Б 29.4, табл. Б29.1 ТКП 339-2011 4.4.28.6 |  | МВИ.МГ 635-2012 |
| 1.2 |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Переходное сопротивление контактного соединения заземлителя с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 |  | МВИ.МГ 636-2012 |
| 1.3 |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов |  | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ.МГ 637-2012 |
| подпись ведущего оценщика |  |  |  |  |  | дата ТКА (число, месяц, год) |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3379 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1, Б 30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МГ 638-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б 27.3 ТКП 339-2011 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 637-2012 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 28.25/ 23.000 | Испытание устройства защитного отключения: - номинальный отключающий дифференциальный ток; - время отключения | ТКП 181-2009 ТКП 45-4.04-149-2009 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 639-2012 |
| 4.1 | Системы вентиляции (с механическим побуждением потока) | 28.25/ 23.000 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

| подпись ведущего оценщика | дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |