Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112.02.1.0.0092 от 04.12.1995г.

на 8 листах

Область аккредитации от «30»декабря 2008 г.

испытательной лаборатории по анализу питьевых и сточных вод

Новополоцкого коммунального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства

| Наименование объекта или вида испытаний | Код ОКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая | 13.060.20. | Общая жёсткость Погрешность при титровании 100 см3 пробы 0,05 моль/м3 | СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 2761-84 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4151-72 |
|  | 13.060.20. | Водородный показатель Диапазон определяемых содержаний от 1 до 14рН с погрешностью, не превышающей 0,1рН |  | А.Д.Семёнов Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Гидрометеоиздат .1977г., с.31. |
|  | 13.060.20. | Концентрация мышьяка Диапазон измерений от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
|  | 13.060.20. | Концентрация железа Диапазон измерений без разбавления пробы 0,1- 2,0 мг/дм3. Погрешность 0,01-0,03 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  | 13.060.20. | Концентрация нитратов Чувствительность метода 0,1мг/дм3 нитратного азота. |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  | 13.060.20. | Концентрация остаточного активного хлора Чувствительность метода 0,3 мг/дм3 активного хлора при объёме пробы 250см3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
|  | 13.060.20. | Концентрация марганца Чувствительность метода-10 мкг/дм3. |  | ГОСТ 4974-72 метод В |
|  |  | Концентрация марганца Диапазон измеряемых концентраций от 0,0003 до 0,1 мг/дм3 |  | Методика М 01-29-2006 |
| Лист 2 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая | 13.060.20. | Концентрация молибдена Чувствительность метода 2,5 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 2761-84 СТБ 1188-99 | ГОСТ 18308-72 |
|  |  | Концентрация молибдена Диапазон измеряемых концентраций от 0,001 до 0,1 мг/дм3 Относительная погрешность 40-20 % |  | Методика М 01-37-2006 |
|  | 13.060.20. | Концентрация свинца Чувствительность метода 0,5 мкг/дм3. |  | ГОСТ 18293-72 п.3 |
|  |  | Концентрация свинца Диапазон измеряемых концентраций от 0,0005 до 0,1 мг/дм3 Относительная погрешность 39-20% |  | Методика М 01-29-2006 |
|  | 13.060.20. | Концентрация фторидов Диапазон измеряемых концентраций в пробе 0,1-190 мг/дм3. |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
|  |  | Концентрация фторидов Диапазон измерений 0,1-2,5 мг/ дм³ Характеристика погрешности 35-15% |  | ПНДФ 14.1:2:4.127-98. |
|  | 13.060.20. | Концентрация хлоридов Точность метода 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
|  | 13.060.20. | Концентрация сульфатов (Турбидиметрический метод) Чувствительность метода 2 мг/дм3 Весовой (арбитражный) метод Точность определения ± 2 мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72 п.2;3 |
|  | 13.060.20. | Привкус, запах, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | 13.060.20. | Концентрация минеральных азотосодержащих веществ Определение массовой концентрации аммиака и ионов аммония Диапазон измерения 0,05-3 мг/дм3 погрешность ± 5% Определение массовой концентрации нитритов Диапазон измерения 0,003 - 0, 3 мг/дм3 Погрешность ± 5% |  | ГОСТ 4192-82 п.3.4 |
|  | 13.060.20. | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164 -72 п.3.1 |
| Лист 3 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая | 13.060.20. | Окисляемость перманганатная Без разбавления можно определить до 10 мг кислорода в 1дм3 воды. Относительное станд. отклонение при окисляемости 3,5 мг 02 /дм3 равно 4,5% | СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 2761-84 СТБ 1188-99 | Указания по внедрению ГОСТ 2761-84 Москва 1985г. |
|  |  | Окисляемость перманганатная Максимальное определяемое значение 100мгО2/дм3 |  | Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье М. «Химия», 1973г., стр.77. |
|  | 13.060.20. | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Диапазон измерений 0,005-50 мг/ дм³ Характеристика погрешности измерений 65-25% |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98. |
|  | 13.060.20. | Концентрация поверхностно-активных веществ Диапазон измерений 0,025-2 мг/ дм³ Характеристика погрешности измерений 40-20%. |  | ПНДФ14.1:2:4.158-2000. |
|  | 13.060.20. | Фенольный индекс Диапазон измерений 0,0005-25 мг/ дм³ относительная погрешность 50-17 %. |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02. |
|  | 13.060.20. | Концентрация селена Диапазон измерения в пробе 0,1-5 мкг/дм3. |  | ГОСТ 19413-89 |
|  | 13.060.20. | Концентрация бора Диапазон измерений 0,05-5 мг/ дм³ Характеристика погрешности измерений 65-10 %. |  | ПНДФ 14.1:2:4.36-95. |
|  | 13.060.20. | Концентрация алюминия Диапазон измерения 0,04-0,56 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-89 |
|  | 13.060.20. | Концентрация хрома шестивалентного Диапазон измерений 1-200 мкг/ дм³ относительная погрешность 2-4 % |  | А.Д.Семёнов Руководство по химическому анализу поверх-ностных вод суши. Гидрометеоиздат 1977г. Стр.181 |
|  | 13.060.20. | Концентрация цианидов |  | А.Д.Семенов. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Гидрометеоиздат . 1977г. Стр. 458 |
|  |  | Концентрация цианидов Диапазон измерений 0,01-0,4 мг/ дм³ Характеристика погрешности 45-10%. |  | ПНДФ 14.1:2:4.146-99. |
| Лист 4 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая | 13.060.20. | Концентрация кадмия Диапазон измерений 0,0001-0,02 мг/ дм3 Относительная погрешность 39-20%. | СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 2761-84 СТБ 1188-99 | Методика М 01-29-2006 |
|  | 13.060.20. | Концентрация цинка Чувствительность метода 5 мкг/дм3. Погрешность от ± 50% до ± 15% |  | ГОСТ 18293-72 п.4 |
|  |  | Концентрация цинка Диапазон измерений 0,005-2 мг/дм³ Характеристика погрешности 25-15% |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 |
|  | 13.060.20. | - Концентрация ртути - Диапазон измерений 0,2-10 мкг/дм3 - Относительная погрешность 7% |  | А.Д. Семенов. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Гидрометеоиздат 1977г.с.258 |
|  | 13.060.20. | - Концентрация бериллия - Диапазон измерения 0,0005-0,02 мг/дм3 - Относительная погрешность 40-20 %. |  | Методика М 01-37-2006 |
|  | 13.060.20. | ## Концентрация никеля ## Диапазон измерения 0,001-0,1 мг/дм3 ## Относительная погрешность 39-20%. |  | Методика М 01-29-2006 |
|  | 13.060.20. | ## Концентрация меди ## Диапазон измерения 0,0005-0,1 мг/дм3 ## Относительная погрешность 39-20% |  | Методика М 01-29-2006 |
|  |  | ## Концентрация меди ## Диапазон измерений от 0,02 до 0,5 мг/дм3 Суммарная погрешность – 25% |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
|  | 13.060.20. | Отбор проб |  | ГОСТ 4979-49 ГОСТ 18963-73 СТБ ГОСТ 51592-2001 СТБ ГОСТ 51593-2001 СТБ ИСО 5667-11-2006 |
|  | 13.060.20. | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. п.8.5. |
|  | 13.060.20. | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды п.8.2. |
|  | 13.060.20. | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды п.8.2. |
|  | 13.060.20. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды п.8.4. |
|  | 13.060.20. | Общее микробное число |  | ГОСТ18963-73 МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды. п.8.1. |
| Лист 5 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая | 13.060.20. | Цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 2761-84 СТБ 1188-99 | МУК4.2.668-97 «Санитарно- паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования». Инструкция по применению №209-1203 от 13.10.04г |
| Вода сточная | 13.060.30 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений 15-6000 мг/дм³ погрешность 1,5-600 мг/ дм³ | Решение Новополоцкого горисполкома № 897 от 11.08.2004г. Разрешение на специальное водопользование Новополоцкое КУП ЖКХ. Утверждено министерством природных русурсов и охраны окружающей среды РБ | “Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов“ Баш НИИНП, Уфа,1992г. с.85 |
|  | 13.060.30 | Концентрация химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений 5-2500 мг/ дм³ погрешность 1-260 мг/ дм³ |  | “Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов” Баш НИИНП, Уфа, 1992г.,с.19 |
|  | 13.060.30 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Диапазон измерений 0,005-50мг/ дм³ относительная погрешность 65-25 % |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98. |
|  | 13.060.30 | Концентрация нитратов Диапазон измерений 0,1-200 мг/ дм³ Погрешность 0,05-50 мг/ дм³ |  | “Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов” Баш НИИНП, Уфа,1992г.,с.79 |
|  |  | Коцентрация нитратов Диапазон измерений 0,5-70 мг/ дм³ Погрешность 0,1-25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь . Ч.1 Минск ,1997г.,с.209 |
|  | 13.060.30 | Концентрация ионов аммония и аммиака Диапазон измерений 0,1-100 мг/ дм³ Погрешность 0,05-10 мг/ дм³ |  | “Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефте-химических заводов” Баш НИИНП, Уфа,1992г.,с.61 |
|  | 13.060.30 | Концентрация СПАВ Диапазон измерений 0,5-20 мг/ дм³ |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. М.Стройиздат. 1977, с.108 |
|  |  | Концентрация СПАВ Диапазон измерений 0,025-2 мг/ дм³ относительная погрешность 14-20% |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| Лист 6 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода сточная | 13.060.30 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Диапазон измерений 1,0-10 мг/дм³ погрешность 13 -1% | Решение Новополоцкого горисполкома № 897 от 11.08.2004г. Разрешение на специальное водопользование Новополоцкое КУП ЖКХ. Утверждено министерством природных русурсов и охраны окружающей среды РБ. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1 Минск ,1997г., стр. 102 |
|  | 13.060.30 | Концентрация железа Диапазон 0,03-5,0 мг/ дм³ Концентрация железа Диапазон измерений: 0,05-1,0 мг/дм³ погрешность 20%. Диапазон измерений 1,0-5,0 мг/дм³ погрешность 14%. |  | СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод” ч.1.,т.2, М,1983, стр. 53 |
|  |  |  |  | МУ 08-47/104 (по реестру метрологической службы). Количественный химический анализ проб природных, питьевых, технологически чистых и сточных вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций железа методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. Томский политехнический университет. ООО «НПП Техноаналит». Томск 2000г. |
|  | 13.060.30 | Концентрация меди Диапазон измерения 0,2-5,0 мг/ дм³ |  | СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод” . ч.1.,т.2,М,1983,с.77 |
|  |  | Концентрация меди Диапазон измерений:0,0006-0,01 мг/дм³ погрешность 40%. Диапазон измерений 0,01-1,0 мг/дм³ погрешность 25%. |  | СТБ 1290-2001. Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. Госстандарт. Минск. |
|  | 13.060.30 | Концентрация никеля Диапазон измерения 0,3-5,0 мг/ дм³ |  | СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод” ч.1.,т.2, М,1983,с.94 |
|  | 13.060.30 | Концентрация никеля Диапазон измерений: 0,0005-0,005 мг/дм³ погрешность 42%. Диапазон измерений 0,005-0,010 мг/дм³ погрешность 36%. Диапазон измерений: 0,01-0,05мг/дм³ погрешность 30%. Диапазон измерений 0,05-0,50 мг/дм³ погрешность 25%. |  | МУ 31-14/06 (по реестру метрологической службы). Количественный химический анализ проб природных, питьевых, сточных вод технологических водных растворов. Методика выполнения измерений массовой концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. ООО «НПП «Томьаналит».Томск 2006г. |
| Лист 7 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода сточная | 13.060.30 | Концентрация хрома Диапазон измерения 0,5-10,0 мг/ дм³ | Решение Новополоцкого горисполкома № 897 от 11.08.2004г. Разрешение на специальное водопользование Новополоцкое КУП ЖКХ. Утверждено министерством природных русурсов и охраны окружающей среды РБ. | СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод” ч.1,т.2, М,1983,с.118 |
|  |  | Концентрация хрома Диапазон измерений0,02-0,2 мг/дм³ погрешность 46%. |  | МУ 18-47/122 (по реестру метрологической службы). Количественный химический анализ проб питьевых, природных и сточных вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хрома методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. Томский политехнический университет. ООО «НПП Техноаналит». Томск 2001г. |
|  | 13.060.30 | Концентрация цинка Диапазон измерения 0,05-1,0 мг/ дм³ |  | СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод” ч.1.,т.2,М,1983,с.122 |
|  |  | Концентрация цинк Диапазон измерений: 0,005-0,005 мг/дм³ погрешность 33%. Диапазон измерений 0,005-0,10 мг/дм³ погрешность 25%. Диапазон измерений 0,1-10,0 мг/дм³ погрешность 25%. |  | СТБ 1290-2001. Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. Госстандарт. Минск. |
|  | 13.060.30 | Концентрация кадмия Диапазон измерения 0,05-2,0 мг/ дм³ |  | СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод”ч.1,т.2,М,1983,с.57 |
|  |  | Концентрация кадмий Диапазон измерений: 0,0002-0,001 мг/дм³ погрешность 29%. Диапазон измерений: 0,001-0,005 мг/дм³ погрешность 24%. |  | СТБ 1290-2001. Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. Госстандарт. Минск. |
|  | 13.060.30 | Концентрация фосфатов Диапазон измерений 0,1-50 мг/дм³ |  | “Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов” Баш НИИНП, Уфа,1992г.с.99 |
| Лист 8 ВУ/112.02.1.0.0092 листов 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода сточная | 13.060.30 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений 10-50000 мг/ дм³ Погрешность 1-5000 мг/дм3 | Решение Новополоцкого горисполкома № 897 от 11.08.2004г. Разрешение на специальное водопользование Новополоцкое КУП ЖКХ. Утверждено министерством природных русурсов и охраны окружающей среды РБ. | “Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов” Баш НИИНП, Уфа,1992г. с.91 |
|  | 13.060.30 | Концентрация хрома шестивалентного Диапазон измерений от 1мкг погрешность 4% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Гидрометеоиздат. Ленинград .1977,с.183 |
|  | 13.060.30 | Концентрация ионов водорода |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канна-лизации.Стройиздат,1977,с.30 |
|  | 13.060.30. | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерения 5-500 мг/дм3 Погрешность 5-50 мг/дм3 |  | «Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» Баш НИИНП Уфа, 1992г. стр.5 |
|  | 13.060.30. | Концентрация растворенных веществ Диапазон измерений 100-50000 мг/дм3 Относительная погрешность ± 5% |  | «Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» Баш НИИНП Уфа,1992г.стр.14 |
|  | 13.060.30. | Отбор проб |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверх-ностных вод . Утверждённая заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь от 16.02.1994г. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| Реагент для обеззаражива-ния питьевой воды |  | Гипохлорит натрия. Коэффициент светопропускания; Массовая концентрация активного хлора; Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH; |  | Гипохлорит натрия. Технические условия. ГОСТ 11086-76 |

Директор БелГИМ-

Руководитель Органа

по аккредитации                                                                             Н.А.Жагора