|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5012 |  |  |
|  | от 23 февраля 2018 года |  |  |
|  | На бланке № | 0004299 |  |
|  | На 4 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23»февраля. 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории высоковольтных испытаний и измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроПлаза" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1.1 | Вводы и проходные изоляторы на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.24.2 | МВИ.ГМ.1649-2017 |  |  |
| 1.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 | МВИ.ГМ.1649-2017 |  |  |
| 2.1 | Комплектные распределительные устройства на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |  |  |
| 2.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |  |  |
| 3.1 | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.11.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 4.1 | Вакуумные выключатели на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.14.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 4.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.14.2.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 5.1 | Выключатели нагрузки на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.12.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 5.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.12.2.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 6.1 | Вентильные разрядники на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п.Б.22.2 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 7.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Силовые трансформаторы на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 8.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 9.1 | Силовые кабельные линии на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 9.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 10.1 | Сборные и соединительные шины на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 10.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 11.1 | Трансформаторы тока на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 11.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.9.3.1 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 12.1 | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.21.2 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 12.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.21.5 | МВИ.ГМ.1649-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Электродвигатели переменного тока на напряжение 6 кВ, 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.1649-2017 |
| 13.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание обмоток статора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 | МВИ.ГМ.1649-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |