|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.1921 от 11 июня 2001 года На бланке 0002869 На 3 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2018 года

испытательной лаборатории испытательной лаборатории
Специализированного управления №246

Открытого акционерного общества «МАПИД»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.4 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.5 |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 3.1 | Цемент | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-97 п.7 |
| 3.2 |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола |  | ГОСТ 310.2-76 |
| 3.3 |  | 23.51/29.040 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 3.4 |  | 23.51/29.040 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 3.5 |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 4.1 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-86 п.2 |
| 4.2 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-86 п.3 |
| 4.3 |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-86 п.12 |
| 5.1 | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 5.2 |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 5.3 |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |

| 6.1 | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны легкие | 23.61/42.000 | Отбор и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 |
| 6.3 |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (ударный импульс, метод пластических деформаций) |  | СТБ 2264-2012 |
| 6.4 |  | 23.61/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 6.5 |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 6.6 |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 6.7 |  | 23.61/29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 6.8 |  | 23.61/29.040 | Объем межзерновых пустот |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 6.9 |  | 23.61/29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
| 6.10 |  | 23.61/29.040 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 п.2 |
| 6.11 |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 7.2 |  | 23.64/29.061 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 7.3 |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п.9 |
| 7.4 |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 7.5 |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 7.6 |  | 23.64/29.061 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 7.7 |  | 23.64/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 8.1 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | 24.31/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7564-97 |
| 8.2 |  | 24.31/29.121 | Испытание на растяжение: - предел текучести - временное сопротивление разрыву - относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 |
| 9.1 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций | 24.31/29.121 | Испытание на растяжение: - предел текучести; - временное сопротивление разрыву; - относительное удлинение | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10922-2012 п.7.10 – п.7.17 ГОСТ 12004-81 СТБ 2174-2011 п.7.10 |
| 9.2 |  | 24.31/29.061 | Толщина антикоррозийного покрытия |  | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4 |
| 9.3 |  | 24.31/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.7 |
| 10.1 | Смазки для опалубок | 20.14/29.061 | Стабильность | СТБ 2002-2009 | СТБ 2002-2009 п.7.8 |
| 11.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1 |
| 11.2 |  | 23.61/29.061 | Отклонение от прямолинейности по длине изделия |  | ГОСТ 26433.1-89 п.3.1 |
| 11.3 |  | 23.61/29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 26433.1-89 п.3.2 |

| 11.4 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 п.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 |  | 23.61/29.061 | Качество поверхности |  | ГОСТ 26433.1-89 п.1.2 |
| 11.6 |  | 23.61/29.040 | Масса изделий |  | СТБ 1185-99 СТБ 1383-2003 |
| 11.7 |  | 23.61/29.061 | Ширина раскрытия трещин |  | ГОСТ 26433.1-89 п.1.5 |
| 11.8 |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |
| 12.1 | Добавки для бетонов | 20.14/29.040 | Плотность добавки | СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18329-73 п.2 |

Руководитель органа

по аккредитации -

директор государственного

предприятия «БГЦА»				       _______________ 	     Т.А. Николаева