|  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 2.2658 от 24 ноября 2003 года на бланке №0004451 на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 марта 2016 года

электротехнической лаборатории

Коммунального ремонтно-монтажного унитарного предприятия «Белсантехэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты си-ловые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000В, в том числе пере-носные электро-приёмники и светильники, вспомогательное оборудование | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, п.6.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 | МВИ МН 3270-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 3269 -2014 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 3271 -2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка цепи фаза-нуль в электро-установках до 1000В с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ МН 3303-2014 |
| 3.1 | Бытовые стационарные электроплиты | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.4.9. | МВИ МН 3273-2014 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Измерение величины электрического потенциала корпуса электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009 Б.11.4.9. | МВИ МН 3273-2014 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | А14. Б22 | Время отключения УЗО-Д при номиналь-ном напряжении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61. СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 | МВИ МН 5345-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | А14. Б22 | Проверка дифферен-циального тока сраба-тывания УЗО-Д на переменном токе напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, д) ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ МН 5345-2015 |
| 4.3 |  | А14. Б22 | Сопротивление изо-ляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 3270-2014 МВИ МН 5345-2015 |
| 4.4 |  | А14. Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ МН 5345-2015 |
| 5.1 | Системы вентиляции воздуха, газо-ходы с естест-венным побуж-дением жилых, общественных и производствен-ных зданий | А79.Б23 | Скорость потока воздуха (газов), расход воздуха (газов), кратность воздухо-обмена (количество удаляемого воздуха), давление и темпера-тура удаляемого воз-духа | СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03–85-2007 ТКП 45-3.02–189-2010 ТКП 45-3.02–209-2010 НПБ 16-2000 | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ. МН 5339 -2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева