|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.1115 от 28.03.1997 г. На бланке На 7 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 сентября 2018 года

санитарно-промышленной лаборатории центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Белоозерский энергомеханический завод»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации: диХрома триоксида /по хрому (III)/ (хрома оксид), Д- (0,03-9,72) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Фактические значения | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.2 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации хрома (VI) триоксида (хромовый ангидрид), Д-(0,001-0,082) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.3 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации марганца, Д-(0,02-4,00)мг/дм3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации диЖелеза триоксида (железо), Д-(0,2-28,6)мг/м3 Д-(0,15-20,00)мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.5 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации азота диоксида Д-(1,0-42) мг/м3 |  | МУ № 4945-88 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации азота оксида Д-(0,65-27) мг/м3 |  |  |
| 1.6 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: хрома (VI) триоксида (хромовый ангидрид) Д > 0,002 мг/м3 |  | МУ №1633-77 |
| 1.7 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации аммиака Д- (5,0-20,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 1.8 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации аэрозоля серной кислоты Д- (0,5-5,0) мг/м3 Д- (5,0-50)мг/м3 П- 25% |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.9 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации серы диоксида (сернистый ангидрид) Д > 3,0 мг/м3 |  | МУ № 1642-77 (пункт А) |
| 1.10 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации гидрохлорида (хлористый водород) Д > 3,0 мг/м3 |  | МУ № 1645-77 |
| 1.11 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации формальдегида Д-(0,07-3,5) мг/м3 |  | МУ № 3141-84 |
| 1.12 |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Концентрации пыли Д (0,25-500,00)мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.13 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации гидроксибензола (фенол) Д > 0,12 мг/м3 |  | МУ № 1461-76 |
| 1.14 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации свинца и его неорганических соединений /по свинцу/ Д > 0,004 мг/м3 |  | МУ № 2014-79 |
| 1.15 |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Концентрации аэрозоля щелочей едких /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ (щелочи едкие) Д- (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.16 |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации: масла минерального нефтяного (масла индустриальные) Д > 50мкг |  | ТУ № 1292-75 |
| 1.17 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации натрия нитрита (азотистокислый натрий) Д –(0,05-0,4) мг/м3 |  | МУ № 2742-83 |
| 1.18 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации марганца оксида (в пересчете на марганец диоксид) Д > 0,08 мг/м3 |  | МУ № 1617-77 |
| 1.20 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации пропан-2-она (ацетон) Д > 2,0 мг/м3 |  | МУ № 1648-77 |
| 1.21 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Концентрации углерода оксида (окись углерода) Д–(0 до 50) мг/м3 |  | РД 52.04.186-89 п.6.5.2. |
| 2.1 | Рабочие места | 100.12/35.065 | Определение: -температуры, -относительной влажности, -скорости движения воздуха в диапазоне (0,3÷5) м/с, -интенсивности теплового облучения | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04. 2013 № 33 ГОСТ 12.1.005-88 | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 № 33 глава 4 ГОСТ 12.1.005-88 п. 2.7–2.10 |
| 2.2 |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132. ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
|  |  |  | -корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; |  |  |
|  |  |  | -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни |  |  |
| 2.3 | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; -корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132. ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132. | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 2.4 |  | 100.12/35.063 | Освещенность, Лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 |
| 2.5 |  | 100.12/35.067 | Шум: - октавные уровни звукового давления; - уровни звука; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 3.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газа в газоходе | Технический отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утв. областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проект нормативов ПДВ, утв. областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2 |  | 100.01/23.000 | Расход газа в газоходе |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.3 |  | 100.01/23.000 | Давление газа в газоходе |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4 |  | 100.01/23.000 | Температура в газопылевых потоках |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.5 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (оксид углерода) Д-СО(0-50000)мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 2706-2007 |
| 3.6 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (двуокись азота) Д - (0-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 2706-2007 |
| 3.7 |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыль) Д – 15-20000 мг/м3 Д – ниже 50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 4.1 | Трансформа-торы силовые масляные, реакторы масляные | 27.11/35.067 | - октавные уровни звукового давления; - уровни звука; - корректированные уровни звуковой мощности | ГОСТ 12.2.024-87 ТУ ВY 200022862. 061-2007 | ГОСТ 12.2.024-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 Приложение А- метод А.2, п. 2.1 |
| 5.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показателя (рН) Д - 2-12 ед. рН | Решение Березовского районного исполнительного комитета Решение Белоозерского городского исполнительного комитета Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 5.3 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д – 3,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Д – 3,0-100,0 вкл. мг/дм3 Д – св. 100,0-1000,0 вкл. мг/дм3 |  | МВИ.МН 4717-2013 |
| 5.4 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сульфатов Д–(10-100)мг/дм3 Д–(100-250)мг/дм3 Д–(250-500)мг/дм3 |  | МВИ.МН 2460-2006 |
| 5.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Д–свыше 0,0050мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 6.1 | Системы вентиляционные. Системы вентиляци-онные. | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | Технический отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Утв. областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проект нормативов ПДВ (ВСВ) Утв. областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная документация на вентиляционную систему Технический отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Утв. областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проект нормативов ПДВ (ВСВ) Утв. областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная докумен- тация на вентиляци- онную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 |  | 100.13/23.000 | Определение: -температуры перемещаемого воздуха в мерном сечении; -динамического давления потока воздуха в мерном сечении; -статического давления воздуха в мерном сечении -полного давления потока воздуха в мерном сечении. |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.1 | Дымовые газы котлов паровых и водогрейных | 100.07/42.000 100.07/08.169 | Отбор проб и определение концентраций углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида СО Д - (0-50000) мг/м3 NO2 Д - (0-1000) мг/м3 SO2 Д - (0-15000) мг/м3 | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 2706-2007 |
| 8.2 |  | 100.07/42.000 100.07/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыль) Д – 15-20000 мг/м3 Д – ниже 50 мг/м3 __.12.2019 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 ТКП 17.08-01-2006 (02120) |
| 8.3 | Дымовые газы котлов паровых и водогрейных | 100.07/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения дымовых газов; - расход дымовых газов; - статическое давление в газоходе; - динамическое давление в газоходе | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | СТБ 17.08.05-02-2016 СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 2706-2007 |
| 8.4 |  | 100.07/42.000 100.07/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода O2 Д - (0 – 21)% |  | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 2706-2007 |

Принятые сокращения:

Д – Диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А. Николаева