|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1270 от 28.02.2001 На бланке №0006451 На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от 17 февраля 2023 года

электролаборатории

Частного монтажно-наладочного унитарного предприятия

«ДокаЭлектро»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 119/1, 225415, г. Барановичи |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 СН 4.04.01-2019 п.16.1.12, п.16.2.17, п.16.2.19, п.16.2.21 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.1*** | Воздушные линии электро-передачи | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.31.9.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2*** |  | 27.32/ 22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.8, п.Б.29.4 табл.Б.29.1 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 5.1*** | Электроустановки (в т.ч. на животноводчских фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009: п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 6.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 П.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.2** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) табл. 4.4.47, табл. 4.4.28 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.1** | Автоматичес- кие выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных