|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1790 от 01.08.2016 на бланке № ___________ на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2021 года

центра испытаний лазерной техники

Государственного научного учреждения «Институт физики

имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6- |
| пр. Независимости, 68-2, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Энергия импульсов излучения Q, Дж Диапазон измерений: (110-9 – 2102) Дж Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): (1 – 6) % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4:2011 СТБ IEC/TR 60825-13-2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14-2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ 19319-82 п.п. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.4, 8.4 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.4, 8.4 ISO 11554:2017 п.п. 7.4, 8.4 ГОСТ 12.1.031-81 МВИ.МН 1910-2003 МВИ.МН 5697-2016 |

| 1.2* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники |  | 26.70/17.087 |  | Стабильность энергии импульсов излучения ΔQ, % Динамический диапазон: (10-2 – 0,5) Дж Порог чувствительности: 0,086 % Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): 10 % |  | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 |  | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.5, 8.5 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.5, 8.5 ISO 11554:2017 п.п. 7.5, 8.5 МВИ.МН 2176-2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* |  | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники |  | 26.70/17.087 |  | Мощность излучения P, Вт Диапазон измерений: (10-11 – 102) Вт Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): (0,13 – 10) %, |  | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-2-2013 IEC 60825-2:2010 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020 ТР ТС 008/2011, п.3.2 ГОСТ 17490-77 р.р. 2, 5 ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 |  | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.2, 8.2 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.2, 8.2 ISO 11554:2017 п.п. 7.2, 8.2 ГОСТ 12.1.031-81 МВИ.МН 5698-2016 |  |
| 1.4* |  | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники |  | 26.70/17.087 |  | Стабильность мощности излучения ΔP1(60), % Динамический диапазон: (0,01–0,5) Вт Порог чувствительности средневременной: 0,04 %; долговременной: 0,08 % Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): 10 % |  | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 |  | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.3, 8.3 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.3, 8.3 ISO 11554:2017 п.п. 7.3, 8.3 МВИ.МН 2127-2004 |  |

| 1.5* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Форма P(t) и длительность импульса излучения τн, с Диапазон измерений: (10-10 – 1) с Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): ≤ 2,6 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 ГОСТ 19319-82 п.п. 2.3, 2.4, 5.1 ГОСТ 17490-77 р. 2 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6 ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6 МВИ.МН 5435-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Пиковая мощность Ppk, Вт Диапазон измерений: (10-2 – 1010) Вт Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): ≤ 4,8 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 ГОСТ 19319-82 п.п. 2.3, 2.4, 5.1 ГОСТ 17490-77 р. 2 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6 ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6 МВИ.МН 5435-2015 |
| 1.7* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Частота следования импульсов fp , Гц Диапазон измерений: (1 – 108) Гц Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 0,95): ≤ 2,2 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 ГОСТ 19319-82 п.п. 2.3, 2.4, 5.1 ГОСТ 17490-77 р. 2 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6 СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6 ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6 МВИ.МН 5435-2015 |
| 1.8* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Распределение плотности мощности E(x,y,z), Вт/м2 в диапазоне (2·10-7 – 106) Вт/м2 энергии H(x,y,z), Дж/м2 в диапазоне (10-5 –106) Дж/м2 Диаметр dσ (ширины dσx, dσy) пучка, мм Диапазон измерений: (0,055 – 11) мм Стандартная неопределенность: ≤ 1,5 % Угол расходимости Θ, рад Диапазон измерений: (0 – 40) мрад Стандартная неопределенность: ≤ 1,6 % Параметр качества пучка М2 Диапазон измерений: 1 – 20 Стандартная неопределенность: ≤ 1,6 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020 ТР ТС 008/2011 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | СТБ ИСО 13694-2018 ISO 13694:2018 СТБ ИСО 11146-1-2006 ISO 11146-1:2005 СТБ ИСО 11146-2-2006 ISO 11146-2:2005 СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006 ISO/TR 11146-3:2004 СТБ ИСО 11670-2004 ISO 11670:2003 ГОСТ 12.1.031-81 МВИ.МН 2412-2005 |
| 1.9* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Местоположение перетяжки пучка z0, мм Диапазон измерений: (0 – 1850) мм Стандартная неопределенность: ≤ 5 % Позиционная стабиль-ность пучка Δ, мм Диапазон измерений: (0 – 20) мм Стандартная неопределенность: ≤ 5 % Облученность Ee, Вт/см2 Диапазон измерений: (2·10-7 – 106) Вт/м2 Стандартная неопределенность: ≤ 10 % Энергетическая экспозиция He, Дж/см2 Диапазон измерений: (10-5 –106) Дж/м2 Стандартная неопределенность: ≤ 10 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020 ТР ТС 008/2011 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | СТБ ИСО 13694-2018 ISO 13694:2018 СТБ ИСО 11146-1-2006 ISO 11146-1:2005 СТБ ИСО 11146-2-2006 ISO 11146-2:2005 СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006 ISO/TR 11146-3:2004 СТБ ИСО 11670-2004 ISO 11670:2003 ГОСТ 12.1.031-81 МВИ.МН 2412-2005 02.МИ.011-2007 МВИ.МН 6248-2020 |
| 1.10* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Средняя взвешенная длина волны широкополосных лазеров , нм Диапазон измерений: (200 – 1625) нм Стандартная неопределенность: (0,006 – 0,05) % Спектральная ширина излучения , нм Диапазон измерений: (0,015 – 775) нм Стандартная неопределенность: ≤ 2,4 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020, р.1 ТР ТС 008/2011, п.3.2 ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | СТБ ИСО 13695-2005 ISO 13695:2004 МВИ.МН 2845-2008 |
| 1.11* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Центральная длина волны многомодовых лазеров , нм Диапазон измерений: (200 – 1700) нм Стандартная неопределенность: 3·10-4 % | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020, р.1 ТР ТС 008/2011, п.3.2 ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | СТБ ИСО 13695-2005 ISO 13695:2004 МВИ.МН 2844-2008 |
| 1.12* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Среднеквадратическая спектральная ширина полосы линейчатого спектра , нм Диапазон измерений: (0,008 – 775) нм Стандартная неопределенность: 0,5 % Межмодовое расстояния , нм Стандартная неопределенность: 0,4 % Число продольных мод в полосе Диапазон измерений: (1 – 1000) нм Стандартная неопределенность: 0,4 % Коэффициент подавления боковой моды , дБ Диапазон измерений: (0,2 до 30) дБ Стандартная неопределенность: 0,022 дБ | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020 ТР ТС 008/2011, п.3.2 ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | СТБ ИСО 13695-2005 ISO 13695:2004 МВИ.МН 2844-2008 |
| 1.13* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Длина волны пиковой интенсивности излучения одночастотных лазеров , нм Диапазон измерений: (200 – 1700) нм Стандартная неопределенность: 10-5 % Спектральная ширина линии , нм Диапазон измерений: (7,5 – 500) МГц Стандартная неопределенность: 3,6 % Дисперсия Алана | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 IEC 60601-2-22:2019 СТБ IEC 60825-1-2017 ГОСТ IEC 60825-1-2013 IEC 60825-1:2014 ГОСТ IEC 60825-4-2014 IEC 60825-4-2011 СТБ IEC/TR 60825-13:2014 IEC/TR 60825-13:2011 СТБ IEC/TR 60825-14:2011 IEC/TR 60825-14:2004 ГОСТ IEC 60065-2013 п.6.2 IEC 60065:2014, п.6.2 ГОСТ IEC 62115-2014, р.1 IEC 62115:2017, р.1 EN IEC 62115:2020 ТР ТС 008/2011, п.3.2 ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 | СТБ ИСО 13695-2005 ISO 13695:2004 МВИ.МН 2846-2008 |
| 1.14* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/33.111 | Сила света, IСВ, кд Диапазон измерений: (0,01 – 60) кд Расширенная неоп-ределенность (Р =95 %, k=2): ≤1,2 % Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE A, кд Диапазон измерений: (0,01 – 60) кд Стандартная неопределенность: ≤ 1 % Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE В, кд Диапазон измерений: (0,01 – 60) кд Стандартная неопределенность: ≤ 0,7 % Пространственное распределение силы света Стандартная неопределенность: ≤ 0,04 % | ГОСТ 8.552-2013 ГОСТ 17616-82 ГОСТ 25024.4-85 ГОСТ 8.023-2014 ГОСТ 8045-82 п.1.2 ГОСТ 8607-82 ГОСТ 28682-90 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.24 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16.3 ГОСТ IEC 62471-2013 п.4 СТБ 1944-2009 п.п. 4.1, 6.4 СТБ IEC 60432-2-2008 п.2.11 СТБ IEC 62612-2016 п.9.2 ГОСТ IEC 62612-2019 IEC 62612:2013+AMD1: 2015+AMD2:2018 CSV EN 62612:2013 ГОСТ Р 54350-2015 п.п. 5-7 ГОСТ Р 55839-2013 CIE 127:2007 п.п. 1, 2, 3 CIE 84:1989, CIE 225:2017 ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 EN 62717:2017 IEC 2717:2014+AMD1:2015 +AMD2:2019 п.п. 1, 3-6 EN 13032-4:2015+A1: 2019 п.п. 1, 3-5, 6.1 СанПиН № 9-29-95 п.2 | ГОСТ 17616-82 п.п. 3, 4, 6 ГОСТ 25024.4-85 п.2, п.3, п.4 ГОСТ IEC 62471-2013 п.5 СТБ 1944-2009 ГОСТ Р 54350-2015 п. 11 ГОСТ Р 54815- 2011/IEC/PAS 62612:2009 ГОСТ Р 55839-2013 EN 13032-4:2015+ A1:2019 п.п. 6.5, 6.6, 8, 9 EN 62612:2013 п.9.2 EN 62717:2017 п.8.2 IEC 62717:2014+ AMD1:2015+AMD2: 2019 п. 8.2 CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1, 5.2,5.4 CIE 84:1989 п.4.2 CIE 225:2017 п.6. СанПиН № 9-29-95 МВИ.МН 5123-2014 |
| 1.15* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/33.111 | Спектральная плотность энергетической освещенности, Вт/м3 Спектральный диапазон: (200 – 900) нм Диапазон измерений: (102–1010) Вт/м3 Стандартная неопределённость: (2,1–4,0) % Спектральная плотность энергетической яркости, Вт/(м3∙ср) Спектральный диапазон:(200 – 900) нм Диапазон измерений: (102 – 1012) Вт/(м3∙ср) Стандартная неопределённость: ≤ 3,5 % | ГОСТ 8.552-2013 ГОСТ 8.195-2013 ГОСТ 8.197-2013 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п. 4.24 ГОСТ IEC 62471-2013 п.4 ГОСТ Р 8.586-2016 ГОСТ Р 8.588-2001 ГОСТ Р 8.590-2001 ГОСТ Р 8.658-2009 ГОСТ Р 8.861-2013 ГОСТ Р 8.798-2012 ГОСТ Р 8.865-2013 ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013 IEC 62471:2006 п.4 СанПиН № 9-29-95 п.п. 1-3 CIE 127:2007 п.п. 1, 2, 3 CIE 202:2011 CIE 225:2017 | ГОСТ IEC 62471-2013 п.5 ГОСТ Р 8.865-2013 ГОСТ Р 8.861-2013 п.8 ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013 ГОСТ Р МЭК 62471-2013 п.5 IEC 62471:2006 п.5 СанПиН № 9-29.9-95 СанПиН № 9-29.10-95 CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1-5.3, 7.1, 7.4 CIE 202:2011 п.4, п.5 CIE 225:2017 п.7. IEC 62471:2006 п.5 МВИ.МН 5124-2014 |
| 1.16* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Нормированные параметры Стокса s1, s2, s3, отн. ед. Спектральный диапазон: (400–1600) нм Динамический диапазон: (10-4– 10-1) Вт Диапазон измерений: (0 – 1) Стандартная неопределенность: не более 1,5 % Степень поляризации р, отн. ед. Диапазон измерений: (0 – 1) Стандартная неопределенность: ≤ 1,5 % Азимут поляризации, Ф, рад Диапазон измерений: (0 – π) рад Стандартная неопределенность: ≤ 0,02 рад Угол эллиптичности, , рад Диапазон измерений: (0 – π) рад Стандартная неопределенность: ≤ 0,02 рад | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1 | СТБ ИСО 12005-2004 ISO 12005:2003 ГОСТ Р 50006-92 МВИ.МН 3392-2010 |
| 2.1* | Оптические элементы оптоэлектронных и лазерных систем | 26.70/17.087 | Сдвиг фаз ортогонально поляризованных компонент излучения, рад Спектральный диапазон: (400 – 1600) нм Динамический диапазон (без учета ослабителя излучения): (10-4– 10-1) Вт Диапазон измерений: (0 – π) рад Стандартная неопределённость: ≤ 0,05 рад | СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2 ISO 11252:2013 п.5.2 | СТБ ISO 24013-2009 ISO 24013:2006 МВИ.МН 3393-2010 |
| 3.1* | Ослабители оптического излучения | 26.70/17.087 | Коэффициент ослабления ослабителей излучения, k Диапазон измерений: 1,0 – 100,0 Стандартная неопределенность: ≤ 1,7 % | ГОСТ 9411-91 | ГОСТ 3520-92 МВИ.МН 2292-2005 |
| 3.2* | Ослабители оптического излучения | 26.70/17.087 | Ослабление оптического излучения в ВОЛС, дБ Диапазон измерений: (0,05 – 60) дБ Стандартная неопределенность: ≤ 0,05 дБ | ТКП 212-2010 (02140) ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 IEC 60793-1-46 :2001 IEC 61280-4-2:2014 | ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 IEC 60793-1-46 :2001 ГОСТ 26814-86 IEC 61280-4-2:2014 |
| 4.1* | Оптоэлектронные изделия | 26.51/26.080 | Устойчивость к воздействию изменения температуры Диапазон температуры: от -70 °C до +150°C Стандартная неопределенность поддержания температуры: 2 % | ГОСТ 11478–88 п.1.3 ГОСТ 22261–94 п.п. 4.9.1 -4.9.2 ГОСТ 30630.2.1-2013 ГОСТ 24428-80 п. 2.5.1 | ГОСТ 28198–89 п.п. 2.9 - 2.11 ГОСТ 22261–94 п.п. 7.20, 7.23 ГОСТ 30630.2.1-2013 ГОСТ 24428-80 п.п. 6.5.3 - 6.5.6 |
| 4.2* | Оптоэлектронные изделия | 26.51/26.080 | Устойчивость к воздействию изменения относительной влажности Диапазон относительной влажности: от 20 % до 98% Стандартная неопределенность поддержания относительной влажности: 2 % | ГОСТ 11478–88 п.1.3 ГОСТ 22261–94 п.п. 4.9.1 -4.9.2 ГОСТ 30630.2.2-2001 ГОСТ 24428-80 п. 2.5.1 | ГОСТ 28198–89 п. 2.12 ГОСТ 22261–94 п.п. 7.21, 7.22 ГОСТ 30630.2.2-2001 ГОСТ 24428-80 п. 6.5.7 |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь директор государственного предприятия «БГЦА» | ________________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |