|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2120 от 30.06.2003 на бланке __________ на 11 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30.09.2024

лаборатории метрологии и испытаний

филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго»

Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

"Гродноэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Молодежная, 2, 230025, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |

| 1.1* | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S) | 26.51/26.095 | Испытание на прочность при транспортировании | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.1 ГОСТ 22261-94 п.4.9.9 | ГОСТ 22261-94 п.7.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 26.51/40.000 | Проверка счетчика на соответствие требованиям к корпусу | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1 |
| 1.3* |  | 26.51/26.095 | Испытание молотком пружинного действия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.2.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.1 |
| 1.4* |  | 26.51/29.061 | Проверка воздушных зазоров и длины пути утечки | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7.1.2, п.6.7.1.3 |
| 1.5* |  | 26.51/ 40.000 | Проверка отображения измеряемых величин | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 |
| 1.6* |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на тепло-, холодоустойчивость при воздействии повышенной (пониженной) температуры соответствующей предельному рабочему диапазону и диапазону хранения и транспортирования | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.1 ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, таблица 2 | ГОСТ 22261-94 п. 7.20, п. 7.23 |

| 1.7* | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S) | 26.51/26.080 | Испытание на влагоустойчивость и влагопрочность при воздействии повышенной влажности, соответствующей рабочим условиям и предельным условиям транспортирования | ГОСТ 22261-94 п. 4.9.1, п. 4.9.2 таблица 5 | ГОСТ 22261-94 п. 7.21, п. 7.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* |  | 26.51/26.080 | Испытание на сухое тепло | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3 | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1 ГОСТ 28200-89 п.15.1, п.15.2 |
| 1.9* |  | 26.51/26.080 | Циклическое испытание на влажное тепло | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3 | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3 ГОСТ 28216-89 п. 4.2, п. 6.3 |
| 1.10* |  | 26.51/40.000 | Маркировка | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.1 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.1 |
| 1.11* |  | 26.51/40.000 | Стойкость маркировок | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3 |
| 1.12* |  | 26.51/29.061 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6 |
| 1.13* |  | 26.51/26.080 | Теплостойкость (зазоры и пути утечки, неметаллические кожухи) | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п. 10.5.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п.10.5.2 |
| 1.14* |  | 26.51/26.046 | Испытание импульсным напряжением | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2 |
| 1.15* |  | 26.51/26.046 | Испытания напряжением переменного тока | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.4 | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.4 |
| 1.16* |  | 26.51/ 26.046 | Проверка потребляемой мощности | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.1 | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.1 |
| 1.17* |  | 26.51/ 26.046 | Влияние напряжения питания | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1 |

| 1.18* | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S) | 26.51/ 26.046 | Влияние кратковременных перегрузок током | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.2 | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19* |  | 26.51/ 26.080 | Влияние самонагрева | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.3 | ГОСТ 31819.22-2012 п.7.3 |
| 1.20* |  | 26.51/ 26.080 | Влияние нагрева | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 |
| 1.21* |  | 26.51/ 26.046 | Испытание на устойчивость к короткому замыканию на землю | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 |
| 1.22* |  | 26.51/ 24.000 | Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 ГОСТ 30804.4.2-2013 п.8.3.2, п.8.3.3 СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8.3.2, п.8.3.3, п.9 |
| 1.23* |  | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 ГОСТ 30804.4.4-2013 п.7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 ГОСТ 31819.22-2012 п.8.2 ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 8.2 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 8.2, п. 9 |
| 1.24* |  | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 7 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 8.3 |
| 1.25* |  | 26.51/26.046 | Пределы погрешности, вызываемая изменением тока (основная погрешность измерения активной энергии) | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.1 | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.1 |
| 1.26* |  | 26.51/26.046 | Постоянная счетчика | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.4 | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.4 |
| 1.27* |  | 26.51/26.046 | Проверка стартового тока (чувствительности) | ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.3 | ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.3 |
| 1.28* |  | 26.51/26.046 | Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода) | ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.2 | ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.2 |
| 1.29* | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S) | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности измерения активной энергии при воздействии влияющих величин: - изменение температуры (определение среднего температурного коэффициента счетчика); - изменение напряжения; - изменение частоты; - обратный порядок следования фаз; - несимметрия напряжения; - гармоники в цепях тока и напряжения; - постоянная составляющая и четные гармоники в цепи переменного тока; - нечетные гармоники в цепи переменного тока; - субгармоники в цепи переменного тока; - постоянная магнитная индукция внешнего происхождения; - магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл; - функционирование вспомогательных частей; - наносекундные импульсные помехи | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.2 | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.2 |
| 1.30* |  | 26.51/26.046 | Проверка счетчика на соответствие требованиям к импульсному выходному устройству | ГОСТ 31819.22-2012 п. 9.1 | ГОСТ 31819.22-2012 п. 9.1 |

| 2.1* | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.095 | Испытание на прочность при транспортировании | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.1 ГОСТ 22261-94 п.4.9.9 | ГОСТ 22261-94 п.7.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 26.51/40.000 | Проверка счетчика на соответствие требованиям к корпусу | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1 |
| 2.3* |  | 26.51/26.095 | Испытание молотком пружинного действия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.2.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.1 |
| 2.4* |  | 26.51/29.061 | Проверка воздушных зазоров и длины пути утечки | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7.1.2, п.6.7.1.3 |
| 2.5* |  | 26.51/ 40.000 | Проверка отображения измеряемых величин | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 |
| 2.6* |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на тепло-, холодоустойчивость при воздействии повышенной (пониженной) температуры соответствующей предельному рабочему диапазону и диапазону хранения и транспортирования | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.1 ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, таблица 2 | ГОСТ 22261-94 п. 7.20, п.7.23 |
| 2.7* |  | 26.51/26.080 | Испытание влагоустойчивость и влагопрочность при воздействие повышенной влажности, соответствующей рабочим условиям и предельным условиям транспортирования | ГОСТ 22261-94 п. 4.9.1, п. 4.9.2 таблица 5 | ГОСТ 22261-94 п. 7.21, п.7.22 |
| 2.8 * |  | 26.51/26.080 | Испытание на сухое тепло | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3 | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1 ГОСТ 28200-89 п.15.1, п.15.2 |
| 2.9 * |  | 26.51/26.080 | Циклическое испытание на влажное тепло | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3 | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3 ГОСТ 28216-89 п. 4.2, п. 6.3 |
| 2.10* |  | 26.51/40.000 | Маркировка | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.1 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.1 |
| 2.11* |  | 26.51/40.000 | Стойкость маркировок | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3 |

| 2.12* | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/29.061 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13* |  | 26.51/26.080 | Теплостойкость (зазоры и пути утечки, неметаллические кожухи) | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п. 10.5.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п.10.5.2 |
| 2.14* |  | 26.51/26.046 | Испытание импульсным напряжением | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2 |
| 2.15* |  | 26.51/26.046 | Испытания напряжением переменного тока | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.4 | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.4 |
| 2.16* |  | 26.51/26.046 | Проверка потребляемой мощности | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.1 | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.1 |
| 2.17* |  | 26.51/ 26.046 | Влияние напряжения питания | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1 |
| 2.18* |  | 26.51/ 26.046 | Влияние кратковременных перегрузок током | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.2 | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.2 |
| 2.19* |  | 26.51/ 26.080 | Влияние самонагрева | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.3 | ГОСТ 31819.21-2012 п.7.3 |
| 2.20 * |  | 26.51/ 26.080 | Влияние нагрева | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 |
| 2.21 * |  | 26.51/ 26.046 | Испытание на устойчивость к короткому замыканию на землю | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 |
| 2.22 * |  | 26.51/ 24.000 | Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 8.3.2, п. 8.3.3 СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8.3.2, п.8.3.3, п. 9 |
| 2.23 * |  | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 ГОСТ 31819.21-2012 п.8.2 ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 8.2 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 8.2, п. 9 |
| 2.24 * |  | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 7 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 8.3 |
| 2.25 * |  | 26.51/26.046 | Пределы погрешности, вызываемая изменением тока (основная погрешность измерения активной энергии) | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.1 | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.1 |
| 2.26 * |  | 26.51/26.046 | Постоянная счетчика | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.4 | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.4 |
| 2.27 * |  | 26.51/26.046 | Проверка стартового тока (чувствительности) | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.3.3 | ГОСТ 31819.21-2012 п. 8.3.3 |
| 2.28 * |  | 26.51/26.046 | Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода) | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.3.2 | ГОСТ 31819.21-2012 п. 8.3.2 |
| 2.29 * |  | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности измерения активной энергии при воздействии влияющих величин: - изменение температуры (определение среднего температурного коэффициента счетчика); - изменение напряжения; - изменение частоты; - обратный порядок следования фаз; - несимметрия напряжения; - гармоники в цепях тока и напряжения; - постоянная составляющая и четные гармоники в цепи переменного тока; - нечетные гармоники в цепи переменного тока; - субгармоники в цепи переменного тока; - постоянная магнитная индукция внешнего происхождения; - магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл; - функционирование вспомогательных частей; - наносекундные импульсные помехи | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.2 | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.2 |
| 2.30 * |  | 26.51/26.046 | Проверка счетчика на соответствие требованиям к ипульсному выходному устройству | ГОСТ 31819.21-2012 п.9.1 | ГОСТ 31819.21-2012 п. 9.1 |

| 3.1* | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.095 | Испытание на прочность при транспортировании | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.1 ГОСТ 22261-94 п.4.9.9 | ГОСТ 22261-94 п.7.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 26.51/40.000 | Проверка счетчика на соответствие требованиям к корпусу | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1 |
| 3.3* |  | 26.51/26.095 | Испытание молотком пружинного действия | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.2.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.1 |
| 3.4* |  | 26.51/29.061 | Проверка воздушных зазоров и длины пути утечки | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7.1.2, п.6.7.1.3 |
| 3.5* |  | 26.51/ 40.000 | Проверка отображения измеряемых величин | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 | ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 |
| 3.6* |  | 26.51/26.080 | Испытание на тепло-, холодоустойчивость при воздействии повышенной (пониженной) температуры соответствующей предельному рабочему диапазону и диапазону хранения и транспортирования | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.1 ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, таблица 2 | ГОСТ 22261-94 п. 7.20, п.7.23 |
| 3.7* |  | 26.51/26.080 | Испытание на влагоустойчивость и влагопрочность при воздействие повышенной влажности, соответствующей рабочим условиям и предельным условиям транспортирования | ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, п.4.9.2, таблица 5 | ГОСТ 22261-94 п.7.21, п.7.22 |
| 3.8 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.080 | Испытание на сухое тепло | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3 | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1 ГОСТ 28200-89 п.15.1, п.15.2 |
| 3.9 * |  | 26.51/26.080 | Циклическое испытание на влажное тепло | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3 | ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3 ГОСТ 28216-89 п. 4.2, п. 6.3 |
| 3.10 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/40.000 | Маркировка | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.1 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.1 |
| 3.11 * |  | 26.51/40.000 | Стойкость маркировок | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3 |
| 3.12 * |  | 26.51/29.061 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6 |

| 3.13 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.080 | Теплостойкость (зазоры и пути утечки, неметаллические кожухи) | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п. 10.5.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п.10.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 * |  | 26.51/26.046 | Испытание импульсным напряжением | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2 |
| 3.15 * |  | 26.51/26.046 | Испытания напряжением переменного тока | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.4 | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.4 |
| 3.16 * |  | 26.51/ 26.046 | Проверка потребляемой мощности | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.1 | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.1 |
| 3.17 * |  | 26.51/ 26.046 | Влияние напряжения питания | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1 |
| 3.18 * |  | 26.51/ 26.046 | Влияние кратковременных перегрузок током | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.2 | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.2 |
| 3.19 * |  | 26.51/ 26.080 | Влияние самонагрева | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.3 | ГОСТ 31819.23-2012 п.7.3 |
| 3.20 * |  | 26.51/ 26.080 | Влияние нагрева | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 |
| 3.21 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.046 | Испытание на устойчивость к короткому замыканию на землю | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 |
| 3.22 * |  | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 ГОСТ 30804.4.2-2013 п.7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 8.3.2, п. 8.3.3 СТБ IEC 61000-4-2-2011 п. 8.3.2, п.8.3.3, п. 9 |
| 3.23 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 7.2 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 ГОСТ 31819.23-2012 п.8.2 ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 8.2 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 8.2, п. 9 |
| 3.24 * |  | 26.51/24.000 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 7 | ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 8.3 |
| 3.25 * |  | 26.51/26.046 | Пределы погрешности, вызываемая изменением тока (основная погрешность измерения реактивной энергии) | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.1 | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.1 |
| 3.26 * |  | 26.51/26.046 | Постоянная счетчика | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.4 | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.4 |

| 3.27 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.046 | Проверка стартового тока (чувствительности) | ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.3 | ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.28 * |  | 26.51/26.046 | Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода) | ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.2 | ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.2 |
| 3.29 * | Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности измерения реактивной энергии при воздействии влияющих величин: - изменение температуры (определение среднего температурного коэффициента); - изменение напряжения; - изменение частоты; - обратный порядок следования фаз; - несимметрия напряжения; - гармоники в цепях тока и напряжения; - постоянная составляющая и четные гармоники в цепи переменного тока; - нечетные гармоники в цепи переменного тока; - субгармоники в цепи переменного тока; - постоянная магнитная индукция внешнего происхождения; - магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл; - функционирование вспомогательных частей. | ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.2 | ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.2 |
| 3.30 * |  | 26.51/26.046 | Проверка счетчика на соответствие требованиям к импульсному выходному устройству | ГОСТ 31819.23-2012 п. 9.1 | ГОСТ 31819.23-2012 п. 9.1 |

| 4.1 ** | Трансформаторы тока на номинальное напряжение от 0,66 кВ до 330 кВ | 26.51/40.000 | Проверка маркировок вводов и выводов | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.10.1 | МРБ МП.2228-2012 п. 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** |  | 26.51/26.046 | Определение погрешностей трансформатора | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.11.2 | ГОСТ IEC 60044-1- 2012 п.11.5 МРБ МП.2228-2012 п. 5.5 |
| 5.1 ** | Измерительный комплекс учета электроэнергии с применением измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения | 26.51/26.046 | Потери напряжения в цепи «измерительный трансформатор напряжения - счетчик электрической энергии» | ТКП 339-2011 п.4.2.4.5 | МВИ Гр 922-2014 |
| 6.1 ** | Трансформаторы напряжения на номинальное напряжение 6 - 10 кВ класса точности 0,2 и менее точные | 26.51/40.000 | Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа | ГОСТ 1983-2015 п. 6.1 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.1 ГОСТ 8.216-2011 п. 10.1 |
| 6.2 ** |  | 26.51/26.046 | Определение погрешностей | ГОСТ 1983-2015 п.6.15 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.6 ГОСТ 8.216-2011 п.10.3 |
| 6.3 ** |  | 26.51/40.000 | Проверка правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток | ГОСТ 1983-2015 п.5.10 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.6 ГОСТ 8.216-2011 п.10.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	         	Е.В.Бережных