|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.4886. от 16.12.2016. на бланке № _________ на 3 листах. редакция 04. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2024 года электротехнической лаборатории электрического цеха филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Синхронные генераторы, коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 6.3 ТКП 181-2009 п. Б.5.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.3.2 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 2.1 *** | Машины постоянного тока, электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.п. 7.2, 8.2 ТКП 181-2009 п.п. Б.6.2, Б.7.2 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.4.2, 4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, шунтирующие и дугогасящие реакторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.п. 9.4, 21.1 ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 а) | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 4.1 *** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.п. 10.1, 11.1.1 ТКП 181-2009 п.п. Б.9.1, Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.7.1, 4.4.8.1 а) | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 6.1 *** | Выключатели масляные, элегазовые, вакуумные | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.п. 12.1, 14.1, 15.1, 16.1 ТКП 181-2009 п.п. Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 7.1 ** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 20.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.24.1 ТКП 181-2009 п. Б.18.1 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 8.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства; комплектные экранированные токопроводы; сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.п. 17.1, 18.1, 19.1, 20.1 ТКП 181-2009 п.п. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 9.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта | СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | АМИ.МС 0055-2023 |
| 10.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0164-2023 |
| 12.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0165-2023 |
| Средства защиты: |  |  |  |  |  |
| 13.1 * | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции. Измерение тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 14.1 * | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 22.000 | Измерение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы |  | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 14.3 * |  | 26.51/ 22.000 | Измерение тока утечки |  | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 14.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 15.1 * | Указатели напряжения выше 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 15.2 * |  | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации |  | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 20.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 21.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0215-2023 |
| 22.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0215-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных