|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5172 |
|  | от 13.12.2019 |
|  | на бланке № на 11 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

|  | испытательной лаборатории по контролю качества питьевых вод Филиала «Витебскводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| пр-т Куйбышева, 52, 210026, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения | - 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1,4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 р.5, п.п.6.1,6.2, р.7, р.8 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 1.2 * |  |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах Диапазон измерений: (0-5) баллов | СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |  |
| 1.3 * |  |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5–70) градусов цветности более 70 градусов цветности при разбавлении |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |
| 1.4 * |  |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 1.5 * |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.6 * |  |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.7 * |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, °Ж |  | - ГОСТ 31954-2012 - р.4 Метод А |  |
| 1.8 * |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.9 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2: 4.128-98 (М 01-05-2012) - издание 2012 г. - ФР.1.31.2012.13169 |  |
| 1.10 * |  |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |
| 1.11 * |  |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 182-02 (М 01-07-2006) издание 2010 г. ФР.1.31.2006.02371 |  |
| 1.12 * |  |  | 100.09/08.156 100.09/08.079 | Концентрация аммиака (по азоту) Диапазон измерений: (0,078-2,34) мг/дм3 более 2,34 мг/дм3 при разбавлении Концентрация аммиака (по азоту) Диапазон измерений: (0,39–3900) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А ГОСТ 31869-2012 Метод А |  |
| 1.13 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 более 0,56 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |  |
| 1.14 * |  |  | 100.09/08.079 | Концентрация бария Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |  |
| 1.15 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.16 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |
| 1.17 * |  |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0001-1,0) мг/дм3 более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.18 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 более 5,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 |  |
| 1.19* |  |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 более 5,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.20* |  |  | 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,0010-0,2) мг/дм3 более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |

| 1.21* | - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения | 100.09/08.079 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 более 50 мг/дм3 при разбавлении | СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 более 50 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.23* |  | 100.09/08.169 | Концентрация ртути Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 более 0,010 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.24* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,0001-1,0) мг/дм3 более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.25* |  | 100.09/08.169 | Концентрация селена Диапазон измерений: (0,0005-0,050) мг/дм3 более 0,050 мг/дм3 при разбавлении |  | МУ 31 – 13/06 разрешена к применению Госстандартом Республики Беларусь №01-2007 от 18.01.2007 |
| 1.26* |  | 100.09 08.079 | Концентрация стронция Диапазон измерений: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |
| 1.27* |  | 100.09/08.079 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 при более высоких концентрациях пробу разбавляют |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |

| 1.28* | - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения | 100.09/08.079 | Концентрация фторидов Диапазон измерений: (0,10-10,0) мг/дм3 более 10,0 мг/дм3 при разбавлении | СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29* |  | 100.09/08.079 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.30* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 Метод А |
| 1.31* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов Диапазон измерений: (0,01-0,25) мг/дм3 более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 1.32* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866–2012 |
| 1.33* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 1.34 * |  | 100.09/08.079 | Концентрация 2,4-Д Диапазон измерений: (0,003-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 31941-2012 р.6 Метод 3 |

| 1.35 * | - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения | 100.09/08.079 | Концентрация натрия Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.36 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация лития Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.37 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация калия Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.38 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация кальция Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.39 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация магния Диапазон измерений: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 1.40 * |  | - 100.09/08.149 | Щелочность Диапазон измерений: (0,1-100) ммоль/дм3 более 100 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 1.41 * |  | - 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1,п.7.2 |
| 1.42 * |  | - 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.43 * |  | - 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.44 * |  | - 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.4 |
| 2.1 *** | - Окружающая среда. - Территории населенных пунктов и - других - объектов, пункты - наблюдения. Помещения жилых и - общественных зданий, и - сооружений. | - 100.11/01.086 | Наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в смывах | Инструкция по применению № 078–0210 «Санитарно- бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010г. ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 г. гл.3; гл.4 п.17 |
| 3.1 * | Вода питьевая - нецентрализованного - питьевого - водоснабжения | - 100.09/11.116 | Привкус, запах, Диапазон измерений: (0-5) баллов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 3.2 * |  | - 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5 - 70) градусов Цветности (Cr-Co) при цветности более 70 градусов проба разбавляется |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 3.3 * |  | - 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |

| 3.4 * | Вода питьевая - нецентрализованного - питьевого - водоснабжения | - 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 * |  | - 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.6 * |  | - 100.09/08.149 | Жесткость общая, °Ж |  | - ГОСТ 31954-2012 р.4 Метод А |
| 3.7 * |  | - 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.8 * |  | - 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 более 2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.9 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация аммиака (по азоту) Диапазон измерений: (0,39-3900) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 - Метод А |
| 3.10 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 более 50,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. - ФР.1.31.2013.16684 |
| 3.11 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 более 50,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. - ФР.1.31.2013.16684 |

| 3.12 * | Вода питьевая - нецентрализованного - питьевого - водоснабжения | - 100.09/08.079 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 более 200 мг/дм3 при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 * |  | - 100.09/08.079 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |
| 3.14 * |  | - 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 3.15 * |  | - 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, п.7.2 |
| 3.16 * |  | - 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 3.17 * |  | - 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 3.18 * |  | - 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 300 см3 |  | Инструкция. Методы выявления и определения количества глюкозоположительных колиформных бактерий в питьевой воде. утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь от 21.06.2010 |

| ул. Чапаева, 78, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.45 * | - Вода питьевая - централизованного - питьевого - водоснабжения - Вода - источников централизованного - питьевого - водоснабжения | - 100.09/04.125 | Суммарная альфа- и бета-активность, Бк/л | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 ГОСТ 31864-2012 Методика радиационного контроля питьевой воды, утв. Министерством ЖКХ Республики Беларусь 18.12.2003г. МВИ SARC 13.1.001–05/97 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. НПП «Доза», Москва.2001 |
| 1.46 * |  | - 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137, Бк/л | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2418–2005 |
| 2.2 ** | - Окружающая среда. - Территории населенных пунктов и - других - объектов, пункты - наблюдения. Помещения жилых и - общественных зданий, и - сооружений. | - 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утвержденные постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 18.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 4.1 * | - Окружающая среда. - Сточные воды. | - 100.05/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137, Бк/л | Фактические значения | МВИ. МН 2418-2005 |

| 5.1 * | - Окружающая среда. - Отходы. - Донные - отложения. Осадки - сточных вод | - 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137, Бк/кг | Фактические значения | МВИ. МН 2418-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»							                                             О.В. Шабанова