|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1806 |
|  | от 27.08.1999 |
|  | на бланке №0009812 на 35 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года

| отдела контроля качества Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Нефтепереработчиков, 15, 211440, г. Новополоцк |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 1.3 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| 1.4 * |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 1.5 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц методом набухания |  | ГОСТ 8735-88 п. 14 |
| 1.6 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 1.7 * |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 1.8 * |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п. 8.1 |

| 2.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом: - отмучивания; - мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 п. 4.5.3 |
| 2.4 * |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| 2.5 * |  | 08.12/29.040 08.12/29.061 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 2.7 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |
| 2.8 * |  | 08.12/29.040 | Влажность щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 2.10 * |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |
| 3.1 ** | Щебень и песок декоративные из природного камня | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 22856-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне методом: - отмучивания; - мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 п. 4.5.3 |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 3.5* |  | 08.12/29.040 08.12/29.061 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 3.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность песка |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| 3.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке методом: - отмучивания; - мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.1 п. 5.3 |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности песка |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |

| 4.1 ** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п. 6 |
| 4.3 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п. 7 |
| 4.4 ** |  | 08.12/29.121 | Прочность заполнителя сдавливанием в цилиндре |  | ГОСТ 9758-2012 п.25 |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 6.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 6.2** |  | 23.64/29.061 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 6.3* |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| 6.4* |  | 23.64/29.040 23.64/26.095 | Расслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 4 |
| 6.5* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 6.6* |  | 23.64/29.040 23.64/29.061 | Влажность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 8 |
| 6.7* |  | 23.64/29.040 23.64/29.061 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 6.8** |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 |

| 7.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 ** |  | 23.63/29.040 | Удобоукладываемость (консистенция) |  | СТБ 1545-2005 п. 5 |
| 7.3 * |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 8.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 28570-2019 |
| 8.2* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 8.3 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.9 |
| 8.4* |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 8.5 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 9.1 ** | Бетоны легкие | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 9.2 * |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 9.3 * |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 9.4 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 10.1 ** | Кирпич и камни керамические. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | 23.32/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п. 6.9 ГОСТ 379-2015 п. 6.5 |
| 10.2 ** |  | 23.32/11.116 23.32/29.061 | Внешний вид, отклонение от линейных размеров, правильность формы |  | СТБ 1160-99 пп. 7.1-7.5 ГОСТ 379-2015 пп. 7.1-7.5 |
| 10.3 * |  | 23.32/29.040 | Масса изделий, водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 пп. 1, 2 |
| 10.4 ** |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
| 10.5 ** |  | 23.32/29.061 23.32/11.116 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99 п. 7.10 |
| 10.6 ** |  | 23.32/29.061 23.32/11.116 | Наличие посторонних включений в изломе и на поверхности |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.6 |
| 11.1 ** | Блоки дверные | 16.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 2433-2015 |
| 11.2** |  | 16.23/29.061 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ 2433-2015 п. 8.6 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 п. 5 |
| 11.3** |  | 16.23/29.151 | Влажность древесины |  | СТБ 2433-2015 п. 8.2 ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 11.4** |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхности |  | СТБ 2433-2015 п.8.5 ГОСТ 15612-2013 п. 4 |

| 12.1** | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 939-2013 п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2** |  | 16.23/29.061 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 939-2013 п. 8.12 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.3** |  | 16.23/29.061 | Отклонение от номинальных размеров |  | СТБ 939-2013 п. 8.12 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 п. 5 |
| 12.4** |  | 16.23/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 12.5** |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 п. 4 |
| 13.1** | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1108-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 939-2013 п. 8.1 |
| 13.2** |  | 22.23/29.061 | Отклонение геометрических параметров, перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга |  | СТБ 1108-2017 п. 8.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.3** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид и качество поверхности |  | СТБ 1108-2017 п. 8.5 |
| 14.1** | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1074-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1074-2009 |
| 14.2** |  | 16.23/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1074-2009 пп. 6.1, 6.2 |
| 14.3** |  | 16.23/29.040 16.23/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 пп. 1, 2 |
| 14.4** |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 п. 4 |
| 14.5** |  | 16.23/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 15.1** | Плитка керамическая | 23.31/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13996-2019 п.7.3 |
| 15.2** |  | 23.31/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 13996-2019 п. 6.1 |
| 15.3** |  | 23.31/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27180-2019 п. 5 |
| 16.1** | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1034-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1034-96 пп. 5.7, 5.8 |
| 16.2** |  | 23.61/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 пп. 4, 5 |
| 16.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 16.4* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |

| 17.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 п.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 17.3* |  | 08.12/29.040 | Влажность (метод высушивания до постоянной массы) |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 17.4* |  | 08.12/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 17.5* |  | 08.12/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 17.6* |  | 08.12/29.040 | Плотность (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 17.7* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 17.8* |  | 08.12/29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 |
| 18.1 *** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 20.30/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4 СТБ ISO 2808-2023 (метод 7В.2) |
| 19.1 *** | Геодезические работы в строительстве | 43.99/29.061 | Разбивочные работы: вынос осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий, инженерных сетей | СН 1.03.02-2019 ТНПА и другая документация | СН 1.03.02-2019 пп. 5, 7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.2 *** |  | 43.99/29.061 | Геодезический контроль точности геометрических параметров |  | СН 1.03.02-2019 пп. 6, 8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.1 *** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/35.060 43.29/35.065 43.29/29.145 | Соответствие возведения каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах, в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха (температура и влажность наружного воздуха, температура растворной смеси) | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.13-2024 п. 5.25 |
| 20.3 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие основания (фундамента), гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.1 |

| 20.5 *** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.13-2024 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.6 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектной документации |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.7 *** |  | 43.29/29.061 43.29/11.116 | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.8 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.9 *** |  | 43.29/29.061 43.29/11.116 | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.10 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение толщины конструкций от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.11 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение ширины простенков от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.12 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение ширины проемов от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.13 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение граней и углов кладки от вертикали |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.14 *** |  | 43.29/29.061 | Неровности на вертикальной поверхности кладки |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.15 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.14 |
| 20.16 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.17 *** |  | 43.29/11.116 43.29/29.061 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.17 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.18 *** |  | 43.29/11.116 43.29/29.061 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.18 ГОСТ 26433.2-94 |

| 20.19 *** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.29/11.116 43.29/29.061 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.13-2024 п. 5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие предельной высоты возведения свободно стоящих каменных стен требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.21 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение размеров сечения вентиляционных каналов от проектной документации и требований ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.22 *** |  | 43.29/11.116 43.29/29.061 | Соответствие возведения кирпичных стен облегченной конструкции проектной документации и требований ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п. 5.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.2 *** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Отклонение от совмещения установочных рисок фундаментных блоков с рисками разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.3 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.5 |
| 21.4*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение толщины шва |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.6 |
| 21.5 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стен |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.6 *** |  | 43.29/29.061 | Перепад между смежными блоками |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.7 *** |  | 43.29/29.061 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.8 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.9 *** |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажного здания и каждого яруса многоэтажного здания в пределах выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 21.10 *** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.13 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.14 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.15 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.16 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.2.9 |
| 21.17 *** |  | 43.29/29.061 43.29/11.116 | Монтаж ригелей, балок, ферм Соответствие нанесения разметки осей на опорах |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.1 |
| 21.18 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.19 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками на опорах |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.20 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.21 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от проектного значения расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.6 |
| 21.22 *** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.7 |
| 21.23 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина постели из раствора под плитами |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.8 |
| 21.24 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.09-2023 пп. 5.3.9, 5.1.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.25 *** |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.3.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.27 *** |  | 43.29/29.061 | Монтаж панелей стен Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.4.1 |
| 21.29 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.30 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СП 1.03.09-2023 пп. 5.4.3, 5.1.5.4 |
| 21.31 *** |  | 43.29/29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.33 *** |  | 43.29/29.061 | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шах лифтов, лестничных маршей и площадок Размеры стыков (швов) между объемными элементами |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.2 |
| 21.35 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.3 |
| 21.36 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СП 1.03.09-2023 пп. 5.6.4, 5.1.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.37 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 21.38 *** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.39 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СП 1.03.09-2023 пп. 5.6.7, 5.1.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.40 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.41 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СП 1.03.09-2023 пп. 5.6.10, 5.1.7.4 ГОСТ 26433.2 |
| 21.42 *** |  | 43.29/29.061 | Глубина опирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.43 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов лестничных маршей и площадок) в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.44 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СП 1.03.09-2023 пп. 5.6.13, 5.1.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.45 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид и состояние замоноличенного стыка ко времени распалубки |  | СП 1.03.09-2023 п. 5.7.1 |
| 22.2 ** | Монтаж деревянных конструкций | 16.23/29.061 16.23/11.116 | Пороки древесины | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2140-81 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 СТБ 1711-2007 |
| 22.3 ** |  | 16.23/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 22.4 ** |  | 16.23/29.040 16.23/29.151 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 пп. 1, 2 |
| 22.7 *** |  | 43.29/29.061 | Сборка элементов конструкций Размеры отверстий под крепежные детали |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.8 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок, гвоздей в соединениях элементов конструкций относительно проектных |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.2 |
| 22.9 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.3 |
| 22.10 *** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/11.116 | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 6.4 |
| 22.11 *** |  | 43.29/29.061 | Расположение металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.5 |
| 22.12 *** |  | 43.29/29.061 | Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.6 |
| 22.13 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.7 |
| 22.17 *** |  | 43.29/29.061 | Монтаж элементов конструкций Отклонение расстояний между осями конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.9 |
| 22.18 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение нижних граней балок перекрытий от горизонтали |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.19 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.11 |
| 22.20 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали несущих конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.21 *** |  | 43.29/11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.13 |
| 22.22 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.14 |
| 22.23 *** |  | 43.29/11.116 | Наличие антисептирования нижних (окладных) венцов срубов |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.17 |
| 22.25 *** |  | 43.29/29.061 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.21 |
| 22.26 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.24 |
| 22.28 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.29 *** |  | 43.29/29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.30 *** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 6.26 |
| 22.33 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.27 |
| 22.34 *** |  | 43.29/29.061 | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 6.28 ГОСТ 2140-81 |
| 23.1 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/29.061 | Разметка мест установки опалубки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 6.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.2 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение геометрических размеров собранной опалубки (длина, высота, внутренний размер) и опалубки дверных и оконных проемов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.1.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.3 ** |  | 43.29/11.116 | Состояние арматурных изделий |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.1 |
| 23.4 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.5 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.6 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие вязки стержней |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.3 |
| 23.7 ** |  | 43.29/35.065 | Температура окружающего воздуха |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.3.1 |
| 23.8 ** |  | 43.29/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.3.2 |
| 23.14 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.1 |
| 23.15 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.16 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона по всей высоте конструкции |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 23.17 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали по всей высоте выверяемого участка | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.18 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонения размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.19 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонения размеров поперечного сечения элементов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.20 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонения отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборочных элементов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.21 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.11 |
| 23.22 *** |  | 43.29/29.061 | Перепад стыков двух смежных поверхностей |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.12 |
| 24.1 *** | Монтаж стальных конструкций | 25.11/11.116 | Подготовка элементов конструкций к монтажу Состояние поверхностей стыков сварных соединений | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 5.1.2 |
| 24.2 *** |  | 25.11/29.061 | Укрупнительная сборка элементов конструкций Отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.3 *** |  | 43.29/29.061 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.1 |
| 24.5 *** |  | 43.29/29.061 | Колонны и опоры Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.6 *** |  | 43.29/29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.3 |
| 24.7 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.4 |
| 24.8 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.11 *** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/29.061 | Фермы, ригели, балки и прогоны Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.12 *** |  | 43.29/29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.11 |
| 24.13 *** |  | 43.29/29.061 | Расстояние между прогонами |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.14 |
| 24.14 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.15 |
| 24.16 *** |  | 43.29/29.061 | Профилированный настил Отклонение длины опирания профилированного настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.29 |
| 24.17*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение положения центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СП 1.03.10-2023 п. 5.7.30 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.1 *** | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.2 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.2 |
| 25.3 *** |  | 43.29/29.061 | Минимальный нахлест листа обшивки на стойку |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.4 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.5 *** |  | 43.29/29.061 | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.6 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение размера шва между листами обшивки |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.7 *** |  | 43.29/29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.8 *** |  | 43.29/29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.8 |
| 25.9 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.10 |
| 25.10 *** | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородок | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.11 |
| 25.11 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности |  | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.12 |
| 26.1 *** | Сварочные работы | 43.29/11.116 | Монтаж стальных конструкций Соответствие прихваток и применения выводных планок при выполнении швов сварных соединений проектной и технологической документации | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.08-2023 п. 5.3 |
| 26.3 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид швов сварных соединений |  | СП 1.03.08-2023 п. 5.5 СТБ 1133-98 п. 6 |
| 26.4 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие геометрических параметров швов сварных соединений проектной и технологической документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.08-2023 п. 5.7 |
| 26.5 *** |  | 43.29/11.116 | Монтаж сборных железобетонных конструкций Соответствие прихваток сварных соединений технологической документации |  | СП 1.03.08-2023 пп. 6.3, 5.3 |
| 26.7 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид швов сварных соединений |  | СП 1.03.08-2023 пп. 6.5, 5.5 ГОСТ 10922-2012 СТБ 1133-98 п. 6 |
| 27.1 *** | Заполнение оконных и дверных проёмов | 43.29/29.061 | Геометрические размеры (высота, ширина) оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 4.1 |
| 27.2 *** |  | 43.29/29.061 | Соосность расположения оконных блоков, витрин и витражей в проемах по этажам, встраиваемых по этажам элементов остекления балконов и лоджий |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.2, 6.1 СТБ 1476-2004 п. 4.3 |
| 27.3 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков, витрин и витражей, встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.2, 6.1 СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
| 27.4 *** |  | 43.29/29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком, витриной, витражом, встраиваемым элементом остекления балкона и лоджии и проемом |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.2, 6.1 СТБ 1476-2004 п. 4.2 |
| 27.5 *** | Заполнение оконных и дверных проёмов | 43.29/29.061 | Расстояние между крепежными элементами | СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация | СП 1.03.15-2024 пп. 5.2, 6.1 СТБ 1476-2004 п. 4.5 |
| 27.6 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие устройства узлов примыкания (монтажных швов) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.3, 6.2 |
| 27.7 *** |  | 43.29/29.061 | Сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов и плотность прилегания |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.4, 6.3 |
| 27.8 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина выравнивающей стяжки под подоконную доску |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.9, 6.8 СТБ 1476-2004 п. 5.1 |
| 27.9 *** |  | 43.29/29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п. 5.4 |
| 27.10 *** |  | 43.29/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.9, 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
| 27.11 *** |  | 43.29/29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п. 5.9 СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
| 27.12 *** |  | 43.29/29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.9, 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
| 27.13 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство компенсационных швов при установке наружных отливов |  | СП 1.03.15-2024 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.2 |
| 27.14 *** |  | 43.29/29.061 | Шаг установки крепёжных элементов наружных отливов |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.10, 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.3 |
| 27.15 *** |  | 43.29/29.061 | Величина напуска отливов на фасад |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.10, 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 27.16 *** |  | 43.29/29.061 | Величина уклона отливов |  | СП 1.03.15-2024 пп. 5.10, 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 27.21 *** |  | 43.29/29.061 | Уровень установки нижнего бруска коробки дверного блока |  | СТБ 1476-2004 п. 4.6 |
| 27.22 *** |  | 43.29/29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) во внутренних дверях |  | СП 1.03.15-2024 п. 5.2 СТБ 1476-2004 п. 4.7 |
| 27.26 *** |  | 43.29/29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1476-2004 п. 7.1 |
| 27.27 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение наличника от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1476-2004 пп. 7.2, 7.3 |

| 28.1 *** | Изоляционные работы | 43.29/29.151 | Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции Влажность основания | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 6.1 ГОСТ 21718-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2 *** |  | 43.29/11.116 | Состояние основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.2 |
| 28.3 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.4 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.5 *** |  | 43.29/29.061 | Количество неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 |  | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 4.1 |
| 28.6 *** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения грунтовки на основание |  | СТБ 1846-2008 п. 6.6 |
| 28.7 *** |  | 43.29/29.061 | Глубина пропитки основания грунтовкой |  | СТБ 1846-2008 п. 6.6 |
| 28.8 *** |  | 43.29/11.116 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Сплошность нанесения клеящей мастики |  | СТБ 1846-2008 п. 7.1 |
| 28.9 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1846-2008 п. 7.2 |
| 28.10 *** |  | 43.29/11.116 | Сплошность склеивания рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 7.4 |
| 28.11 *** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008 п. 7.5 |
| 28.12 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| 28.13 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 8.5 |
| 28.14 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |

| 28.15 *** | Изоляционные работы | 43.29/29.061 | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 пп. 7.2.3, 9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.16 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.17 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.18 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |
| 28.19 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.9 СТБ 1846-2008 п. 9.10 |
| 28.20 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид гидроизоляции |  |  |
| 28.21 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов Толщина клеевой или мастичной прослойки |  | СТБ 1846-2008 пп. 7.2, 17.1 |
| 28.22 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя тепло и звукоизоляции из сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 17.2 |
| 28.23 *** |  | 43.29/29.061 | Ширина зазора между плитами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.3 |
| 28.24 *** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло - и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |
| 28.25 *** |  | 43.29/29.061 | Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.5 |
| 28.26 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие укладки звукоизоляционных прокладок требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 17.6 |
| 28.27 *** |  | 43.29/29.061 | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1846-2008 п. 17.8 |
| 28.28 *** |  | 43.29/29.061 | Непрерывность слоев |  | СТБ 1846-2008 п. 17.9 |
| 28.29 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 17.10, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.30 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 17.11, 9.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 28.31 *** | Изоляционные работы | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.17.12, п. 9.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.32 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |
| 29.2 *** | Кровельные работы | 43.91/29.061 | Наличие и соответствие размеров наклонных бортиков в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 5.3 |
| 29.3 *** |  | 43.91/29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли |  | СП 1.03.05-2023 пп. 5.1, 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.4 *** |  | 43.91/29.151 | Влажность оснований |  | СП 1.03.05-2023 пп. 4.14, 5.4 ГОСТ 21718-84 |
| 29.5 *** |  | 43.91/11.116 | Наличие и соответствие грунтовки основания (сплошность нанесения, высыхание) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.2 |
| 29.6 *** |  | 43.91/11.116 | Сплошность устройства пароизоляционного слоя |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.13 |
| 29.8 *** |  | 43.91/11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра |  | СП 1.03.05-2023 пп. 4.15, 5.9 |
| 29.11 *** |  | 43.91/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СП 1.03.05-2023 пп. 4.13, 5.5 |
| 29.14 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие устройства внутреннего и наружного водостоков |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.17 |
| 29.16 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам фонарей, в местах пропуска труб и т.п. проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.16 |
| 29.17 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие конструкции и качества работ по устройству температурных деформационных швов |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.18 |
| 29.18 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие устройства несущих конструкций под кровлю |  | СП 1.03.05-2023 п. 6.2 |
| 29.22 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие крепления элементов водосточной системы |  | СП 1.03.05-2023 п. 6.5 |
| 29.25 *** | Кровельные работы | 43.91/11.116 | Соответствие укладки пароизоляции, теплоизоляции, противоконденсатного экрана | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 8.3 |
| 29.27 *** |  | 43.91/11.116 | Соответствие нахлеста кровельных листов и размещения крепежных элементов |  | СП 1.03.05-2023 п. 8.4 |
| 29.28 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие устройства и качества герметизации фальцевых соединений |  | СП 1.03.05-2023 п. 8.5 |
| 30.1 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Геометрические параметры поверхностей и углов подосновы | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п. 6.2 СП 1.03.07-2023 пп. 5.4, 5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 30.2 *** |  | 43.99/29.061 | Прямолинейность (ровность) поверхности подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п. 6.3 |
| 30.3 *** |  | 43.99/29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п. 6.4 |
| 30.4 *** |  | 43.99/29.061 | Соответствие устройства элементов конструкции теплоизоляционного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.9 |
| 30.5 *** |  | 43.99/29.061 | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.5 |
| 30.6 *** |  | 43.99/29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.6 |
| 30.7 *** |  | 43.99/29.061 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоев |  | СП 1.03.04-2022 пп. 7.2.2, 7.2.3, 7.3.4 СП 1.03.07-2023 п. 5.3 |
| 30.9 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонения от прямолинейности (ровности) поверхности армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 пп. 7.2.4, 6.3 |
| 30.10 *** |  | 43.99/29.061 43.99/11.116 | Внешний вид |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.3.7 СП 1.03.07-2023 пп. 5.8, 5.2.2.3 |
| 31.2 ** | Огнезащита строительных конструкций | 43.99/25.047 43.99/11.116 | Качество произведённой огнезащиты | П 2-03 к СНБ 2.02.01-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30219-95 п. 5.7 |
| 32.1 ** | Облицовочные работы | 43.33/35.060 43.33/35.065 | Условия производства работ: температура окружающего воздуха, влажность воздуха | СП 1.03.01-2019 р. 3, 6 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 пп. 6.1, 5.1 |

| 32.2 *** | Облицовочные работы | 43.33/29.151 43.33/11.116 | Подготовка основания: влажность основания, внешний вид основания, наличие насечки | СП 1.03.01-2019 р. 3, 6 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 пп. 6.2, 5.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.7 *** |  | 43.33/29.061 | Соответствие установки каркаса |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.3 |
| 32.8 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 пп. 6.4, 5.4.4, 5.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.9 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение швов от вертикали и горизонтали |  | СП 1.03.07-2023 пп. 6.5, 6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.10 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.7 |
| 32.11 *** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид облицованной поверхности-перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.8 |
| 32.12 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СП 1.03.07-2023 пп. 6.9, 5.4, 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 33.1 ** | Штукатурные работы | 43.31/35.060 43.31/35.065 | Условия производства работ: температура окружающего воздуха, влажность воздуха | СП 1.03.01-2019 р. 3, 4 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 5.1 |
| 33.2 *** |  | 43.31/11.116 43.31/29.151 | Подготовка основания: влажность основания, состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 33.6 *** |  | 43.31/29.061 | Количество и толщина штукатурных слоев |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.3 |
| 33.7 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 пп. 5.4, 5.5, 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 33.10 *** |  | 43.31/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.8 |
| 34.1 ** | Малярные работы | 43.34/35.060 43.34/35.065 | Условия производства работ: температура окружающего воздуха, влажность воздуха | СП 1.03.01-2019 р. 3, 7 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 пп. 7.1, 5.1 |
| 34.2 *** |  | 43.34/11.116 43.34/29.151 | Подготовка основания: влажность поверхности, состояние основания |  | СП 1.03.07-2023 п. 7.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 34.7 *** |  | 43.34/11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п. 7.3 |
| 34.8 *** |  | 43.34/29.061 | Толщина малярного покрытия |  | СП 1.03.07-2023 п. 7.4 (метод 1) |
| 35.1 *** | Обойные работы | 43.33/35.060 43.33/35.065 | Условия производства работ: температура окружающего воздуха, влажность воздуха | СП 1.03.01-2019 р. 3, 8 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 пп. 8.1, 5.1 |
| 35.2 *** |  | 43.33/29.151 43.33/11.116 | Подготовка основания под оклейку обоями: влажность основания, состояние основания. |  | СП 1.03.07-2023 пп. 8.2, 5.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 35.7 *** |  | 43.33/11.116 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков |  | СП 1.03.07-2023 п. 8.3 |
| 35.8 *** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п. 8.4 |
| 36.1 ** | Стекольные работы | 43.34/35.065 | Условия производства работ: температура окружающего воздуха | СП 1.03.01-2019 р. 9 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 9.1 |
| 36.3 *** |  | 43.34/11.116 | Сплошность нанесения герметика |  | СП 1.03.07-2023 п. 9.4.1 |
| 36.4 *** |  | 43.34/11.116 | Соответствие установки стеклопакетов проектной документации |  | СП 1.03.07-2023 п. 9.4.2 |
| 36.5 ** |  | 43.34/11.116 | Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СП 1.03.07-2023 п. 9.4.3 |
| 37.1 *** | Устройство полов | 43.29/35.060 43.29/35.065 | Температура и относитель-ная влажность воздуха в помещении | СП 1.03.01-2019 р. 3, 10 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п. 5.1 |
| 37.2 *** |  | 43.29/29.151 | Влажность основания или нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023 п. 6.1 |
| 37.3 *** |  | 43.29/11.116 | Состояние основания или нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023 п. 6.2 |
| 37.4 ** |  | 08.12/29.040 | Устройство грунтового основания Плотность грунта методом режущего кольца |  | СП 1.03.06-2023 п. 7.1 ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 37.5 *** |  | 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения (плотность грунта) методом динамического зондирования |  | СП 1.03.06-2023 п. 7.1 СТБ 1377-2003 |
| 37.8 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023 п. 7.2 |
| 37.9 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.10 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие отметок основания проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п. 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.11 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки |  | СП 1.03.06-2023 п. 8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.13 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси |  | СП 1.03.06-2023 п. 8.2 |

| 37.14 *** | Устройство полов | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 р. 3, 10 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.15 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023 пп. 8.5, 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.16 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023 п. 8.6 |
| 37.17 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства деформационных швов требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п. 8.7 |
| 37.18 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия Толщина слоя |  | СП 1.03.06-2023 п. 9.2 |
| 37.19 *** |  | 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения (плотность) методом динамического зондирования |  | СП 1.03.06-2023 пп. 9.3, 7.1 СТБ 1377-2003 |
| 37.20 *** |  | 08.12/29.040 | Уплотнение слоев из щебня, гравия |  | СП 1.03.06-2023 п. 9.3 |
| 37.21 ** |  | 08.12/29.040 | Плотность песка методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 37.24 *** |  | 43.29/11.116 | Устройство гидроизоляции Наличие и качество нанесения грунтовки, глубина пропитки грунтовкой основания или нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023 п. 10.1 |
| 37.25 *** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения окрасочной гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023 п. 10.3 |
| 37.26 *** |  | 43.29/11.116 | Количество слоев гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023 п. 10.6 |
| 37.27 *** |  | 43.29/29.061 | Расположение и размер нахлестка полотнищ гидроизоляционных материалов |  | СП 1.03.06-2023 п. 10.7 |
| 37.28 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 пп. 10.8, 9.2 |
| 37.29 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 пп. 10.9, 7.2 |
| 37.30 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 пп. 10.11, 8.6 |
| 37.31 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023 п. 10.14 |
| 37.33 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство теплозвукоизоляции Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СП 1.03.06-2023 п. 11.3 |

| 37.34 *** | Устройство полов | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтали поверхности тепловой изоляции | СП 1.03.01-2019 р. 3, 10 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 пп. 11.7, 8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.35 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепловой изоляции |  | СП 1.03.06-2023 пп. 11.8, 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.37 *** |  | 43.33/11.116 | Устройство монолитных покрытий Соответствие укладки бетонной и растворной смеси проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п. 13.1 |
| 37.38 *** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п. 13.2 |
| 37.39 *** |  | 43.33/29.061 | Устройство покрытий из древесины и изделий на их основе Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п. 14.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.40 *** |  | 43.33/29.061 | Длина лаг, расстояние между осями, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СП 1.03.06-2023 п. 14.2 |
| 37.41 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СП 1.03.06-2023 п. 14.3 |
| 37.42 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности лаг |  | СП 1.03.06-2023 п. 14.4 |
| 37.43 *** |  | 43.33/29.061 | Наличие уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п. 14.8 |
| 37.44 *** |  | 43.33/29.061 | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023 п. 14.10 |
| 37.45 *** |  | 43.33/29.061 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СП 1.03.06-2023 п. 15.3 |
| 37.46 *** |  | 43.33/29.061 | Толщина клеевой прослойки |  | СП 1.03.06-2023 п. 15.4 |
| 37.47 *** |  | 43.33/11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п. 15.5 |
| 37.49 *** |  | 43.33/29.061 | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий Толщина слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п. 16.4 |

| 37.51 *** | Устройство полов | 43.33/29.061 | Устройство покрытий из плиточных материалов Отклонение от прямолинейности швов | СП 1.03.01-2019 р. 3, 10 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п. 17.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.52 *** |  | 43.33/29.061 | Ширина швов |  | СП 1.03.06-2023 п. 17.4 |
| 37.53 *** |  | 43.33/11.116 | Соответствие заполнения швов |  | СП 1.03.06-2023 п. 17.5 |
| 37.54 *** |  | 43.33/29.061 | Наличие уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п. 17.6 |
| 38.1 *** | Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | 08.12/29.040 | Плотность грунта (коэффициент уплотнения) методом динамического зондирования | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 пп. 5.7, 5.8, 6.7 СТБ 1377-2003 |
| 38.2 ** |  | 08.12/29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | СТБ 1685-2006 пп. 5.7, 5.8, 6.7 ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 38.3 * |  | 08.12/29.040 | Влажность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 38.4 ** |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность грунта |  | СТБ 1685-2006 пп. 5.7, 5.8, 6.7 ГОСТ 22733-2016 |
| 38.5 * |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав песчаного грунта |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 38.6 *** |  | 43.9/29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям |  | СТБ 1685-2006 п. 5.9 ГОСТ 26433.2 |
| 38.7 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п. 6.3 ГОСТ 26433.2 |
| 38.8 *** |  | 43.29/29.061 | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п. 6.6 |
| 38.9 *** |  | 23.63/29.061 | Установка бортового камня Геометрические размеры обоймы из бетона |  | СТБ 1685-2006 п. 7.1 ГОСТ 26433.2 |
| 38.10 *** |  | 43.29/29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.3 ГОСТ 26433.2 |
| 38.11 *** |  | 43.29/29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |
| 38.12 *** |  | 43.29/29.061 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.6 |
| 38.13 *** |  | 43.29/29.061 | Укладка плит Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.1 ГОСТ 26433.2 |
| 38.14 *** |  | 43.29/29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 |
| 38.15 *** | Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | 43.29/29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 |
| 38.16 *** |  | 43.29/29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.4 ГОСТ 26433.2 |
| 38.17 *** |  | 43.29/29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3м) |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 |
| 38.18 *** |  | 43.29/29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6 |
| 38.19 *** |  | 43.29/29.061 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.7 |
| 40.1 *** | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 08.12/29.061 | Устройство оснований из насыпных грунтов Толщина отсыпаемого слоя грунта | СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая документация | СП 1.03.14-2024 п. 6.1.1 ГОСТ 26433.2-94 СН 1.03.02-2019 |
| 40.2 ** |  | 08.12/29.040 | Соответствие плотности грунта проектной документации (методом режущего кольца) |  | СП 1.03.14-2024 п. 6.1.4 ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 40.4 ** |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность грунта |  | СП 1.03.14-2024 п. 6.1.5 ГОСТ 22733-2016 |
| 40.6 * |  | 08.12/29.040 | Влажность грунта |  | СП 1.03.14-2024 п. 6.1.6 ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 40.7 *** |  | 43.29/29.061 | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов Соответствие размеров котлована в плане проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п. 5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.8 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.9 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов |  | СП 1.03.14-2024 п. 7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.10 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие точности расположения фундаментов в плане проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п. 7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.11 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие размеров монолитных фундаментов |  | СП 1.03.14-2024 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.12 *** |  | 43.29/29.121 | Прочность бетона монолитных фундаментов (методом ударного импульса) |  | СП 1.03.14-2024 п. 4.20 СП 1.03.09-2023 п. 6.3.6 СТБ 2264-2012 п. 7.9 |

| 40.13 *** | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 43.29/29.061 | Фундаменты из забивных свай Точность разбивки осей свай | СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая документация | СП 1.03.14-2024 п. 8.1.1 СН 1.03.02-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.14 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение в плане осей свай |  | СП 1.03.14-2024 п. 8.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.15 *** |  | 43.29/29.061 | Вертикальность оси свай |  | СП 1.03.14-2024 п. 8.1.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.16 *** |  | 43.29/29.061 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей |  | СП 1.03.14-2024 п. 8.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.17 *** |  | 43.29/29.061 | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи и толщина растворного шва между плитой и оголовком сваи для безростверковых фундаментов |  | СП 1.03.14-2024 п. 8.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.18 *** |  | 43.29/29.040 | Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п. 7.5 СТБ 1377-2003 |
| 41.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019 пп. 5.6, 5.7, 7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.2 *** |  | 25.11/11.116 | Качество сварных соединений (визуально) |  | ГОСТ 23118-2019 пп. 5.5.4, 5.5.8 |
| 41.3 *** |  | 25.11/11.116 25.11/32.089 | Внешний вид и толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 23118-2019 пп. 7.7, 7.8 ГОСТ 9.916-2013 пп. 5, 6.2.3 ГОСТ 9.032-74 |
| 42.1 *** | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Монтаж трубопроводов Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.2 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.3 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.4 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.5 *** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.5 СТБ 1133-98 п. 6 ГОСТ 3242-79 |
| 42.6 *** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4 |
| 42.7 *** | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.8 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.9 *** |  | 43.22/29.061 | Наличие креплений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6 |
| 42.10 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.11 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.12 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.13 *** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.8 ГОСТ 26433.1-94 |
| 42.14 *** |  | 43.22/29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.1 *** | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Монтаж трубопроводов Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.2 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.3 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.4 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.5 *** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.5 СТБ 1133-98 п. 6 ГОСТ 3242-79 |
| 43.6 *** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4 |
| 43.7 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.8 *** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6 |
| 43.9 *** |  | 43.22/11.116 43.22/29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.3.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.10 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие уплотнения стыков трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.3.2 |
| 43.11 *** | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СП 4.01.08-2024 п. 5.3.4 |
| 43.12 *** |  | 43.22/29.061 | Монтаж санитарных приборов Отклонение установки са-нитарно-технических при-боров от горизонтали |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.13 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение высоты установки санитарно-техни-ческих приборов от уровня чистого пола |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.14 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение расстояний от санитарно-технических приборов до боковых стен помещений и между их осями |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.1 ** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/35.065 | Монтаж трубопроводов Температура окружающего воздуха | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.1 |
| 44.2 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038-2010 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.3 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.4 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.5 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.6 *** |  | 43.22/29.061 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.6 |
| 44.7 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.8 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.9 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.10 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.11 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.12 *** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/29.061 43.22/11.116 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.12 СТБ 1133-98 п. 6 ГОСТ 3242-79 |
| 44.13 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 5.13 |
| 44.14 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.14 |
| 44.15 *** |  | 43.22/29.061 | Монтаж отопительных приборов Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.16 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.1 *** | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Монтаж воздуховодов систем вентиляции Отклонение воздуховодов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п. 5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.2 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.3 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.4 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.5 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок |  | СТБ 2021-2009 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.6 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.6 |
| 45.7 *** |  | 43.22/11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.7 |
| 45.8 *** |  | 43.22/11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.8 |

| 45.9 *** | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | 43.22/11.116 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.1 *** | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 43.22/29.061 | Монтаж трубопроводов Отклонения уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации | ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010 п. 7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.2 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки фасонных деталей проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 46.3 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонения от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2072-2010 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.4 *** |  | 43.22/11.116 | Выполнение соединений трубопроводов Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2072-2010 п. 7.4.1 СТБ 1133-98 п. 6 |
| 46.5 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2072-2010 п. 7.4.4 |
| 46.6 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.7 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2072-2010 п. 7.6 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.1-89 |
| 46.8 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.9 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 8 |
| 46.10 *** |  | 43.22/32.089 | Антикоррозионные покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций |  | СТБ 2072-2010 п. 9 ГОСТ 9.032-74 п. 2 |

| 46.11 *** | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 43.22/29.061 | Выполнение гидроизоляции наружных поверхностей элементов каналов и камер | ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010 п. 10 СТБ 1846-2008 п. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.12 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.13 *** |  | 43.22/11.116 | Контроль укладки маркировочной ленты при прокладке полимерных (стеклопластиковых) трубопроводов сетей водоснабжения и канализации |  | СТБ 2072-2010 п. 17 |
| 46.14 *** |  | 43.22/29.061 | Контроль монтажа дренажно-распределительной системы фильтрования Соответствие диаметров отверстий в трубопроводах для распределения воды и воздуха проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 21.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 46.15 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие ширины щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 21.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.16 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояний между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров и отметки верха колпачков проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 21.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 46.17 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие отметок переливов с треугольными вырезами и водосливов в устройствах для распределения и сбора воды (желоба, лотки и др.) проектной документации. |  | СТБ 2072-2010 п. 21.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.18 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонения уклона лотков желоба и каналов от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 21.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.1 *** | Монтаж тепловых сетей | 43.22/29.061 | Монтаж трубопроводов Отклонение от заданного уклона дна каналов, трубопроводов тепловых сетей и дренажных трубопроводов от проектной документации | СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010 п. 7.1 ГОСТ 26433.2-94 |

| 47.2 *** | Монтаж тепловых сетей | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации | СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010 п. 7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.3 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2116-2010 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.4 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от заданного уклона трубопроводов дренажа из камеры или попутного дренажа от проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п. 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.5 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояний между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.6 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2116-2010 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.7 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п. 8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.8 *** |  | 43.22/32.089 | Антикоррозионные покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций |  | СТБ 2116-2010 п. 9 ГОСТ 9.032-74 п. 2 |
| 47.9 *** |  | 43.22/29.061 | Выполнение гидроизоляции наружных поверхностей элементов каналов и камер |  | СТБ 2116-2010 п. 10 СТБ 1846-2008 п. 8.6 |
| 47.10 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при наземной прокладке от проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п. 12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.11 *** |  | 43.22/29.061 | Выполнение тепловой изоляции |  | СТБ 2116-2010 п. 13 |
| 47.12 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей, проложенных в футляре, проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п. 14 ГОСТ 26433.2-94 |

| 47.13 *** | Монтаж тепловых сетей | 43.22/29.061 | Выполнение монтажа и изоляции соединительных швов предварительно изолированных труб | СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010 п. 17 СП 4.02.01-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.14 *** |  | 43.22/29.061 | Контроль укладки маркировочной ленты при бесканальной прокладке ПИ-трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п. 19 |
| 48.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 23.61/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 п. 13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.2 *** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры и отклонения |  | ГОСТ 13015.0-83 п. 12 ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.3 *** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры |  | ГОСТ 13015.0-83 п. 12 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 |
| 49.1 *** | Грунты | 08.12/29.121 | Испытания грунтов сваями статической вдавливающей нагрузкой | СТБ 2242-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 2242-2011 п. 8.2 |
| 49.2 *** |  | 08.12/29.121 | Ускоренные контрольные испытания грунтов забивной сваей статической вдавливающей нагрузкой |  | СТБ 2242-2011 п. 8.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							    Е.В. Бережных