|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5192 |  |
|  | от 28.02.2020 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

отдела инженерной геологии

Открытого акционерного общества "Институт "Могилёвгражданпроект"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Буденного, 11-2, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Грунты | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом | СТБ 943-2007 | ГОСТ 12536-2014, п.4.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность грунта (за исключе-нием загипсованного грунта) | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца (за исключе-нием загипсованного грунта) | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.144 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести (за исключением загипсованного грунта) | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015, п.7 |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.144 | Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания (за исключением загипсованного грунта) | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015, п.8 |
| 1.6 * |  | 08.12/ 08.153 | Коэффициент фильтрации | СТБ 943-2007 | ГОСТ 25584-2023, п.5 |
| 1.7 * |  | 08.12/ 08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 | ГОСТ 26425-85, п.1 |
| 1.8 * |  | 08.12/ 08.052 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 | СТБ 2432-2015, п.8 |
| 1.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Число пластичности | СТБ 943-2007 | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015, п.7, п.8 |
| 1.10 * |  | 08.12/ 29.040 | Показатель текучести | СТБ 943-2007 | СТБ 943-2007, п.3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |
| 2.1 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | рН | СН 2.01.07-2020 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2 * |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 2.3 * |  | 100.04/08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 2.4 * |  | 100.04/08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 4389-72, п.2 |
| 3.1 *** | Грунты | 100.06/ 26.095 | Удельное сопротивление грунта под наконечником зонда (диапазон измерения 1-40 МПа), Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда (диапазон измерения 5-400 кПа) | СТБ 943-2007 ГОСТ 30672-2019 ТКП 45-5.01-15-2005 | ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 3.2 *** |  | 100.06/ 26.095 | Модуль деформации | СТБ 943-2007; ГОСТ 30672-2019 | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 3.3 *** |  | 100.06/ 29.121 | Условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда (диапазон измерения 0,7-17,5 МПа) | СТБ 943-2007; ГОСТ 30672-2019; ТКП 45-5.01-17-2006 | ГОСТ 19912-2012 п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А.Николаева