|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1528 |
|  | от 26.04.2001 |
|  | на бланке № 0011351 |
|  | на 10 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 апреля 2025 года лаборатории по контролю за состоянием воздушной среды на рабочих местах и территории завода военизированного газоспасательного отряда открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 747782, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация 2 – аминоэтанола Диапазон измерений: 0,048 – 5,976 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5917-2017 |  |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.155 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидрофторида (в пересчете на фтор) Диапазон измерений: 0,2 – 5,0 мг/м3 Диапазон измерений: 0,2 – 20,0 мг/м3 |  | МВИ.КЛ 198-2015 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация диЖелезо триоксида Диапазон измерений: 0,2 – 28,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.4 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация марганца Диапазон измерений: 0,02 – 4,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация никеля Диапазон измерений: 0,003 – 0,030 мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб, концентрация аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыли) Диапазон измерений: 0,25 – 500,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация свинца Диапазон измерений: 0,002 – 0,500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация серной кислоты Диапазон измерений: 0,1– 5,0 мг/м3 Диапазон измерений: 0,5 – 5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация хром (VI) триоксида Диапазон измерений: 0,001– 0,082 мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация щелочей едких (растворов в пересчете на гидроксид натрия) Диапазон измерений: 0,03 – 1,51 мг/м3 Диапазон измерений: 0,02– 3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 метод А метод Б |  |
| 1.11 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация аммиака Диапазон измерений: 2 – 100 мг/м³ Диапазон измерений: 10 –150 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 213 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.12 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 | Концентрация азота оксидов (в пересчете на NO2) Диапазон измерений: 1 – 50 мг/м³ Диапазон измерений: 5 – 50 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 |  |
| 1.13 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ацетальдегида Диапазон измерений: 1 – 50 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.14 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация бензина (растворителя, топливного) Диапазон измерений: 50 – 4000 мг/м³ Диапазон измерений: 50 – 2000 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 4647 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.15 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация бензола Диапазон измерений: 2 – 30 мг/м³ Диапазон измерений: 2,5 – 60 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 3237 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.16 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация гидразина и его производных Диапазон измерений: 0,05 – 4,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.17 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 | Концентрация гидроксибензола Диапазон измерений: 0,3 – 30 мг/м³ Диапазон измерений: 0,15 – 2,0 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 |  |
| 1.18 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Концентрация гидрохлорида Диапазон измерений: 1 – 150 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.19 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация дигидросульфида Диапазон измерений: 2 – 120 мг/м3 Диапазон измерений: 5 – 200 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 142 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.20 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация диметилбензола (смеси 2-,3-,4-изомеров) Диапазон измерений: 20 – 1500 мг/м3 Диапазон измерений: 25 – 300 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 1323 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.21 ** |  | 100.10/08.169 | Концентрация кислорода Диапазон измерений: 0,0 – 25,0 % об. |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.22 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация метанола Диапазон измерений: 2 – 250 мг/м3 Диапазон измерений: 5 – 50 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 266 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.23 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация метилбензола Диапазон измерений: 20 – 2000 мг/м³ Диапазон измерений: 25 – 300 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 1149 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.24 ** |  | 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация 2-Метил-2- метоксипропана Диапазон измерений: (0,0 – 7315) мг/м3 Диапазон измерений: (50 – 600) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.КЛ 150-2014 |  |
| 1.25 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 100.10/08.169 | Концентрация озона Диапазон измерений: 0,05 – 3,0 мг/м3 Диапазон измерений: 0,0 – 2 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.26 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация пропан-2-она Диапазон измерений: 100 – 10000 мг/м³ Диапазон измерений: 100 – 1000 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 4820 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.27 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация проп-2-ен-1-аля Диапазон измерений: (0,1– 2,0) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.28 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация серы диоксида Диапазон измерений: 2 – 130 мг/м3 Диапазон измерений: 5 – 50 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 266 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.29 ** |  | 100.10/08.169 100.10/08.082 | Концентрация тетрахлорэтилена Диапазон измерений: 5 – 50 мг/м³ Диапазон измерений: 10 – 2000 мг/м3 |  | МВИ.КЛ 150-2014 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.30 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) Диапазон измерений: 50 – 4000 мг/м³ Диапазон измерений: 50 – 2000 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 4647 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.31 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 100.10/08.169 | Концентрация углерод оксида Диапазон измерений: 2 – 350 мг/м3 Диапазон измерений: 10 – 100 мг/м³ Диапазон измерений: 0,0 – 2320 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.32 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 100.10/08.169 | Концентрация формальдегида Диапазон измерений: 0,2 – 5,0 мг/м³ Диапазон измерений: 0,25 – 5,0 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 |  |
| 1.33 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация хлора Диапазон измерений: 0,5 – 200 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.34 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация этановой кислоты Диапазон измерений: 2 – 300 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация 1,2-дихлорэтана Диапазон измерений: 5,0 – 50,0 мг/м3 |  | МВИ.КЛ 340-2019 |  |
| 1.36 ** |  | 100.10/08.082 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида Диапазон измерений: 1 – 50 мг/м³ Диапазон измерений: 1 – 10 мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.КЛ 150-2014 |  |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.070 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.068 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, - температура воздуха, - относительная влажность воздуха, - интенсивность теплового облучения, - температура наружных поверхностей | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 14.06.2013 № 47 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |  |
| 2.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Параметры шума: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I) | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.12.2005 № 217 СанПиН от 16.11.2011 № 115 СанПиН от 14.06.2013 № 47 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/35.067 | Параметры инфразвука: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, дБ; - эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ | СанПиН от 06.12.2013 № 121 ГН от 06.12.2013 № 121 СанПиН от 14.06.2013 № 47 ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 301-2017 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. 26 |  |
| 2.4 ** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 СанПиН от 14.06.2013 № 47 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31192.1 -2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 |  |
| 2.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 14.06.2013 № 47 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |  |
| 2.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение для спектров УФ-А, УФ-В, УФ-С: - интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность), Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 ГН-10 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 161-2014 |  |
| 2.7 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.002-84 |  |
| 2.8 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), мТл | СанПиН от 21.06.2010 № 69 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ. КЛ 199-2015 |  |
| 2.9 ** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 |  |
| 2.10 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц, от 2 до 400 кГц, от 45 до 55 Гц: - напряженность электрического поля, В/м; - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл | СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1754-2018 МВИ.МН 6145-2019 |  |
| 2.11 ** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 28.06.2013№ 59 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 300-2017 |  |
| 2.12 ** |  | 100.12/35.071 | Аэроионный состав воздуха: - концентрация аэроионов положительной полярности, ион/см3; - концентрация аэроионов отрицательной полярности, ион/см3; - коэффициент униполярности | СанПиН от 02.08.2010 № 104 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-8 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 149-2014 |  |
| 2.13 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность: - искусственная освещенность, - коэффициент естественной освещенности | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. 27 |  |
| 3.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещенность: - искусственная освещенность, - коэффициент естественной освещенности | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2012 № 82 ГН-1 от 28.06.2012 № 82 ГН-2 от 28.06.2012 № 82 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева