|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5310 от 13.08.2021 на бланке №___________ на 18 листах редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года

санитарной лаборатории центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 5, г. Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации углерод дисульфида (сероуглерод) ДИ (9,5-301) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.2 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ (0,192-57,6) мг/м3 |  |  |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа, диЖелезо триоксид ДИ Fe (0,15-20,0) мг/м3 ДИ Fe2O3 (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% ДИ (0,02-4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.7 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.8 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (свинец) ДИ (0,002-0,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение аэрозоля масел минеральных нефтяных ДИ (2,5- 50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бифенил 25% смесь с 1,1 оксидибензолом-75% ДИ (1,6- 40) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1265-75 утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (0,07-3,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли растительного происхождения с примесью диоксида кремния более 10% хлопчатобумажная ДИ (1-100) мг/м3 |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана ДИ (0,125-5,0) мг/м3 |  | МВИ. ГМ 1726-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диола (этиленгликоль) ДИ (0,5-12,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 359-2019 |
| 1.15 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроокись натрия) ДИ (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 (Метод Б) |
| 1.16 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 1.17 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диХром триоксид (по хрому (III)) в сварочном аэрозоле ДИ (0,003-20 мг/м3) |  | МВИ. БР 321-2017 |
| 1.18 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида ДИ (0,6-4) мг/м3 |  | МВИ. МН 6038-2018 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ (20-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) ДИ (100-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ (5-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Уайт-спирит (в пересчете на С) ДИ (50-4000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) ДИ (20-500) мг/м3 |  |  |
| 1.26 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод (углерода) оксид ДИ (5-300) мг/м3 |  |  |
| 1.27 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид ДИ (2-130) мг/м3 |  |  |
| 1.28 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (2-100) мг/м3 |  |  |
| 1.29 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфид (сероводород) ДИ (2-30) мг/м3 |  |  |
| 1.30 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ (10-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.31 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этанол (спирт этиловый) ДИ (200-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.32 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлорэтен (винила хлорид) ДИ (2-300) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.34 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) ДИ (10,0-75,0 мг/м3) | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1924-2020 |
| 1.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли: полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил/ лавсан, углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон, красители органические дисперсные полиэфирные, полипропилен, полиэтилен, вискоза, арселон/оксалон ДИ (0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 1.36 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ (1-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.37 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (IV) ДИ (1-10; 10-250) мг/м3 |  |  |
| 1.38 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорид (водорода хлорид) ДИ (1-10; 5-150) мг/м3 |  |  |
| 1.39 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидразин ДИ (0,05-4,0) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ (0,05-0,5; 0,2-3) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37» | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.41 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (спирт изопропиловый) ДИ (5-200) мг/м3 |  |  |
| 1.42 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации паров ртути ДИ (0,003-0,1) мг/м3 |  |  |
| 1.44 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (кислота уксусная) ДИ (2-250) мг/м3 |  |  |
| 1.45 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ (0,3-30) мг/м3 |  |  |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами; - уровень звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума - максимальные уровни звука | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратичные значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |
| 2.4 ** |  |  | Общая вибрация: - средние квадратичные значения виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни |  | ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |
| 2.5 ** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безвредности на рабочих местах», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ (0,5-40) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 5924-2017 |
| 3.2 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ (0,1-5) мг/м3 |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 3.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сера (IV) оксид) ДИ (2,86-15000) мг/м3 ДИ (1-5245) ppm |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 3.4 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксид (азота оксид) ДИ (1,34-4000) мг/м3 ДИ (1-2985) ppm |  |  |
| 3.5 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (азот (IV) диоксид) ДИ (2,05-1000) мг/м3 ДИ (1-488) ppm |  |  |
| 3.6 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ (1,25-25000) мг/м3 ДИ (1-20000) ppm |  |  |
| 3.7 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ (0,1-21) об. % |  |  |
| 3.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (0,13-10) мг/м3 ДИ (>10 мг/м3) |  | МВИ. МН 3829-2011 |
| 3.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) ДИ (15-20000) мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) ДИ (<50) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 3.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (замасливатели) ДИ (1-10) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (гидрохлорид) ДИ (0,5-50) мг/м3 |  | МВИ. МН 6083-2018 |
| 3.13 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (0,1-30,0) мг/м3 ДИ (0,1-5,0) мг/м3 ДИ (5,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |
| 3.14 ** |  |  | Отбор проб и Определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.15 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилен ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.16 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.17 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.18 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) ДИ (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.19 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-Бутанол ДИ (10-5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.20 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (изопропиловый спирт) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.21 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопентилацетата (изоамиловый эфир уксусной кислоты) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.22 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумол) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.23 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.24 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.25 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.26 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.27 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этанола (этиловый спирт) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.28 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации м-ксилол ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.29 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилол (1,2-Диметил-бензол) ДИ (10-5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.30 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилол (1,4-Диметил-бензол) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.31 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.32 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетат (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.33 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гексан (н-гексан) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.34 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гептан (н-гептан) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.35 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации н-Октан ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.36 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пентан (н-пентан) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.37 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.38 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Диоксан-1,4 ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.39 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ (10-5000) мг/м3 | СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.40 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-Триметил-бензол (псевдокумол) ДИ (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.41 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации и-Бутилацетат ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.42 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1- С10 (алканы) ДИ (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.43 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ (1,5-130) мг/ м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 3.44 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.45 ** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.46 ** |  |  | Скорость газопылевых потоков ДИ (0,6-40) м/с |  |  |
| 3.47 ** |  | 100.01/35.062 | Давление ДИ (0-80) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.48 ** |  | 100.01/35.065 | Температура ДИ (≤ 500) °С |  |  |
| 3.49 ** |  | 100.01/35.060 | Влажность ДИ (0-100) % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 5, г. Светлогорск и д.1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 4.1** | Вода питьевая централизованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| ул. Заводская, 5, г. Светлогорск и д.1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 4.5* | Вода питьевая централизованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.6* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.7* |  | 100.09/08.082 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (метод А) |
| 4.8* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 | Железо ДИ (0,1-2) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| ул. Заводская, 5, г. Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 4.10* | Вода питьевая централизованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ (от 0,1)0Ж | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31954-2012, п.4 (метод А) |
| 4.11* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ (0,5-10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.12* |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ (0,01-5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А) |
| 4.13* |  |  | Медь ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 4.14* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 4.15* |  | 100.09/08.156 | Хлориды ДИ (0,5-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 4.16* |  |  | Нитраты ДИ (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 4.17* |  |  | Нитриты ДИ (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 4.18* |  |  | Аммиак (по азоту) ДИ (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 4.19 * | Вода питьевая централизованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Хлор остаточного свободного | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| ул. Заводская, 5, г. Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 4.22 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) рН | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.23 * |  | 100.09/08.149 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ (2-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (Метод 2, 3) |
| 5.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 км южнее д. Якимова Слобода, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 * | Поверхностные воды | 100.03/08.149 |  | Концентрация кислорода растворенного ДИ (>0,2) мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Постановление Минприроды от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:2007 |
| 5.3 * |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация железа общего ДИ (0,1-9) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.4 * |  | 100.03/08.150 |  | Концентрация сульфат-иона ДИ (2,0-40) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.5 * |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.6 * |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация фосфат-иона ДИ (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 5.7 * |  |  |  | Концентрация фосфора общего ДИ (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 5.8 * |  |  |  | Концентрация азота-нитратного ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.9 * |  |  |  | Концентрация азота-нитритного ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.10 * |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация аммоний-иона ДИ (0,1-3,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 5.11 * |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация азота по Къельдалю ДИ (0,5-10) мг/дм3 ДИ (10-500) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 5.12 * |  | 100.03/08.155 |  | Концентрация СПАВ анионоактивных ДИ (0,025-1,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) |
| 5.13 * |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация хлорид-иона ДИ (10,0-250,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.14 * |  | 100.03/08.052 |  | Минерализация воды ДИ (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.15 * |  | 100.03/08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 5.16 * |  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКcr ДИ (5-800) мг О/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17 * | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ (0,5-6) мг О2/л | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Постановление Минприроды от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 5.18 * |  |  | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ (3-6000) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 5.19 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (3,0-50) мг/дм3 ДИ (свыше 50 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2,0 км южнее д. Якимова Слобода, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 6.2 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ (>0,2) мг/л | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. Фактические значения | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 СТБ ISO 5813-2007 |
| 6.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ (0,1-9) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.4 * |  |  | Концентрация фосфора общего ДИ (0005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В, Г) |
| 6.5 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.7 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.8 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного ДИ (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритного ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. Фактические значения | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.10 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 6.11 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.12 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ (10,0-250,0)мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.13 * |  | 100.05 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных ДИ (0,025-1,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) |
| 6.14 * |  |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ (0,005-50,0)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 6.15 * |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды ДИ (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.16 * |  |  | Взвешенные вещества ДИ (3,0-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.17 * |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКcr ДИ (5-800) мг О/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.) |
| 6.18 * |  |  | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ (3-6000) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 6.19 * |  |  | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ (0,5-6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 5, г. Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, относительная влажность | ТКП 497-2018, п. 9.19 СП 1.03.02-2020, п. 6.1.24 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 10.1* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 ФСП РБ 1592-15 | ГОСТ 5583-78, п.3.1 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.2* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78, п.3.2 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.3* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78, п.3.3 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.4* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78, п.3.5 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.5* |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78, п.3.6 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78, п.3.7 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.7* |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 5583-78, п.3.8 ФСП РБ 1592-15 |
| 10.8* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78, п.3.10 ФСП РБ 1592-15 |
| ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 11.1* | Вода питьевая Централизован-ного водоснабжения. Источники централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 11.2* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 11.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |