|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4716 |
|  | от 20.11.2015 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2025 года

| лаборатории электрофизических измерений Частного предприятия по оказанию услуг «Лапс-Д» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222310, Минская область, г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 60-4 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2023 п.5.5.42, Приложение Б п. Б.7,Б27.1, Б30.1 | МВИ.Мн 5119-2014 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления грунта и заземляющих устройств | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.Мн 5118-2014 |
| 2.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.2 | МВИ.Мн 5116-2014 |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п.Б.27.3,Б29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3-п.413.1.4 | МВИ.Мн 5117-2014 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) в электроустанов-ках до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции, проверка работоспособности УЗО | ТКП 181-2023, п.В.2.3.13 В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложенин Г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3. ГОСТ 30339-95 п.4.2.6, 4.2.9, 4.3.2 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ.Мн 5179-2015 |
| 3.2*** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток. | ТКП 181-2023, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3,,п.5.4. СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | МВИ.Мн 5179-2015 |
| 3.3*** |  | 27.90/22.000 | Время отключения. | ТКП 181-2023 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14; | МВИ.Мн 5179-2015 |
| 3.4*** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2023 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | МВИ.Мн 5179-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева