|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4928 от 19 мая 2017 года на бланке №______________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 марта 2023

лаборатории производственной цеха обеспечивающих систем

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусская атомная электростанция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 231220, Ворнянский с/с, 2/7, администрптивно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), Островецкий район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая 17.05.2024 дата принятия решения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо ДИ: (0,10 – 2,00) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах, привкус ДИ: (0 – 5) баллы |  | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность ДИ: (0,58 – 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность ДИ: св.5 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.6 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (2 – 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 * |  | 100.09/ 08.149 | Общая жесткость ДИ: св. 0,1 ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.9 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.10 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 * | Вода питьевая | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.82 |
| 1.12 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.13 * |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирую-щих клостридий, число спор в 20 см3 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.14 * |  | 100.09/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: (0,025-100)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 2.1 * | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 2.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиден-дифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-1,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 6332-2021 |
| 2.3 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.4 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды ДИ: (50 – 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ: (0,005 – 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.6 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.7 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель, ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |
| 2.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.10 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | ## Аммоний-ион ДИ: св.0,003 мгN/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.11 * |  | 100.05/ 08.156 | ## Нитрит-ион ## ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.12 * |  | 100.05/ 08.156 | ## Нитрат-ион ## ДИ: св.0,020 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.13 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион ## ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.14 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион ## ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.15 * |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: (0,025-100)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 2.16 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 2.17 ** |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.18 ** |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиден-дифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0015-2021 |
| 3.1 *** | Поверхност- ные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденных Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 № 13 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 3.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиден-дифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-1,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 6332-2021 |
| 3.3 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.4 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды ДИ: (50 – 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.5 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий ДИ: (0,005 – 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 3.6 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.7 * | Поверхност- ные воды | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель, ДИ: (2-12) ед. рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденных Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 № 13 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |
| 3.9 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 3.10 * |  | 100.03/ 08.156 | ## Аммоний-ион ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.11 * |  | 100.03/ 08.156 | ## Нитрит-ион ## ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.12 * |  | 100.03/ 08.156 | ## Нитрат-ион ## ДИ: св.0,020 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.13 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион ## ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.14 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион ## ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.15 * |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 3.16 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 3.17 ** |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.18 * |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиден-дифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0015-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных