ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458–2011 ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862–2012 ГОСТ 31942–2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 19458–2011 п.п.4.4.1, п.п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862–2012 ГОСТ 31942–2012 р.5, п.п.6.1, п.п.6.2, р.7, р.8 ГОСТ Р 56237–2014 | Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах Диапазон измерений: (0-5) баллов | СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351–74 р.р.2,3 |  |
| 1.3* | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5–70) градусов Цветности более 70 градусов цветности при разбавлении | СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация СТБ 1756–2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, табл. №2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868–2012 Метод Б | Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351–74 р.5 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, (0Ж) |  | # ГОСТ 31954–2012 р.4 Метод А |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5–10) мг/дм3 более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Диапазон измерений: (0,005–50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2: 4.128–98 (М 01-05-2012) # издание 2012 г. ФР.1.31.2012.13169 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные Диапазон измерений: (0,025–2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857–2012 Метод 1 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерений: (0,0005–25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 182–02 (М 01-07-2006) издание 2010 г. ФР.1.31.2006.02371 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 100.09/08.079 | Концентрация аммиака (по азоту) Диапазон измерений: (0,078–2,34) мг/дм3 более 2,34 мг/дм3 при разбавлении Концентрация аммиака (по азоту) Диапазон измерений: (0,39–3900) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,04–0,56) мг/дм3 более 0,56 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18165–2014 Метод Б |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.079 | Концентрация бария Диапазон измерений: (0,05–5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 # Метод А |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Диапазон измерений: (0,05–5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949–2012 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа Диапазон измерений: (0,10–2,00 мг/дм3 более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011–72 р.2 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (00,0001–1,0) мг/дм3 более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (00,01–5,0 мг/дм3 более 5,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4974–2014 Метод А, вариант 3 |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005–5,0) мг/дм3 более 5,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866–2012 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,0010–0,2) мг/дм3 более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866–2012 |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,2–50,0) мг/дм3 более 50 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,2–50,0) мг/дм3 более 50 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 1.23* |  | 100.09 /08.169 | Концентрация ртути Диапазон измерений: (0,00005–0,010) мг/дм3 более 0,010 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,0001–1,0 мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.169 | Концентрация селена Диапазон измерений: (0,0005–0,050) мг/дм3 более 0,050 мг/дм3 при разбавлении |  | МУ 31–13/06 разрешена к применению Госстандартом Республики Беларусь № 01–2007 от 18.01.2007 |  |
| 1.26* |  | 100.09 08.079 | Концентрация стронция Диапазон измерений: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.079 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (0,5–200) мг/дм3 При более высоких концентрациях пробу разбавляют |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.079 | Концентрация фторидов Диапазон измерений: (0,10–10,0) мг/дм3 более 10,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.079 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 Более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956–2013 Метод А |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов Диапазон измерений: (0,01-0,25) мг/дм3 Более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31863–2012 |  |
| 1.32* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005–10,0) мг/дм3 Более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190–72 р.2 |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.079 | Концентрация 2,4-Д Диапазон измерений: (0,003-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 31941–2012 р. 6, Метод 3 |  |
| 1.35* |  | 100.09/08.079 | Концентрация натрия Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.36* |  | 100.09/08.079 | Концентрация лития Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.37* |  | 100.09/08.079 | Концентрация калия Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.38* |  | 100.09/08.079 | Концентрация кальция Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.39* |  | 100.09/08.079 | Концентрация магния Диапазон измерений: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869–2012 Метод А |  |
| 1.40* |  | 100.09/08.149 | Щелочность, Диапазон измерений: (0,1–100) ммоль/дм3 Более 100 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31957–2012 Метод А |  |
| 1.41* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3 |  | ГОСТ 34786–2021 п. 7.1, п. 7.2 |  |
| 1.42* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | ГОСТ 34786–2021 п. 9.1; |  |
| 1.43* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | ГОСТ 34786–2021 п. 9.3 |  |
| 1.45* | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. | 100.09/04.125 | Суммарная альфа- и бета-активность, Бк/л | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 №137 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31864–2012; СТБ ISO 9696–2020; СТБ ISO 9697–2016 МВИ SARC 13.1.001–05/97 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. НПП «Доза», Москва.2001 | Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (ул. Чапаева,78 А, 210037, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) |
| 2.2* | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 №137 п.107,108 стр.31 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906–2020 |  |
| 3.1* | Вода питьевая # нецентрализованного питьевого водоснабжения Вода питьевая # нецентрализованного питьевого водоснабжения Вода питьевая # нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Привкус, запах Диапазон измерений: (0–5) баллов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 табл. №3 ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 табл. №3 ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 табл. №3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351–74 р.р.2,3 | Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод (пр-т Куйбышева, 52, 210026, Республика Беларусь. г. Витебск, Витебская область) |
| 3.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5–70) градусов цветности (Cr-Co) при цветности более 70 градусов цветности проба разбавляется |  | ГОСТ 31868–2012 Метод Б |  |
| 3.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351–74 р.5 |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |  |
| 3.5* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, 0Ж |  | # ГОСТ 31954–2012 р.4 Метод А |  |
| 3.7* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5–10) мг/дм3 Более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ ISO 8467–2009 |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 Более 2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857–2012 Метод 1 |  |
| 3.9* |  | 100.09/08.079 | Концентрация аммиака (по азоту) Диапазон измерений: (0,39-3900) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |  |
| 3.10* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 Более 50,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 3.11* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,2-50,0) мг/дм3 Более 50,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 3.12* |  | 100.09/08.079 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 Более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 3.13* |  | 100.09/08.079 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3 Более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 издание 2013 г. ФР.1.31.2013.16684 |  |
| 3.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190–72 р.2 |  |
| 3.15* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3 |  | ГОСТ 34786–2021 п.7.1, п.7.2 |  |
| 3.16* |  | 100.09/01.08 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | ГОСТ 34786–2021 п.9.1 |  |
| 3.17* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | ГОСТ 34786–2021 п.9.3 |  |