ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 16362-2006; ТКП 17.13-15-2022; ФР.1.31.2016.23390 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 1.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации азота диоксида (Д - (20 - 1440) мкг/м³) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб определение концентрации серы диоксида (Д - (12 - 500) мкг/м³) | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб определение концентрации сероводорода (Д - (3 - 100) мкг/м³) | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб определение концентрации сероуглерода (Д - (20- 330 вкл.) мкг/м³) | МВИ.МН 5616-2016 |  |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб определение концентрации фенола (Д - (3 - 100) мкг/м³) | МВИ.МН 5693-2016; МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб определение концентрации формальдегида (Д - (10 - 250 ) мкг/м³) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб определение концентрации метанола (Д - (120- 1200) мкг/м³) | МВИ.МН 5634-2016 |  |  |
| 1.9** |  |  | Отбор проб определение концентрации углерода оксида (Д - (0- 50) мкг/м³) | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб определение концентрации аммиака (Д - (10- 2500) мкг/м³) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб определение концентрации твердых частиц (недифферинцированная по составу пыль/аэрозоль) (Д - (170- 16700) мкг/м³) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 1.12** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации н-бутанола | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб определение концентрации о-ксилола (Д - (0,1 - 2,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.14* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации м-ксилола (Д - (0,1 - 2,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.15** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации п-ксилола (Д - (0,1 - 2,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб определение концентрации толуола (Д - (0,3- 6,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-бутилацетата (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб определение концентрации ацетона (Д - (0,175- 3,5) мг/м³) |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилацетата (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб определение концентрации бензола (Д - (0,75- 1,5) мг/м³) |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб определение концентрации диоксан-1,4 (Д - (0,035 - 0,75) мг/м³) |  |  |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилбензола (Д - (0,01 - 0,2) мг/м³) |  |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб определение концентрации метанола (Д - (0,5- 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб определение концентрации метилэтилкетона (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-амилацетата (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб определение концентрации этанола (Д - (2,5-50) мг/м³) |  |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб определение концентрации этиленгликоля (Д - (0,5- 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилцеллозольва (Д - (0,35- 7,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб определение концентрации стирола (Д - (0,02- 0,4) мг/м³) |  |  |  |
| 1.30* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации озона (Д - (0 - 500) мкг/м³) | СТБ 17.13.05-05-2008/EN 14625:2005 | пр-кт Шмидта, 19, 212029, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды Автоматический пост № 6); пер. Крупской, 5, 212001, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды. Автоматический пост № 4) |  |
| 1.31* |  | 100.02/08.088, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации азота диоксида (Д - ≤19 мг/м³) | СТБ ИСО 7996-2006 |  |  |
| 1.32* |  |  | Отбор проб определение концентрации азота оксида (Д - ≤12,5 мг/м³) |  | пер. Крупской, 5, 212001, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды. Автоматический пост № 4); пр-кт Шмидта, 19, 212029, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды Автоматический пост № 6) |  |
| 1.33* |  | 100.02/08.155, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации серы диоксида (Д - (0 - 1000) мкг/м³) | СТБ 17.13.05-07-2008/EN 14212:2005 | пр-кт Шмидта, 19, 212029, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды Автоматический пост № 6); пер. Крупской, 5, 212001, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды. Автоматический пост № 4) |  |
| 1.34* |  | 100.02/08.074, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации углерода оксида (Д - (0,6- 115) мг/м³) | СТБ ИСО 4224-2006 |  |  |
| 1.35* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации твердых веществ фракции РМ 10 (Д - от 0,0025 мг/м³) | СТБ EN 12341-2016 | пр-кт Шмидта, 19, 212029, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды Автоматический пост № 6); пер. Крупской, 5, 212001, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды. Автоматический пост № 4); ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды Пост № 12) |  |
| 1.36* |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации бензола (Д - (0 - 50) мг/м³) | СТБ 17.13.05-06-2008/EN 14662-3:2005 | пр-кт Шмидта, 19, 212029, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды Автоматический пост № 6); пер. Крупской, 5, 212001, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды. Автоматический пост № 4) |  |
| 1.37** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации углеродсодержащего аэрозоля (сажа) (Д - (0,03- 1,8) мг/м³) | ФР.1.31.2016.23390 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 2.1* | Атмосферные осадки. Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 2.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 2.3* |  |  | Удельная электропроводность | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 3.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ ИСО 10381-4-2006; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 3.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 3.3* |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д - (0,005 - 20,0) мг/г) | ФР.1.31.2012.13170 |  |  |
| 3.4* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание кадмия (Д - (0,25- 25) мг/кг) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.5* |  |  | Валовое содержание марганца (Д - (40 - 2000) мг/кг) |  |  |  |
| 3.6* |  |  | Валовое содержание меди (Д - (1,5 - 250,0) мг/кг) |  |  |  |
| 3.7* |  |  | Валовое содержание никеля (Д - (2,0 - 250) мг/кг) |  |  |  |
| 3.8* |  |  | Валовое содержание свинца (Д - (3 - 500) мг/кг) |  |  |  |
| 3.9* |  |  | Валовое содержание цинка (Д - (10 - 1000) мг/кг) |  |  |  |
| 3.10* |  | 100.06/08.169 | Концентрация нитратов (Д - (2,8 - 109) мг/кг) | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 3.11* |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфатов (Д - (св. 1 - 3) ммоль/100 г; Д - св. 3 ммоль/100 г) | СТБ 2432-2015 |  |  |
| 3.12* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание хрома (Д - (3 - 500) мг/кг) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.13* |  |  | Валовое содержание мышьяка (Д - (1 - 250) мг/кг) |  |  |  |
| 3.14* |  |  | Концентрация ртути | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 3.15* |  | 100.06/08.149 | Концентрация иона хлорида (Массовая доля хлорид-иона, %; ммоль/100г почвы) | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |  |  |
| 4.1* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 4.2* |  |  | Удельная электропроводность | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (Д - (5,0 - 800) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.4* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка (Д > 50 мг/дм³; Д ≤ 50 мг/дм³) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 4.6* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д - (0,005- 50,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.7* |  |  | Концентрация формальдегида (Д - (0,02 - 0,5) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.12307 |  |  |
| 4.8* |  |  | Концентрация фенола (Д - (0,0005 - 25) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов (Д - (0,003 - 30) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |  |
| 4.10* |  | 100.09/08.169 | Концентрация нитратов (Д - (0,1 - 200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |  |
| 4.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммоний-иона (Д - (0,1- 300) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 4.12* |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (Д - (0,025 - 100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фосфатов (Д - (0,005- 0,8) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 6 |  |  |
| 4.14* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д - (0,005 - 0,8) мгP/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п.8 |  |  |
| 4.15* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов (Д - (2,0 - 50) мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |  |
| 4.16* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов (Д - (0,5 - 250,0) мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |  |
| 4.17* |  | 100.09/08.032 | Концентрация хрома (Д - (0,002 - 10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 4.18* |  |  | Концентрация железа (Д - (0,005 - 50,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.19* |  |  | Концентрация молибдена (Д - (0,001- 6,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.20* |  |  | Концентрация свинца (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.21* |  |  | Концентрация кадмия (Д - (0,0005- 1,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.22* |  |  | Концентрация марганца (Д - (0,002- 4,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.23* |  |  | Концентрация никеля (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.24* |  |  | Концентрация меди (Д - (0,001- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.25* |  |  | Концентрация цинка (Д - (0,0005 - 25,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.26* |  |  | Концентрация кобальта (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.27* |  |  | Концентрация мышьяка (Д - (0,005- 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 4.28* |  |  | Концентрации алюминия (Д - (0,02 - 20,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 4.29* |  |  | Концентрация ртути (Д - (0,2 - 10,0) мкг/дм³) | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 5.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | отбор проб воды | СТБ ISO 5667-11-2011 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 5.2** |  | 100.04/35.065 | Температура (Д - (0 - 40 вкл) град С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 5.3* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.4* |  |  | Удельная электропроводность | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 5.5* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д - от 3 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.6* |  |  | Концентрация сухого остатка (Д - (50 - 50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.7* |  | 100.04/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (Д - (5,0 - 800) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 5.8* |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Д - (3,0 - 6000) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 5.9* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д - (0,005- 50,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 5.10* |  |  | Концентрация формальдегида (Д - (0,02 - 0,5) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.12307 |  |  |
| 5.11* |  |  | Концентрация фенола (Д - (0,0005 - 25) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 5.12* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов (Д - (0,003 - 30) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |  |
| 5.13* |  | 100.04/08.169 | Концентрация нитратов (Д - (0,1 - 200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |  |
| 5.14* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона (Д - (0,1- 300) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 5.15* |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (Д - (0,025 - 100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 5.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфатов (Д - (0,005- 0,8) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 6 |  |  |
| 5.17* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д - (0,005 - 0,8) мгP/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п.8 |  |  |
| 5.18* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов (Д - (2,0 - 50) мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |  |
| 5.19* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов (Д - (10 - 250,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.20* |  | 100.04/08.032 | Концентрация хрома (Д - (0,002 - 10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 5.21* |  |  | Концентрация железа (Д - (0,005 - 50,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.22* |  |  | Концентрация молибдена (Д - (0,001- 6,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.23* |  |  | Концентрация свинца (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.24* |  |  | Концентрация кадмия (Д - (0,0005- 1,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.25* |  |  | Концентрация марганца (Д - (0,002- 4,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.26* |  |  | Концентрация никеля (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.27* |  |  | Концентрация меди (Д - (0,001- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.28* |  |  | Концентрация цинка (Д - (0,0005 - 25,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.29* |  |  | Концентрация кобальта (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.30* |  |  | Концентрация мышьяка (Д - (0,005- 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 5.31* |  |  | Концентрации алюминия (Д - (0,02 - 20,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 5.32* |  |  | Концентрация ртути (Д - (0,2 - 10,0) мкг/дм³) | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 6.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 6.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.3* |  | 100.05/35.065 | Температура | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.169 | Удельная электропроводность | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (Д - более 0,2 мгО₂/м³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 6.6* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Д - (3,0 - 6000) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 6.7* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (Д - (5,0 - 800) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 6.8* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (Д - (50 - 50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.9* |  |  | Концентрация взвешенных веществ (Д - от 3 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.10* |  | 100.05/08.149 | Щелочность | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 6.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д - (0,005- 50,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 6.12* |  |  | Концентрация формальдегида (Д - (0,02 - 0,5) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.12307 |  |  |
| 6.13* |  |  | Концентрация фенола (Д - (0,0005 - 25) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 6.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов (Д - (0,003 - 30) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |  |
| 6.15* |  | 100.05/08.169 | Концентрация нитратов (Д - (0,1 - 200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |  |
| 6.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (Д - (0,1- 300) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 6.17* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (Д - (0,025 - 100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.18* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов (Д - (0,005- 0,8) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 6 |  |  |
| 6.19* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д - (0,005 - 0,8) мгP/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п.8 |  |  |
| 6.20* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов (Д - (2,0 - 40) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.21* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (Д - (10 - 250,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.22* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома (Д - (0,002 - 10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 6.23* |  |  | Концентрация железа (Д - (0,005 - 50,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.24* |  | 100.05/08.156 | Концентрация метанола (Д - (0,1 - 10,0) мг/м³) | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 6.25* |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди (Д - (0,001- 10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 6.26* |  |  | Концентрация цинка (Д - (0,0005 - 25,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.27* |  |  | Концентрация молибдена (Д - (0,001- 6,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.28* |  |  | Концентрация свинца (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.29* |  |  | Концентрация кадмия (Д - (0,0005- 1,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.30* |  |  | Концентрация марганца (Д - (0,002- 4,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.31* |  |  | Концентрация никеля (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.32* |  |  | Концентрация мышьяка (Д - (0,005- 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 6.33* |  |  | Концентрация кобальта (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.34* |  |  | Концентрации алюминия (Д - (0,02 - 20,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 6.35* |  |  | Концентрация ртути | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 7.1* | Дистиллированная вода | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 7.2* |  |  | Удельная электропроводность | ГОСТ 6709-72 п. 3.17; СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 7.3* |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток (Д - не более 5 мг/дм³) | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п. 3.3 |  |  |
| 7.4* |  | 20.13/08.082 | Аммиак и аммонийные соли | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |  |
| 7.5* |  |  | Нитраты (Д -(не более 0.2 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |  |
| 7.6* |  | 20.13/11.116 | Сульфаты (Д - не более 0,5 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |  |
| 7.7* |  |  | Хлориды (Д - не более 0,02 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |  |
| 7.8* |  | 20.13/08.032 | Концентрации алюминия (Д - (0,02 - 20,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 7.9* |  |  | Концентрация железа (Д - (0,005 - 50,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 7.10* |  | 20.13/08.082 | Кальций (Д - не более 0,8 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 7.11* |  | 20.13/08.032 | Концентрация меди (Д - (0,001- 10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 7.12* |  |  | Концентрация свинца (Д - (0,005- 10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 7.13* |  |  | Концентрация цинка (Д - (0,0005 - 25,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 7.14* |  | 20.13/08.082 | Вещества, восстанавливающие KMnO4(O) (Д - не более 0,08 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |  |
| 8.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.067 | Шум: -уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в ДБ постоянного шума, - максималные уровни звука в дБА (I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 23337-2014 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 9.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.067 | ШУМ: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА (I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 10.1* | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016; МВИ.МН 5595-2016 | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 10.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 |  |  |
| 10.3* |  |  | Активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106. NB-95. Ag-110m. Zr-95, Tc-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, TL-208, RA-226, TH-232, Eu-155, Be-7, K-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | МВИ.МН 3421-2010 |  |  |
| 11.1* | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016; МВИ.МН 5595-2016 | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 11.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 |  |  |
| 11.3* |  |  | Активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106. NB-95. Ag-110m. Zr-95, Tc-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, TL-208, RA-226, TH-232, Eu-155, Be-7, K-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | МВИ.МН 3421-2010 |  |  |
| 11.4** | Жилые помещения, общественные административные и производственные здания | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона | МВИ.МН 5011-2014 | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 12.1** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 113-2007 (02300) | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 12.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137, плотность загрязнения радионуклидом цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 12.3* |  |  | Активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106. NB-95. Ag-110m. Zr-95, Tc-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, TL-208, RA-226, TH-232, Eu-155, Be-7, K-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | МВИ.МН 3421-2010 |  |  |
| 12.4** | Строительные площадки, земельные участки, территории гражданских и промышленных объектов | 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | МВИ.МН 5618-2016 | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 13.1** | Населенные пункты, гражданские и промышленные объекты, объекты окружающей среды | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.МН 5595-2016; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 13.2** | Внутренние поверхности помещений и наружные поверхности, установленного в них оборудования, наружные поверхности строений, транспортные средства, кровля строений | 100.11/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Плотность потока бета-частиц | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 14.1* | Строительные материалы (неорганические сыпучие материалы) | 100.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, K-40 | МВИ.МН 4498-2013 | ул. Мовчанского, 4, 212040, г. Могилев, Республика Беларусь, Могилевская область (Отдел радиационного мониторинга) |  |
| 15.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 16362-2006; ТКП 17.13-15-2022 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 15.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации азота диоксида (Д - (20 - 1440) мкг/м³) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 15.3** |  |  | Отбор проб определение концентрации серы диоксида (Д - (12 - 500) мкг/м³) | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 15.4** |  |  | Отбор проб определение концентрации фенола (Д - (3 - 100) мкг/м³) | МВИ.МН 5693-2016; МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 15.5** |  |  | Отбор проб определение концентрации формальдегида (Д - (10 - 250 ) мкг/м³) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 15.6** |  |  | Отбор проб определение концентрации углерода оксида (Д - (0- 50) мкг/м³) | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 15.7* |  |  | Отбор проб определение концентрации аммиака (Д - (10- 2500) мкг/м³) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 15.8** |  | 100.02/08.156 | определение концентрации твердых частиц (недифферинцированная по составу пыль/аэрозоль) (Д - (170- 16700) мкг/м³) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 15.9** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации н-бутанола (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 15.10** |  |  | Отбор проб определение концентрации о-ксилола (Д - (0,1 - 2,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.11** |  | 100.02/08.156 | определение концентрации м-ксилола (Д - (0,1 - 2,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.12** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации п-ксилола (Д - (0,1 - 2,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.13** |  |  | Отбор проб определение концентрации толуола (Д - (0,3- 6,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.14** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-бутилацетата (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.15** |  |  | Отбор проб определение концентрации ацетона (Д - (0,175- 3,5) мг/м³) |  |  |  |
| 15.16** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилацетата (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.17** |  |  | Отбор проб определение концентрации бензола (Д - (0,75- 1,5) мг/м³) |  |  |  |
| 15.18** |  |  | Отбор проб определение концентрации диоксан-1,4 (Д - (0,035 - 0,75) мг/м³) |  |  |  |
| 15.19** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилбензола (Д - (0,01 - 0,2) мг/м³) |  |  |  |
| 15.20** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации метанола (Д - (0,5 - 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.21** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации метилэтилкетона (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.22** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-амилацетата (Д - (0,05- 1,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.23** |  |  | Отбор проб определение концентрации этанола (Д - (2,5-50) мг/м³) |  |  |  |
| 15.24** |  |  | Отбор проб определение концентрации этиленгликоля (Д - (0,5- 10,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.25** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилцеллозольва (Д - (0,35- 7,0) мг/м³) |  |  |  |
| 15.26** |  |  | Отбор проб определение концентрации стирола (Д - (0,02- 0,4) мг/м³) |  |  |  |
| 16.1* | Атмосферные осадки. Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 16.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 16.3* |  |  | Удельная электропроводность | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 17.1* | Дистиллированная вода | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 17.2* |  |  | Удельная электропроводность | ГОСТ 6709-72 п. 3.17; СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 17.3* |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток (Д - не более 5 мг/дм³) | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п. 3.3 |  |  |
| 17.4* |  | 20.13/08.082 | Аммиак и аммонийные соли (Д - не более 0,02 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |  |
| 17.5* |  |  | Нитраты (Д -(не более 0.2 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |  |
| 17.6* |  | 20.13/11.116 | Сульфаты (Д - не более 0,5 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |  |
| 17.7* |  |  | Хлориды (Д - не более 0,02 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |  |
| 17.8* |  | 20.13/08.082 | Алюминий (Д - не более 0,05 мг/м³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |  |  |
| 17.9* |  |  | Железо (Д - не более 0,05 мг/м³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |  |
| 17.10* |  |  | Кальций (Д - не более 0,8 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 17.11* |  |  | Медь (Д - не более 0,02 мг/м³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |  |  |
| 17.12* |  |  | Свинец (Д - не более 0,02 мг/м³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |  |
| 17.13* |  |  | Цинк (Д - не более 0,2 мг/м³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |  |
| 17.14* |  |  | Вещества, восстанавливающие KMnO4(O) (Д - не более 0,08 мг/дм³) | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |  |
| 18.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 18.2** |  | 100.01/35.065 | Температура | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 18.3** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (Д - (5 - 50) мг/м³) | СТБ ИСО 12141-2005 |  |  |
| 18.4** |  |  | Отбор проб определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (Д - (15 - 20000) мг/м³) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 18.5** |  | 100.01/08.158 | определение концентрации и-бутанола (Д - (10 - 5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 18.6** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации о-ксилола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.7** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации м-ксилола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.8** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации п-ксилола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.9** |  |  | Отбор проб определение концентрации толуола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.10** |  |  | Отбор проб определение концентрации и-пропанола (Д - (10- 5000 ) мг/м³) |  |  |  |
| 18.11** |  |  | Отбор проб определение концентрации и-бутилацетата (Д - (10- 5000 ) мг/м³) |  |  |  |
| 18.12** |  |  | Отбор проб определение концентрации ацетона (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.13** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилацетата (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.14** |  |  | Отбор проб определение концентрации бензола (Д - (10 - 5000) мг-м³) |  |  |  |
| 18.15** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-гексана (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.16** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-октана (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.17** |  | 100.01/08.159, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации н-гептана (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.18** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации метанола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.19** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации метилэтилкетона (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.20** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилбензола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.21** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-пентана (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.22** |  |  | Отбор проб определение концентрации стирола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.23** |  |  | Отбор проб определение концентрации диоксан-1,4 (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.24** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации этилцеллозольва (Д - (10 - 5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 18.25** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации акрилонитрила (Д - (10 - 5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 18.26** |  |  | Отбор проб определение концентрации и-пентилацетата (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.27** |  |  | Отбор проб определение концентрации кумола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.28** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-бутанола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.29** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-бутилацетата (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.30** |  |  | Отбор проб определение концентрации псевдокумола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.31** |  |  | Отбор проб определение концентрации трихлорэтилена (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.32** |  |  | Отбор проб определение концентрации этанола (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.33** |  |  | Отбор проб определение концентрации н-пентилацетата (Д - (10 - 5000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.34** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации формальдегида (Д - (0,04 - 40) мг/м³; Д - (0,1 - 30) мг/м³) | МВИ.МН 4566-2013; ФР.1.31.2006.02217 |  |  |
| 18.35** |  | 100.01/08.169 | Кислород (Д - (0 - 21) %) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 18.36** |  |  | Концентрация серы диоксида (Д - (0 - 15000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.37** |  |  | Концентрация азота оксида (Д - (0 - 4000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.38** |  |  | Концентрация азота диоксида (Д - (0 - 100) мг/м³) |  |  |  |
| 18.39** |  |  | Концентрация углерода оксида (Д - (0 - 50000) мг/м³) |  |  |  |
| 18.40** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 18.41** |  |  | Расход газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 19.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Определение аэродинамических характеристик воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - температура перемещаемого воздуха; - давление. | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. К. Маркса, 76, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск))) |  |
| 20.1* | Атмосферный воздух | 100.02/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.МН 5595-2016 | ул. Пролетарская, 28, 213753, г. Мсиславль, Мстиславский район, Могилевская область (Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль)) |  |
| 21.1* | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 | ул. Пролетарская, 28, 213753, г. Мсиславль, Мстиславский район, Могилевская область (Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль)) |  |
| 22.1* | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 | ул. Пролетарская, 28, 213753, г. Мсиславль, Мстиславский район, Могилевская область (Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль)) |  |
| 22.2* |  | 100.02/04.125 | Радионуклид йод-131 (наличие-отсутствие) |  |  |  |
| 23.1* | Атмосферные осадки. Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ул. Пролетарская, 28, 213753, г. Мсиславль, Мстиславский район, Могилевская область (Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль)) |  |
| 23.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 23.3* |  |  | Удельная электропроводность | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 24.1** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.074 | Концентрация углерода оксида (Д - (0 - 7,0) об. %) | МВИ.МН 5911-2017 | ул. Мовчанского, д.4, 212040, г. Республика Беларусь, г. Могилев, Могилевская область (Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)) |  |
| 24.2** |  |  | Концентрация углеводородов (Д - (0 - 3000) млн¯¹) |  |  |  |
| 24.3** |  | 100.01/08.156 | Дымность (Д - (0,00 - 10,0) м¯¹) |  |  |  |