ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.2 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 23.99/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2; СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.2 |  |  |
| 1.3** |  | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; СТБ 1705-2015 п.7.7-п.7.10 |  |  |
| 1.4* |  | 23.99/29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята | СТБ 1115-2013 п.8.17.4; п.8.17.7; СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.3 |  |  |
| 1.5* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.2 |  |  |
| 2.1* | Бетоны | 23.63/29.151 | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 (кроме п.6.4) | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2* |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |  |
| 2.3* |  |  | Водопоглащение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 2.4* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 2.5** |  | 23.63/42.000 | Отбор проб, изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4 |  |  |
| 2.6* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность (в нормальных влажностных условиях, состоянии естественной влажности) легких бетонов | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 2.7* |  |  | Средняя плотность (в нормальных влажностных условиях, состоянии естественной влажности) тяжелых бетонов |  |  |  |
| 3.1* | Битум | 19.20/29.145 | Глубина проникания иглы (при 25 ºС и 0 ºС) | ГОСТ 11501-78 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2* |  |  | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 |  |  |
| 3.3** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 п.4.11.5 |  |  |
| 3.4* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 |  |  |
| 4.1* | Грунты | 08.12/29.151 | Верхний предел пластичности – влажность грунта на границе текучести методом балансирного конуса | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.7 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2* |  |  | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов | ГОСТ 12071-2014 п.4.2; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.8; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 4.5* |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016; ГОСТ 30416-2020 |  |  |
| 4.6* |  | 08.12/29.151 | Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 4.7** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 (кроме приложения А и Б) |  |  |
| 4.8** |  | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом замещения | СТБ 2147-2010 п.6.2 |  |  |
| 4.9** |  |  | Плотность грунта методом режущего кольца | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.9; СТБ 2176-2025 п.6.1 |  |  |
| 4.10* |  |  | Плотность скелета (сухого) грунта | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.12; СТБ 2176-2011 п.6.1 |  |  |
| 4.11** |  |  | Степень уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений | ГОСТ 22733-2016; СТБ 1377-2003 п.5; п.6.1; п.6.2; СТБ 2147-2010 п.5.14-п.5.16; СТБ 2176-2011 п.6.1; п.6.3; п.7 |  |  |
| 4.12* |  | 08.12/29.151 | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 (Приложение В) |  |  |
| 5.1* | Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна | 17.11/29.151 | Влажность | СТБ 1769-2013 п.9.3 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.2* |  | 17.11/29.136 | Однородность | СТБ 1769-2013 п.9.13 |  |  |
| 5.3** |  | 17.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1769-2013 п.9.2 |  |  |
| 5.4* |  | 17.11/29.040 | Содержание мелких частиц | СТБ 1769-2013 п.9.9 |  |  |
| 5.5* |  | 17.11/29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул | СТБ 1769-2013 п.9.7 |  |  |
| 6.1** | Материалы слоев основания дорожных конструкций | 08.12/29.119 | Качество уплотнения | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1; ГОСТ 8735-88 п.8.1; ТКП 059.1-2020 (33200) п.7.3.3.4 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 08.12/29.121 | Модуль упругости | СТБ 1501-2013 (Кроме приложения А) |  |  |
| 7.1* | Материалы, укрепленные неорганическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.63/29.151 | Водопоглащение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; СТБ 1521-2013 п.7.27 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.2* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.1-95; СТБ 1521-2013 п.7.25 |  |  |
| 7.3** |  | 23.63/42.000 | Отбор проб, изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4; СТБ 1521-2013 п.6.4; п.7 |  |  |
| 7.4* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; СТБ 1521-2013 п.7 |  |  |
| 8.1* | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.2* |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 8.3* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |  |
| 8.4** |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 8.5** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 |  |  |
| 8.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 8.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 9.1* | Песок | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 9.2* |  | 08.12/29.040 | Глина в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 9.3* |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 9.4* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |  |
| 9.5** |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 9.6** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 |  |  |
| 9.7* |  | 08.12/29.119 | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |  |  |
| 9.8* |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 10.1* | Порошок минеральный | 08.11/29.151 | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 10.2* |  | 08.11/29.142 | Зерновой состав (для текущего контроля) | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод механичесого просеивания) |  |  |
| 10.3* |  | 08.11/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |  |  |
| 10.4** |  | 08.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 п.6 |  |  |
| 11.1* | Растворы строительные | 23.64/29.151 | Влажность раствора | ГОСТ 5802-86 п.8 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 11.2* |  |  | Морозостойкость раствора | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-86 п.10; СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |  |
| 11.3** |  | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86 п.1 |  |  |
| 11.4* |  | 23.64/29.119 | Плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-86 п.3 |  |  |
| 11.5** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-86 п.2 |  |  |
| 11.6* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие марок М10 – М300 | ГОСТ 5802-86 п.6 |  |  |
| 11.7* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-86 п.4 |  |  |
| 11.8* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-86 п.7 |  |  |
| 12.1* | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/29.151 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 12.2* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6.1-п.6.4; п.7 |  |  |
| 12.3* |  | 23.99/29.121 | Индекс трещиностойкости | СТБ 1115-2013 п.8.14 |  |  |
| 12.4* |  | 23.99/29.119 | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части (остова) смеси расчетным методом | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |  |
| 12.5* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |  |
| 12.6* |  | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 12.7* |  | 23.99/29.151 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |  |
| 12.8* |  |  | Набухание (приращения объема) | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 12.9* |  | 23.99/29.136 | Однородность смеси по коэффициенту вариации | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |  |
| 12.10* |  | 23.99/29.119 | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |  |
| 12.11** |  | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 п.4; ТКП 059.1-2020 (33200) п.7.6 |  |  |
| 12.12* |  | 23.99/29.119 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |  |
| 12.13* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |  |
| 12.14* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 12.15* |  |  | Предел прочности при сжатии при 50 °С и при 20 °С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 12.16* |  | 23.99/29.040 | Состав смеси (содержание вяжущего и зернового состава минеральной части) | СТБ 1115-2013 п.8.17.4; п.8.17.7 |  |  |
| 12.17* |  | 23.99/29.119 | Средняя плотность (объемная масса) | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 12.18* |  |  | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части (остова) | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |  |
| 12.19* |  | 23.99/29.136 | Стекание вяжущего | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |  |
| 12.20* |  | 23.99/29.121 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 12.21* |  |  | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |  |
| 12.22** |  | 23.99/29.145 | Температура асфальтобетонной смеси | СТБ 1115-2013 Таблица 2 |  |  |
| 12.23* |  | 23.99/29.121 | Угол внутреннего трения, силы внутреннего сцепления, индекса сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |  |
| 13.1* | Смеси бетонные | 23.64/29.144 | Жесткость | СТБ 1545-2005 п.5.4.1-п.5.4.3 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 13.2** |  | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 |  |  |
| 13.3* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость | СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 13.4* |  | 23.64/29.119 | Содержание воздуха (пористости) в бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.7.3 |  |  |
| 13.5* |  | 23.64/29.144 | Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, расслаиваемость) | СТБ 1545-2005 п.5.2; п.5.3; п.8; п.10 |  |  |
| 13.6* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 13.7** |  | 23.64/29.145 | Температура смеси | СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 13.8* |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 1545-2005 п.5.2; п.5.3 |  |  |
| 14.1* | Смеси песчано-гравийные | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 23735-2014 п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 14.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 14.3* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 23735-2014 п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1; ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |  |
| 14.4** |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 п.6.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2; ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 14.5** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.5.7; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |
| 14.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 23735-2014 п.6.2; п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 14.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.2; п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 15.1* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, смеси оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2013 п.6.2; СТБ 2507-2017 п.6.2 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 15.2* |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2013 п.6.11; СТБ 2507-2017 п.6.7 |  |  |
| 15.3* |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность | СТБ 1698-2009 |  |  |
| 15.4** |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2; СТБ 2318-2013 п.6.12; СТБ 2507-2017 п.6.5 |  |  |
| 15.5** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5.7; п.5.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; СТБ 2318-2013 п. 5.4, 5.8, 5.10; СТБ 2507-2017 п.5.7 |  |  |
| 15.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4; СТБ 2318-2013 п.6.8 |  |  |
| 15.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2013 п.6.7; СТБ 2507-2017 п.6.7 |  |  |
| 16.1* | Щебень | 08.12/29.151 | Влажность, фракция 5-70 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область |  |
| 16.2* |  | 08.12/29.121 | Дробимость, фракция 5-40 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 16.3* |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав, фракция 5-70 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 16.4* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность, фракция 5-40 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |  |
| 16.5** |  |  | Насыпная плотность, фракция 5-40 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2 |  |  |
| 16.6** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |
| 16.7* |  | 08.12/29.119 | Пористость, фракция 5-40 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 |  |  |
| 16.8* |  |  | Пустотность, фракция 5-40 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |  |  |
| 16.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках, фракция 5-70 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 16.10* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, фракция 5-70 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |  |
| 16.11* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лeщадной) и игловатой формы, фракция 5-70 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |  |
| 16.12* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, фракция 5-70 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |  |
| 16.13* |  | 08.12/29.119 | Средняя плотность, фракция 5-40 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |  |  |