ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель ((2 - 12) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 | 222161, с/с Жодинский, вблизи д. Калюжки, 8, Смолевичский район, Минская область (отделение контроля качества питьевых вод) |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (от 0,1 °Ж и более) | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах ((0 - 5) баллов) | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия ((0,04 - 0,56) мг/дм³, до 56 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б) |  |  |
| 1.5* |  |  | Концентрация аммиака (по азоту) ((0,078 - 234) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.079 | Концентрация бария ((0,050 - 5,0) мг/дм³) | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Концентрация бикарбонатов ((6,1 - 6100) мг/дм³) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) п. 5.5.5 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора ((0,05 - 5,0) мг/дм³) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа ((0,10 - 2,0) мг/дм³, более 2,0 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.079 | Концентрация калия ((0,500 - 5000) мг/дм³) | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация кальция ((0,500 - 5000) мг/дм³) |  |  |  |
| 1.13* |  |  | Концентрация магния ((0,25 - 2500) мг/дм³) |  |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Концентрация марганца ((0,0020 - 0,50) мг/дм³, до 5 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении) |  |  |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация мышьяка ((0,0010 - 0,20) мг/дм³, до 2 мг/дм³ при разбавлении) |  |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.169 | Концентрация никеля ((0,0005 - 0,50) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02431 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов ((0,1 - 200) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д) |  |  |
| 1.20* |  |  | Концентрация нитритов ((0,003 - 30) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б) |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионактивных ((0,025 - 2,0) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1 |  |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.169 | Концентрация ртути ((0,00005 - 0,010) мг/дм³, до 0,1 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.23* |  |  | Концентрация свинца ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении) |  |  |  |
| 1.24* |  |  | Концентрация селена ((0,0005 - 0,050) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02429 |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов ((2 - 50) мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (мг/дм³) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов (фенольный индекс) ((0,0005 - 25) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Концентрация фторидов ((0,10 - 190) мг/дм³) | ГОСТ 4386-89 п. 3 |  |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного (мг/дм³) | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 1.30* |  |  | Концентрация хлора остаточного связанного (мг/дм³) | ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3 |  |  |
| 1.31* |  |  | Концентрация хлоридов (до 10 мг/дм³ вкл., более 10 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |  |
| 1.32* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома ((0,025 - 25) мг/дм³) | ГОСТ 31956-2013 п. 4 (метод А) |  |  |
| 1.33* |  |  | Концентрация цианидов ((0,01 - 0,25) мг/дм³, до 2,5 мг/дм³ при разбавлении) | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.35* |  | 100.09/08.156 | Мутность ((0,58 - 4,64) мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 1.36* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 см³) | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |  |  |
| 1.37* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) (число бактерий в 100 см³) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 1.38* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ((0,25 - 100) мгО/дм³) | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 9.1.2 |  |  |
| 1.39** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |  |
| 1.40* |  | 100.09/11.116 | Привкус ((0 - 5) баллов) | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 1.41* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (число бактерий в 100 см³) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 1.42* |  | 100.09/08.156 | Цветность (от 1 градуса цветности (Cr-Co) и более) | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |  |  |
| 2.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2 - 12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 | 202135, с/с Пересадский, 7, Борисовский район, Минская область (отделение контроля качества природных и сточных вод) |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (от 0,008 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 2.3* |  |  | Концентрация азота нитратов (от 0,020 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.4* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0,0025 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ((0,50 - 500,00) мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 2.6* |  |  | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ((0,5 - 6) мгО₂/л; (3 - 6000) мгО₂/л) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3,0 мг/дм³ и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (от 0,100 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация никеля (от 0,01 мг/дм³ и более) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 2.12* |  |  | Концентрация общего фосфора ((0,1 - 1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ((0,2 - 20) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ((0,025 - 200) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1 |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов (от 2,00 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ((50 - 50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов ((0,025 - 1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |  |  |
| 2.18* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов (от 10,0 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) (от 0,0010 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |  |  |
| 2.20* |  |  | Концентрация хрома общего (от 0,0050 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2 |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 2.22** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 2.23** |  | 100.03/29.145 | Температура ((0 - 40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 2.24* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ((10 - 80000) мгО/дм³) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 3.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2 - 12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 | 202135, с/с Пересадский, 7, Борисовский район, Минская область (отделение контроля качества природных и сточных вод) |  |
| 3.2* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного (от 0,008 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 3.3* |  |  | Концентрация азота нитратов (от 0,020 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 3.4* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0,0025 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 3.5* |  |  | Концентрация алюминия ((0,04 - 0,56) мг/дм³, до 56 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б) |  |  |
| 3.6* |  |  | Концентрация железа общего (от 0,100 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.7* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 3.8* |  |  | Концентрация марганца ((0,0020 - 0,50) мг/дм³, до 5 мг/дм³ при разбавлении) |  |  |  |
| 3.9* |  |  | Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении) |  |  |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация никеля (от 0,01 мг/дм³ и более) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.169 | Концентрация ртути ((0,00005 - 0,010) мг/дм³, до 0,1 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 3.13* |  |  | Концентрация свинца ((0,00010 - 1,0) мг/дм³, до 10 мг/дм³ при разбавлении) |  |  |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ((0,025 - 200) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 п. 3 Метод 1 |  |  |
| 3.15* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов (от 2,00 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ((50 - 50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.17* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов ((0,0005 - 25) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов ((0,025 - 1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |  |  |
| 3.19* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов (от 10,0 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.20* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего (от 0,0050 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2 |  |  |
| 3.21* |  | 100.04/08.169 | Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 3.22** |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 |  |  |
| 3.23** |  | 100.04/29.145 | Температура ((0 - 40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 4.1* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2 - 12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 | 202135, с/с Пересадский, 7, Борисовский район, Минская область (отделение контроля качества природных и сточных вод) |  |
| 4.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (от 0,008 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 4.3* |  |  | Концентрация азота нитратов (от 0,020 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.4* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0,0025 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ((0,50 - 500,00) мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 4.6* |  |  | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ((0,5 - 6) мгО₂/л; (3 - 6000) мгО₂/л) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3,0 мг/дм³ и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (от 0,100 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.9* |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди ((0,0050 - 5,0) мг/дм³, до 50 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 4.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) ((0,005 - 50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля (от 0,01 мг/дм³ и более) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 4.12* |  |  | Концентрация общего фосфора ((0,1 - 1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |  |  |
| 4.13* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ((0,2 - 20) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ((0,025 - 200) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.15* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов (от 2,00 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.16* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ((50 - 50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов ((0,025 - 1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (метод В) |  |  |
| 4.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (от 10,0 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.19* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) (от 0,0010 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |  |  |
| 4.20* |  |  | Концентрация хрома общего (от 0,0050 мг/дм³ и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.2 |  |  |
| 4.21* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка ((0,00050 - 10) мг/дм³, до 100 мг/дм³ при разбавлении) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 4.22** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |  |
| 4.23** |  | 100.05/29.145 | Температура ((0 - 40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 4.24* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ((10 - 80000) мгО/дм³) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |