|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1648 от 28 февраля 2002 года На бланке На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 апреля 2020 года

высоковольтной электротехнической лаборатории Унитарного городского

предприятия «Гродненское троллейбусное управление»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | - Cиловые трансформаторы, автотрансформа-торы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 1.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 2.1* | - Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 2.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 3.1* | - Электромагнит-ные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1а | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 3.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1б | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 4.1* | - Выключатели масляные и электромагнит-ные | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 4.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 5.1* | - Вакуумные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 5.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 6.1* | - Выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 6.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 7.1* | - Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 7.2* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 7.3* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.29.5 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 8.1* | - Вентильные разрядники и ограничители перенапряже-ния (ОПН) | 27.90/ 29.113 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 9.1* | - Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 9.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 10.1* | - Комплектные распределитель-ные устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 10.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 11.1* | - Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 11.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 12.1* | - Предохранители напряжением выше 1 кВ | 27.90/ 22.000 | - Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.22.1 | МВИ.Гр 671-2012 |
| 13.1* | - Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 13.2* |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 14.1* | - Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 14.2* |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | - МВИ.Гр 671-2012 |
| 15.1* | - Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 671-2012 |
| 15.2* |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.27.2 ТКП 339-2011п.4.4.26.2. | МВИ.Гр 671-2012 |
| 16.1 | - Электроизоли-рующие средства: - перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11, п. 4.12, п. 4.19, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.2 | - Штанги электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.3 | - Клещи - электроизмери-тельные и электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.4 | - Указатели напряжения - до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.5 | - Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.6 | - Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.7 | Устройства для прокола кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.8 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |
| 16.9 | Колпаки, накладки жесткие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20, табл. Е.1 | МВИ.Гр 669-2012 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

*- лабораторная деятельность осуществляется за пределом лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |